19文件格式详解

S-record格式文件是Freescale CodeWarrior编译器生成的后缀名为.S19的程序文件，是一段直接烧写进MCU的ASCII码，英文全称问Motorola format for EEPROM programming。 网上有关S-record格式文件的资料很少，经过我的收集和实验，整理出以下文档，方便大家对Freescale单片机做深入了解。 1、格式定义及含义 S-record每行最大是78个字节，156个字符 S-record format type; count; address; data; checksum. type(类型)：2个字符。用来描述记录的类型 (S0，S1，S2，S3，S5，S7，S8，S9)。 count(计数)：2个字符。 用来组成和说明了一个16进制的值，显示了在记录中剩余成对字符的计数。 address(地址)：4或6或8个字节。用来组成和说明了一个16进制的值，显示了数据应该装载的地址， 这部分的长度取决于载入地址的字节数。2个字节的地址占用4个字符，3个字节的地址占用6个字符，4个字节的地址占用8个字符。 data(数据)：0—64字符。用来组成和说明一个代表了内存载入数据或者描述信息的16进制的值。 checksum(校验和)：2个字符。这些字符当被配对并换算成16进制数据的时候形成了一个最低有效字符 节，该字符节用来表达作为补充数据，地址和数据库的字符对所代表的（字节的）补码的byte总和。即计数值、地址场和数据场的若干字符以两个字符为一对， 将它们相加求和，和的溢出部分不计，只保留最低两位字符NN，checksum =0xFF-0xNN。 S0 Record：记录类型是“S0” (0x5330)。地址场没有被用，用零置位(0x0000)。数据场中的信息被划分为以下四个子域： name(名称)：20个字符，用来编码单元名称 ver(版本)：2个字符，用来编码版本号 rev(修订版本)：2个字符，用来编码修订版本号 description(描述)：0-36个字符，用来编码文本注释 此行表示程序的开始，不需烧入memory。 S1 Record：记录类型是“S1” (0x5331)。地址场由2个字节地址来说明。数据场由可载入的数据组成。 S2 Record：记录类型是“S2” (0x5332)。地址场由3个字节地址来说明。数据场由可载入的数据组成。 S3 Record：记录类型是“S3” (0x5333)。地址场由4个字节地址来说明。数据场由可载入的数据组成。 S5 Record：记录类型是“S5” (0x5335)。地址场由2字节的值说明，包含了先前传输的S1、S2、S3记录的计数。没有数据场。 S7 Record：记录类型是“S7” (0x5337)。地址场由4字节的地址说明，包含了开始执行地址。没有数据场。此行表示程序的结束，不需烧入memory。 S8 Record：记录类型是“S8” (0x5338)。地址场由3字节的地址说明，包含了开始执行地址。没有数据场。此行表示程序的结束，不需烧入memory。 S9 Record：记录类型是“S9” (0x5339)。地址场由2字节的地址说明，包含了开始执行地址。没有数据场。此行表示程序的结束，不需烧入memory。 根据不同的描述信息，在以上三种不同的结束行中选择一种使用 2、EXAMPLE 2.1 example I S19文件首行： S021000036384B50524F47202020313143524541544544204259204541535936384B6D 首行翻译信息： S0 0000 6 8 K P R O G 1 1 C R E A T E D B Y E A S Y 6 8 K 色块图例：module name version number revision number checksum checksum的算法： 0x21+0x00+0x00+0x36+0x38+0x4B+0x50+0x52+0x4F+0x47+0x20+0x20+0x20+0x31+0x31+0x43+0x52+0x45+0x41+0x54+0x45+0x44 +0x20+0x42+0x59+0x20+0x45+0x41+0x53+0x59+0x36+0x38+0x4B=0x792 checksum=0xFF-0x92=6D 注意：EASy68K总是用S8 record作为结束行。 2.2 example II S123C000CF1400790011CC09395B105A124A8046304A8000300001C01BCB73140007340027 色块图例：type count address data checksum 2.3 example III S224308000C61E877C1516C6197B151ACE04C07E15187A153EC74A90F9301D026A01C6017BF0 色块图例：type count address data checksum