uds协议栈使用说明

文件说明：

- Network_layer.c , network_layer.h, network_layer_private.h 三个文件是根据IS015765-2网络层的协议实现

- Usd_util.c,usd_util.h, usd_type.h,uds_support.c,uds_support.h,uds_status.c,uds_status.h,uds_service.c,usd_service.h 等这些文件是根据ISO14229网络诊断协议的实现

- Obd_dtc.c,obd_dtc.h,obd_dtc_private.h等是关于obd，及UDS中与obd故障诊断相关服务的描述及功能支持，当然具体的故障判定结果还需设备自检测，然后将结果写回到诊断码中，供诊断仪或其他设备进行读取及使用。

需要的硬件资源支持：

  - Can 收发器、控制器

  - 一个能配置成1ms的中断定时器

接口使用：

  - Can 相关的硬件接口函数

发送函数：

/**

* PCAN_UDS_SEND  - uds send a can frame

* @msg_buf : uds can frame data buffer

* @ length : uds can frame length

*

* returns:

*     void

*/

PCAN_UDS_SEND (uint8_t msg_buf[], uint8_t length)

发送函数需自行设计源码

接收函数(中断中)：

/**

* uds_get_frame - uds get a can frame, then transmit to network

*

* @func_addr : 0 - physical addr, 1 - functional addr

* @frame_buf : uds can frame data buffer

* @frame_dlc : uds can frame length

*

* returns:

*     void

*/

uds_get_frame (uint8_t func_addr, uint8_t frame_buf[], uint8_t frame_dlc)

使用此软件进需对这第一个函数进行硬件实现，将第二个函数在can接收中断中调用。

  - 协议栈使用接口

初始化函数：uds_init (void)

1ms定时中断中运行函数：uds_main (void)

其中uds_init在主函数中运行一次即可，而uds_main需在定时器中运行，定时器的中断优先及要小于can接收中断的优先级。同时MCU应当支持中断嵌套。

- 标定数据接口

读入标定数据eol_data_read(void)

已根据需求配置完成，无参数传递

const uds_rwdata_t rwdata_list[RWDATA_CNT] =

{

{0x0140, eol_hmpulse,  4, 0x1200, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0141,eol_biaotouxishu,2,0x1240,UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0142,&eol_biaosuxiangsubifenzi,1,0x1280,UDS_RWDATA_RDWR,   UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0143,&eol_biaosuxiangsubifenmu,1,0x12C0,UDS_RWDATA_RDWR, UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0144, &eol_language, 1,0x1300,UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0145, &eol_ebs,1,  0x1340, UDS_RWDATA_RDWR, UDS_RWDATA_DFLASH},//abs ebs

{0x0146,&eol_tpmsyesno,1,0x1380,UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},//

{0x0147, &eol_ecastype, 1,  0x13C0, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0148,&eol_mcpbaojing, 1,0x1400, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0149, &eol_ldwstype,1,  0x1440,UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x014A, &eol_esc, 1,  0x1480, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x014B,&eol_chengkecesaftybelt,1,0x14C0,UDS_RWDATA_RDWR,UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x014C,&eol_airsensortype,1,0x1500,UDS_RWDATA_RDWR, UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x014D,&eol_vehicletype,1,0x1540, UDS_RWDATA_RDWR, UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x014E, &eol_aebstype, 1,  0x1580, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x014F, &eol_actype,1,  0x15C0, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0150, &eol_drivetype,1,  0x1600,UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0151,&eol_overspeedvalue,1,0x1640,UDS_RWDATA_RDWR, UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0152, &res_switch[0],1, 0x1680, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0153, &res_switch[1],1, 0x16C0, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0154, &res_switch[2],1, 0x1700, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0155, &res_switch[3],1, 0x1740, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0156, &res_switch[4],1, 0x1780, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0157, &res_switch[5],1, 0x17C0, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0158, &res_switch[6],1, 0x1800, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0159, &res_switch[7],1, 0x1840, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x015A, &res_switch[8],1, 0x1880, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x015B, &res_switch[9],1, 0x18C0, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x015C, &res_switch[10],1, 0x1900, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x015D, &res_switch[11],1, 0x1940, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x015E, &res_switch[12],1, 0x1980, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x015F, &res_switch[13],1, 0x19C0, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

{0x0160, &eol_endeol, 1, 0x1A00, UDS_RWDATA_RDWR,      UDS_RWDATA_DFLASH},

};

所有标定数据的定义

enum{

HMPULSE = 0,

BIAOTOUXISHU,

BSXFENZI,

BSXFM,

LANGUAGE,

ABSEBS,

TPMSTYPE,

ECASTYPE,

MCPWARN,

LDWSSYS,

ESCTYPE,

PASSENGERSEATBELT,

SENSORNUM,

VEHICLETYPE,

AEBSSYS,

ACTYPE,

DRIVETYPE,

OVERSPEEDVALUE,

RESSWITCH1,

RESSWITCH2,

RESSWITCH3,

RESSWITCH4,

RESSWITCH5,

RESSWITCH6,

RESSWITCH7,

RESSWITCH8,

RESSWITCH9,

RESSWITCH10,

RESSWITCH11,

RESSWITCH12,

RESSWITCH13,

RESSWITCH14,

ENDEOL

};

- DTC使用接口

处理DTC故障状态转换和存储uds_diagnostic_dtc_process(void)

DTC 结构存储static DTCNode DTCS[MAX_DTC_NUMBER];

static DTCNode DTCS[MAX_DTC_NUMBER]={

//DTCCode  DetectFunction  EEpromAddr  TripLimitTimes  DTCStatus                    SnapShotEEpromAddr

{0x812345, 0,   0x2000, 0x2040,  50,   0x40,    0,0,0,0       },

{0xC12348,0,    0x2080, 0x20C0,  50,   0x40,    0,0,0,0     },

{0x41234A, 0,   0x3000,0x3040, 50,       0x40,    0,0,0,0      }

};

DTC 所有诊断 typedef enum __OBD_DTC_NAME_T__

{

DTC_COM_LOST_PDC,

DTC_COM_LOST_ALS,

DTC_COM_LOST_PEPS,

DTC_COM_LOST_AC,

DTC_COM_LOST_AVM,

DTC_LIGHT_ERROR_BREAK,

DTC_LIGHT_ERROR_EPC,

DTC_LIGHT_ERROR_TCU,

DTC_LIGHT_ERROR_AIR_BAG,

DTC_LIGHT_ERROR_ESC,

DTC_LIGHT_ERROR_ABS,

DTC_LIGHT_ERROR_MIL,

OBD_DTC_CNT

}obd_dtc_name_t;

所有的DTC码都应先在__OBD_DTC_NAME_T 中写上其测试名称，然后再 DTCNode DTCS[MAX_DTC_NUMBER]中添加其相关信息。

DTC诊断开始：obd_dtc_ctrl (bool_t val)

系统如果要启用这些故障诊断功能，则应在初始化时将EnableDTCDetect设置为TRUE。

DTC 诊断结果更新：uds_diagnostic_dtc_handle(DTCNode* DtcNode)

若某时刻对某个故障进行了诊断，其结果通过此接口写入到故障码变量中，供诊断仪测试及读取。

程序运行过程

- 初始化后，程序配置好回调函数

uds_load_rwdata ();

uds_diagnostic_load_alldata();

usdata.ffindication = uds_dataff_indication;

usdata.indication = uds_data_indication;

usdata.confirm = uds_data_confirm;

return network_reg_usdata (usdata);

- 在1ms中断函数中，对网络层，uds层通信进行监测，主要是是否超时及超时后的处理策略。

uds_main (void)

{

network_main ();

if (uds_timer_run (UDS_TIMER_S3server) < 0)

{

uds_session = UDS_SESSION_STD;

curr_sa = UDS_SA_NON;

uds_ioctrl_allstop ();

}

if (uds_timer_run (UDS_TIMER_FSA) < 0)

{

uds_fsa_cnt = 0;

}

}

- 在can接收中断中进行数据的处理服务的支持

uds_get_frame (uint8_t func_addr, uint8_t frame_buf[], uint8_t frame_dlc)

{

network_recv_frame (func_addr, frame_buf, frame_dlc);

}

network_recv_frame (uint8_t func_addr, uint8_t frame_buf[], uint8_t frame_dlc)

{

uint8_t err;

uint8_t pci_type; /* protocol control information type */

/**

* The reception of a CAN frame with a DLC value

* smaller than expected shall be ignored by the

* network layer without any further action

*/

if(frame_dlc != UDS_VALID_FRAME_LEN) return;

if (func_addr == 0)

g_tatype = N_TATYPE_PHYSICAL;

else

g_tatype = N_TATYPE_FUNCTIONAL;

//   OSMutexPend(UdsMutex,0,&err);

pci_type = NT_GET_PCI_TYPE (frame_buf[0]);

switch(pci_type)

{

case PCI_SF:

if (nwl_st == NWL_RECV || nwl_st == NWL_IDLE)

{

clear_network ();

if (nwl_st == NWL_RECV)

N_USData.indication (recv_buf, recv_len, N_UNEXP_PDU);

recv_singleframe (frame_buf, frame_dlc);

}

break;

case PCI_FF:

if (nwl_st == NWL_RECV || nwl_st == NWL_IDLE)

{

clear_network ();

if (nwl_st == NWL_RECV)

N_USData.indication (recv_buf, recv_len, N_UNEXP_PDU);

if (recv_firstframe (frame_buf, frame_dlc) > 0)

nwl_st = NWL_RECV;

else

nwl_st = NWL_IDLE;

}

break;

case PCI_CF:

if (nwl_st == NWL_RECV && g_wait_cf == TRUE)

{

if (recv_consecutiveframe (frame_buf, frame_dlc) <= 0)

{

clear_network ();

nwl_st = NWL_IDLE;

}

}

break;

case PCI_FC:

if (nwl_st == NWL_XMIT && g_wait_fc == TRUE)

if (recv_flowcontrolframe (frame_buf, frame_dlc) < 0)

{

clear_network ();

nwl_st = NWL_IDLE;

}

break;

default:

break;

}

}

其他说明：

- Uds服务中如果涉及到相应硬件相关的部分，需要在相应的回调函数中进行相关功能的添加。

- Uds服务中并不包括网络管理功能，如果要支持autoSAR的网络管理功能，需在中断中添加相关代码支持网络三种状态的变化功能（包括唤醒与周期性发送数据及休眠）。这部分与UDS唯一共用的就是can接收的数据。

- 第三方需要添加的数据发用及查询写入需根据14229协议分析是否属于某个服务，如果是则在相应的回调函数中进行相应功能的开发，如果不是则需在中断中添加相关代码，此时这部分代码与诊断是分离的，唯一共用的就是can接收的数据。

整个UDS协议对CAN网络及其诊断的各个方面进行了定义，具体分为以下五个方面的服务。

- 对会话和诊断管理服务

- 对数据传输管理服务

- 对故障码存取管理服务

- 对IO控制服务

注意： 禁止在中断中使用延时函数，会影响系统的稳定性。