范围

本文档适用于XX增程器

- 系统功能介绍

简要描述玉柴增程器仪表显示。

功能清单

首页面针对发动机相关的显示需求 （燃油车显示信息）。

详细描述（建议表格化，图形化）：

| 序号 | 功能 | 报文名称及报文 | 是否新增 | 显示备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气耗显示 | GFC：0x1CFEAF00 | 是 | 1.与动力电池SOC显示图标一致。 |
| 2 | 动力电池SOC显示 | BST1_BMS: 0x0CFFEAF4x | 否 | 1.原有电车一致。 |
| 3 | 机油压力显示&报警 | EFL/P1: 0x18FEEF00 DLCC1：0x18FD0700 | 是 | 1.主页面显示报警， 2.子菜单显示机油压力。 |
| 4 | 发动机水温&报警 | ET1：0x18FEEE00 DLCC1：0x18FD0700 | 是 | 1.主界面显示发动机水温报警灯，子菜单栏显示电机水温； 2.电机水温与原有电车保持一致。 |
| 5 | MIL灯 | DLCC1：0x18FD0700 | 是 | 1.显示排放相关类故障； |
| 6 | 发动机故障指示灯 | DM1：0x18FECA00 | 是 | 1.显示发动机和整车的故障状态，方便司机和维修人员判断发动机和整车的状态，指示灯点亮后必须清晰可见。 |
| 7 | 驾驶员警告灯 | OI：0x18FEFF00 | 是 | / |
| 8 | RCU、GCU故障显示 | 待定（玉柴协议使用私有报文发送RCUDTC1：0x18019894） | 是 | 待定，要求玉柴采用DM1发送 |
| 9 | 供气系统相关显示&报警 | 气瓶1报文：18FFEB4E | 是 | / |

仪表首页面显示动力电池信息需求（原有纯电动车显示信息）

详细描述（建议表格化，图形化）：

电车部分，保持原有纯电动车的显示。

点灯逻辑需求

气耗显示

| 功能名称 | 气耗显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表收到RCU发送的气耗信号，在仪表上显示燃气车气耗信息， 其中采用柱状+数字显示气耗信息。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到燃气机气耗信号； |
| 反馈信息 | 与电车电耗显示类似，采用柱状+数字显示气耗信息。 |
| HMI | 图标与燃油车一致 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表收不到气耗信号； |
| 输入信号 | 总线信息如下，报文名称：GFC，源地址00。 报文名; ID; 周期; 字节; 位; 信号名; 备注. GFC; 0x1CFEAF00; IfActive; 4-7; 32-63; 总燃气消耗量; 精度：0.5kg,偏移0，范围：0~ 2147483647.5kg. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档上电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

动力电池SOC显示（与原有电车保持一致，报文：0x0CFFEAF4）

机油压力显示&报警

| 功能名称 | 机油压力显示&报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收RCU的机油压力信号，显示机油压力；同时根据DLCC1点亮机油压力低灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 - ON档电源接通； - 未收到机油压力信号或者机油压力低的信号。 |
| 反馈信息 | 仪表主页面显示机油压力低报警灯，菜单页面显示机油压力值。 |
| HMI | 图标与燃油车一致 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 - ON档电源断开； - 未收到机油压力信号或者机油压力低相关的报警信号。 |
| 输入信号 | 总线信息如下，报文名称：EFL/P1，DLCC1，源地址00。 报文名; ID; 周期; 字节; 位; 信号名; 备注. EFL/P1; 0x18FEEF00; 500ms; 3; 24-31; 发动机机油压力; 精度：4；偏移：0；范围：0-1000kpa. DLCC1; 0x18FD0700; 1000ms; 1; 12-13; 机油压力低灯; 0x00 ：不激活 0x01 ：激活 0x02 ：保留 0x03 ：无效. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 | 按法规显示 |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

发动机水温&报警

| 功能名称 | 发动机/电机水温&报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收RCU的发动机水温信号，显示发动机水温值，同时根据水温信号，点亮水温高报警灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 - ON档电源接通； - 收到发动机水温信号，和达到报警点信号 |
| 反馈信息 | 主界面显示发动机水温报警灯，菜单栏显示电机水温值； （电机水温与原有电车保持一致）。 |
| HMI | 发动机报警与燃油车一致，菜单显示发动机水温值，主页面显示报警。 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 - ON档电源断开； - 未收到发动机水温信号及发动机水温高信号。 |
| 输入信号 | 总线信息如下，报文名称：ET1，DLCC1；源地址：00。 报文名; ID; 周期; 字节; 位; 信号名; 备注. ET1; 0x18FEEE00; 1000ms; 0; 0-7; 发动机水温; 精度：1；偏移：-40；范围：-40~210 degC. DLCC1; 0x18FD0700; 1000ms; 1; 14-15; 发动机冷却水温度高灯; 0x0: 灯灭 0x1: 灯亮 0x02 ：保留 0x03 ：无效. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 | 按法规显示 |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

MIL灯显示

| 功能名称 | - MIL灯显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 1、显示排放相关类故障； 2、仪表接收RCU的MIL灯信号，并且显示MIL灯指示。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到MIL灯指示信号。 |
| 反馈信息 | 仪表点亮MIL灯 |
| HMI | ，定义使用黄色或 琥珀色警报信号。 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 - ON档电源断开； - 未收到MIL灯信号，或者MIL灯信号无效。 |
| 输入信号 | 总线信息如下，报文名称：DLCC1，源地址：00。 报文名; ID; 周期; 字节; 位; 信号名; 备注. DLCC1; 0x18FD0700; 1000ms; 0; 6-7; OBD Malfunction Indicator Lamp Command OBDMIL灯; 0x00 ：灯灭 0x01：灯亮. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 | 按法规 显示 |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

发动机故障指示灯显示

| 功能名称 | - 发动机故障指示灯显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | - 显示发动机和整车的正常和故障状态，方便司机和维修人员判断发动机和整车的状态，指示灯点亮后必须清晰可见（加装相应指示灯，且指示灯点亮后必须清晰可见, 闪码输出功能必须为实体灯才可实现，不能通过CAN报文输出）。 - 仪表收到故障指示信号，并显示故障指示灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1、ON档电源接通； 2、收到故障指示灯信号； |
| 反馈信息 | 熄灭：指的是无故障或灯损坏，带上电自检。 常亮：指的是发动机端一般故障指示，建议维修。 闪烁：指的是发动机端严重故障指示，尽快维修。 |
| HMI | 或者，颜色推荐采用红色。 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 - ON档电源断开； - 未收到与故障指示灯相关的信号； |
| 输入信号 | 总线信息如下，报文名称：DM1，源地址：00。 报文名; ID; 周期; 字节; 位; 信号名; 备注. DM1; 0x18FECA00; 1000ms; 0; 4-5; 发动机故障停机灯; 0x00:Lamp Off 0x01:Lamp On 0x02:Error 0x03:Not available. 1; 12-13; 发动机故障停机灯状态-闪烁; 0x00:Slow Flash (1 Hz, 50% duty cycle) 0x01:Fast Flash (2 Hz or faster, 50% duty cycle) 0x02:Reserved 0x03:Unavailabl e / Do Not Flash. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 | 按法规显示 |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

驾驶员警告灯

| 功能名称 | - 驾驶员警告灯显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 1、监测系统/排放后处理器A类故障，建议维修。 2、仪表接收RCU的驾驶员警告灯信号，并且显示点灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 - ON档电源接通； - 收到驾驶员警告灯信号； |
| 反馈信息 | 点驾驶员警告灯信号，常亮。 |
| HMI | 颜色推荐采用黄色或橙色。 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 - ON档电源断开； 2、未收到驾驶员警告灯信号，或者驾驶员报警系统激活信号无效。 |
| 输入信号 | 总线信息如下，报文名称：OI，源地址：00。 报文名; ID; 周期; 字节; 位; 信号名; 备注. OI; 0x18FEFF00; 10000ms; 1; 0-1; Driver Warning System Indicator Status驾驶员警示灯状态; 0x00：灯灭 0x01：灯亮. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 | 按法规要求显示 |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

供气系统相关显示（燃气车）-便函：DM23113017

| 功能名称 | - 单气瓶燃气液位低报警显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收气瓶信号，并且按照需求显示。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 - ON档电源接通； - 收到气瓶报文信号； |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 与燃气车显示一致 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 - ON档电源断开； 2．未收到气瓶报文信号 |
| 输入信号 | 总线信息如下，报文名称：OI，源地址：00。 报文名; ID; 周期; 字节; 位; 信号名; 备注. 气瓶1报文; 18FFEB4E; 4000ms; 1; 10-12; 气瓶压力测量值状态; 0:测量值正常 1:测量值低于量程，按最低量程（0Kpa）取值 2:测量值高于量程，按最高量程（4000KPa）取值 3:故障，测量值下溢出 4:故障，测量值上溢出. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

备注：按照燃气车显示，参考便函：DM23113017，如下。

| 气瓶液位接入状态 | 气瓶测量值 | 变送器输入气瓶液量值 | 显示界面 | 报警 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 000 | 正常显示 | 主界面、菜单内显示升数；液位剩余百分比（＝剩余液量/发送的有效容积）显示在油量表处 | 当仪表判断单个气瓶的气瓶液量≤1/8时，且持续30秒，仪表显示持续黄灯提醒加液，即液位从0＜液位≤1/8时，该液位区持续域显示黄灯，仪表弹窗显示5s，提示燃气液量低 |  |
| 00 | 001 | 下超量程 | 液量已耗尽 | 液量已耗尽 ，持续点“STOP”灯 | 部品故障诊断用 |
| 00 | 010 | 上超量程 | 取消显示 | 主界面显示有效容积，仪表菜单显示100% | 部品故障诊断用 |
| 00 | 011 | 错误 | 液位测量故障（开路、其他故障） | / |  |
| 00 | 100 | 错误 | 液位测量故障（短路、其他故障） | / |  |

- 通讯协议

所有报文字节、位按0-7数。

报文

发动机（增程器）系统RCU对仪表发送（到PCAN）报文需求如下。

| 报文 | 周期 | ID | Byte | Bit | Data content | Value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GFC | IfActive | 0x1CFEAF00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4-7 | 32-63 | 总燃气消耗量 | 精度：0.5kg；偏移0；范围：0~ 2147483647.5kg |  |
| EFL/P1 | 500ms | 0x18FEEF00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 24-31 | 发动机机油压力 | 精度：4；偏移：0；范围：0-1000kpa |  |
| ET1 | 1000ms | 0x18FEEE00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0-7 | 发动机水温 | 精度：1；偏移：-40；范围：-40~210 degC |  |
| DLCC1 | 1s | 0x18FD0700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 6-7 | OBD Malfunction Indicator Lamp Command OBDMIL灯 | 0x00 ：灯灭 0x01：灯亮 |  |
|  |  |  | 1 | 12-13 | 机油压力低灯 | 0x00 ：不激活 0x01 ：激活 0x02 ：保留 0x03 ：无效 |  |
|  |  |  | 1 | 14-15 | 发动机冷却水温度高灯 | 0x0: 灯灭 0x1: 灯亮 0x02 ：保留 0x03 ：无效 |  |
| DM1 | 1000ms | 0x18FECA00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 4-5 | 发动机故障停机灯 | 0x00:Lamp Off 0x01:Lamp On 0x02:Error 0x03:Not available |  |
|  |  |  | 1 | 12-13 | 发动机故障停机灯状态-闪烁 | 0x00:Slow Flash (1 Hz, 50% duty cycle) 0x01:Fast Flash (2 Hz or faster, 50% duty cycle) 0x02:Reserved 0x03:Unavailabl e / Do Not Flash |  |
| OI | 10000ms | 0x18FEFF00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0-1 | Driver Warning System Indicator Status驾驶员警示灯状态 | 0x00：灯灭 0x01：灯亮 |  |
| 气瓶1报文 | 4000ms | 18FFEB4E |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 10-12 | 气瓶压力测量值状态 | 0:测量值正常 1:测量值低于量程，按最低量程（0Kpa）取值 2:测量值高于量程，按最高量程（4000KPa）取值 3:故障，测量值下溢出 4:故障，测量值上溢出 |  |

转发的报文（如果ACM承担路由功能）

无，所有报文都在PCAN接收、发送，无路由需求；