- 范围

本文档适用于新能源仪表。

- 系统功能介绍

功能概述

本文档涉及新能源车（纯电、换电、氢燃料电池）的需求，其中与燃油车相同部分见其他文档。

功能清单

仪表相关功能清单如下表：

| 功能 | 纯电动 | 氢燃料车 |
| --- | --- | --- |
| 电机冷却水温指示 | √ | √ |
| 动力电池输出电流 | √ | √ |
| 动力电池电压显示 | √ | √ |
| 车速显示（指针和数字显示） | √ | √ |
| 两个行车界面 | √ | √ |
| READY指示灯 | √ | √ |
| 电机冷却液过温 | √ | √ |
| 电机系统故障 | √ | √ |
| SOC过低报警 | √ | √ |
| 高压系统故障 | √ | √ |
| 停机报警 | √ | √ |
| 高压电池故障 | √ | √ |
| 电机系统过温 | √ | √ |
| 高压电池断开 | √ | √ |
| DC-DC故障 | √ | √ |
| 驱动功率限制 | √ | √ |
| 电池充电指示 | √ | √ |
| 高压电池高温报警 | √ | √ |
| 空压机故障 | √ | √ |
| 充电枪连接指示 | √ | √ |
| 电机功率 | √ | √ |
| 驱动功率 | √ | √ |
| 小计电耗 | √ |  |
| 累计电耗 | √ |  |
| 平均电耗 | √ |  |
| 小计氢耗 |  | √ |
| 累计氢耗 |  | √ |
| 平均氢耗 |  | √ |
| SOC显示 | √ | √ |
| 电机转速 | √ | √ |
| REESS热事件报警 | √ | √ |
| 剩余充电时间 | √ | √ |
| Warning报警 | √ | √ |
| 干燥器加热指示 | √ | √ |
| 蓄电池开关指示 | √ | √ |
| 燃料电池系统故障 |  | √ |
| - 料电池冷却液温度过高报警 |  | √ |
| H2泄露报警 |  | √ |
| 氢气SOC |  | √ |
| 模式显示 | √ | √ |
| 换电控制器故障 | √ | √ |

整车总线网络拓扑

氢燃料拓扑结构

换电车网络拓扑

纯电动网络拓扑

PIN脚定义

D560&D320 7寸屏仪表

| 型号 | 仪表端 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 接插件1（A） | AMP 175977-2 | 36PIN |
| 接插件2 (B)（增加） | AMP 174977-2 | 20PIN |
| 接插件3 (C) | AMP 174979-2 | 24PIN |

接插件管脚定义：

| Pin脚 | PIN脚定义 | 属性 | 端口 类型 | 信号 类型 | 电压或电流 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |  |  |
| A4 | 仪表电源- | 地 | 电源 |  |  |  |
| A5 | 仪表电源- | 地 | 电源 |  |  |  |
| A6 |  |  |  |  |  |  |
| A7 | 空滤堵塞报警开关 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |
| A8 | 驾驶室锁止不到位报警开关 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |
| A9 | 司机测安全带指示开关 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |
| A10 | 低档开关 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |
| A11 |  |  |  |  |  |  |
| A12 |  |  |  |  |  |  |
| A13 |  |  |  |  |  |  |
| A14 | 仪表电源-（预留，CAN屏蔽） | 地 | 输入 |  |  |  |
| A15 |  |  |  |  |  |  |
| A16 | CAN2-M | 动力CAN总线 |  | 模拟 | （预留终端电阻120欧姆） | PCB上事先与CAN-H连接，后根据整车需要再通过外部整车线束与CAN-L连接，实现电阻接入 |
| A17 | 蓄电池电源+ | 电源 | 输入 | 模拟 | 16~32v | 常电 |
| A18 | VECU控制电源+（仪表电源+） | 电源 |  |  | 16~32v |  |
| A19 | 仪表电源+（on档电源） | 电源 |  |  | 16~32v | ON档电 |
| A20 | 仪表电源- | 地 | 输入 |  |  |  |
| A21 | 仪表电源- | 地 | 输入 |  |  |  |
| A22 | 干燥器开关 | 高边输入 | 输入 | 数字 |  |  |
| A23 | 空气悬架开关 | 高边输入 | 输入 | 数字 |  |  |
| A24 | 浮动桥报警开关 | 高边输入 | 输入 | 数字 |  |  |
| A25 | 燃油预热开关 | 高边输入 | 输入 | 数字 |  |  |
| A26 | 充电指示 | 低边输入 | 输入 | 数字 |  |  |
| A27 | CAN1-H | 信号CAN总线 |  | 数字 |  | 车身CAN |
| A28 | CAN1-L | 信号CAN总线 |  | 数字 |  |  |
| A29 | CAN1-M | 信号CAN总线 |  |  | （预留终端电阻120欧姆） | PCB上事先与CAN-H连接，后根据整车需要再通过外部整车线束与CAN-L连接，实现电阻接入 |
| A30 |  |  |  |  |  |  |
| A31 | CAN2-H | 动力CAN总线 |  | 数字 |  | 动力CAN |
| A32 | CAN2-L | 动力CAN总线 |  | 数字 |  |  |
| B1 | 油温传感器信号 | 信号输入 | 输入 | 模拟 | 20Ω~37kΩ |  |
| B2 | 油量传感器信号 | 信号输入 | 输入 | 模拟 | 0~180Ω |  |
| B3 | 前桥回路气压传感器信号 | 信号输入 | 输入 | 模拟 | 0.3V~5V |  |
| B4 | 乘客侧压力开关 | 信号输入 | 输入 | 模拟 | 电阻 | 受到压力后，阻值为0Ω~150Ω |
| B5 | 油中含水传感器 | 信号输入 | 输入 | 模拟 | 0~4.6MΩ |  |
| B6 | 预留 | 信号输入 | 输入 | 模拟 | 电阻 |  |
| B7 |  |  |  |  |  |  |
| B8 |  |  |  |  |  |  |
| B9 |  |  |  |  |  |  |
| B10 |  |  |  |  |  |  |
| B11 |  |  |  |  |  |  |
| B12 |  |  |  |  |  |  |
| B13 |  |  |  |  |  |  |
| B14 |  |  |  |  |  |  |
| B15 |  |  |  |  |  |  |
| B16 |  |  |  |  |  |  |
| B17 | 水位传感器信号 | 信号输入 | 输入 | 模拟 | >140KΩ报警 |  |
| B18 | 环境温度传感器信号 | 信号输入 | 输入 | 模拟 | 83Ω~96KΩ |  |
| B19 | 驻车回路气压传感器信号 | 信号输入 | 输入 | 模拟 | 0.3V~5V |  |
| B20 | 后桥回路气压传感器信号 | 信号输入 | 输入 | 模拟 | 0.3V~5V |  |
| B21 | 预留 | 信号输入 | 输入 | 模拟 | 电压 |  |
| B22 | 预留 | 信号输入 |  | 模拟 | 电压 |  |
| B23 |  |  |  |  |  |  |
| B24 | 前桥回路气压传感器电源 | 传感器电源 |  | 模拟输出 | 5V±0.1V/8.0mA |  |
| B25 | 前桥气压传感器电源（预留） | 传感器电源 |  | 模拟输出 | 5V±0.1V/8.0mA |  |
| B26 | 驻车气压传感器电源 | 传感器电源 |  | 模拟输出 | 5V±0.1V/8.0mA |  |
| B27 | 车速传感器电源 | 传感器电源 |  | 模拟输出 | 12V±0.3V |  |
| B28 | 传感器地 | 传感器地 |  |  |  |  |
| B29 | 车速传感器信号 | 信号输入 | 输入 | 模拟 | 见8.10.3 |  |
| B30 | 车速信号输出地 | 信号输出地 |  |  |  |  |
| B31 | 车速信号输出1（集电极开路） | 信号输出 | 输出 | 数字输出 | 见8.10.3 | 仪表端内置2K电阻，使用信号的ECU与仪表输出端电路匹配 |
| B32 | 车速信号输出2 | 信号输出 | 输出 |  |  |  |
| C1 | 变速箱取力 | 低边输入 | 输入 | 数字输入 | 0~2V |  |
| C2 | 后照灯指示 | 高边输入 | 输入 | 数字输入 | 16~32V |  |
| C3 | 预留 | 高低边兼容 | 输入 | 数字输入 | 高低边兼容 |  |
| C4 | 菜单确认键 | 低边输入 | 输入 | 数字输入 | 0~2V |  |
| C5 | 菜单取消键 | 低边输入 | 输入 | 数字输入 | 0~2V |  |
| C6 | 菜单上翻键 | 低边输入 | 输入 | 数字输入 | 0~2V |  |
| C7 | 菜单下翻键 | 低边输入 | 输入 | 数字输入 | 0~2V |  |
| C8 | 高档开关 | 低边输入 | 输入 | 数字输入 | 0~2V |  |
| C9 | 进气预热开关 | 高边输入 | 输入 | 数字输入 | 16~32V |  |
| C10 | 挂车ABS指示 | 低边输入 | 输入 | 数字输入 | 0~2V |  |
| C11 | 轴差开关 | 低边输入 | 输入 | 数字输入 | 0~2V |  |
| C12 | 轮差开关 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |
| C13 | 燃油加热开关 | 高边输入 | 输入 | 数字 | 16~32V |  |
| C14 | 预留 | 高低边兼容 | 输入 | 数字 | 高低边兼容 |  |
| C15 | 预留 | 高低边兼容 | 输入 | 数字 | 高低边兼容 |  |
| C16 | 制动蹄片磨损L1 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V | 悬空报警 |
| C17 | 制动蹄片磨损L2 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |
| C18 | 制动蹄片磨损L3 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |
| C19 | 制动蹄片磨损L4 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |
| C20 | 制动蹄片磨损R1 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |
| C21 | 制动蹄片磨损R2 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |
| C22 | 制动蹄片磨损R3 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |
| C23 | 制动蹄片磨损R4 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |
| C24 | 驻车制动开关 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |
| C25 | BCM跛行回家开关（预留） | 高边输入 | 输入 | 数字 | 16~32V/3mA~8mA | 内阻5KΩ |
| C26 | 乘客侧安全带开关 | 低边输入 | 输入 | 数字 | 0~2V |  |

D560&D320 12.3寸屏仪表（待补充）

功能需求

仪表自身相关显示

功能清单

| 功能 | 纯电动 | 氢燃料车 |
| --- | --- | --- |
| 车速 |  |  |
| 气压 |  |  |
| 时间 |  |  |
| 温度 |  |  |

两个行车界面

| 功能名称 | 行车界面信息提示 |  |
| --- | --- | --- |
| 功能描述 | 针对7寸液晶仪表，由于不同同时显示以下信息，驾驶员可以通过菜单键左键切换行车界面1和行车界面2。 针对12.3全液晶仪表，信息可一次显示完全或通过按键切换。（根据UI确定） |  |
| 触发条件 | 收到电池管理系统充电枪插入指示报文 |  |
| 反馈信息 | 行车界面1和行车界面2切换 |  |
| HMI | 行车界面1显示内容： - <发动机类型>标定为38（纯电动）显示： 1、续航里程2、剩余功率 3、小计电耗4、电机功率 - <发动机类型>标定为45（氢燃料）显示： 1、续航里程 2、剩余功率 3、小计氢耗 4、电机功率 | 行车界面2显示内容： - <发动机类型>标定为38（纯电动）显示： 1、平均电耗 2、累计电耗 3、电池平均温度 4、高压电池电压 5、低压电池电压 - <发动机类型>标定为45（氢燃料）显示： 1、平均氢耗 2、累计氢耗 3、电池平均温度 4、高压电池电压 5、低压电池电压 |
| 取消条件 | 无 |  |
| 输入信号 | 无 |  |
| 输出信号 | 菜单键左键 |  |
| 电源模式 |  |  |
| 法规要求 |  |  |
| 其他技术要求 |  |  |

动力电池系统显示

动力电池SOC显示

| 功能名称 | SOC显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 动力电池SOC显示 |
| 触发条件 | 1、钥匙ON档有效 2、收到电池管理系统CAN报文， ID; byte; bit; Data content; Value. 0CFFEAF4; 8; 当前SOC（1%）; 增益:1%;偏移量:0; 范围:0-120%. |
| 反馈信息 | 数字显示，精度1% 颜色：白色 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 1、电源OFF/ACC 2、未收到相应报文 |
| 输入信号 | 0CFFEAF4 |
| 输出信号 | 无 |

动力电池输出电流

| 功能名称 | 动力电池输出及回收功率百分比显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表从CAN总线获得电池系统发出的信号，通过计算指示电池输出及回收功率百分比 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档. 2.且有电池系统CAN总线信号输入 对于自然冷却电池车型，通过标志PF600或PF001标定，“动力电池冷却方式：无” ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0CFFEAF4; 电池输出电流; 4-5; All; 20ms; offset: -600 scal:0.1 范围: -600-0-600A. 对于水冷电池车型，通过标志PF602标定，“动力电池冷却方式：有，水冷” ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0CFFEAF4; 电池输出电流; 4-5; All; 20ms; offset: -1000 scal:0.1 范围: -1000-0-1000A. 默认偏移量设置为-1000A |
| 反馈信息 | 动力电池输出电流实时指示在电流盘上 |
| HMI | 针对7寸指针式仪表：指针为红色（目前指示范围只有-600-0-600A）。 针对12.3寸液晶仪表，通过标定显示范围。 |
| 取消条件 | ON档断电后，指针回归0位 ON档及常电同时断电后，指针停留在当前位置 |
| 输入信号 | 总线： 动力电池电流信号 |
| 法规要求 | GB19836-2019 电动汽车仪表 4.3.2制动能量回收系统瞬时功率 |
| 其他技术要求 | 指示精度; 200-0-200A精度：25A 200-600A精度：50A. 指示范围; 600-0-600A. 左侧; 左侧刻度为能量回收，刻度标绿. 右侧; 右侧刻度为能量输出，标绿；左侧刻度0-200A标蓝，200-600A从蓝色过度到红色. 其他要求; 初始状态指针居中指0； 负值为充电电流，正值为放电电流 限值-600—0—600 A，刻度不均匀分布，0-200的刻度宽，200-600的刻度窄. |

动力电池电压显示

| 功能名称 | 动力电池电压显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表从CAN总线获得动力电池电压，通过动力电池电压表显示动力电池电压 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档. 2. 有电池系统CAN总线信号输入 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0CFFEAF4; 电池输出电流; 2-3; All; 20ms; offset: 0 scal:0.1. |
| 反馈信息 | 动力电池电压信息反馈到电压表上 |
| HMI |  |
| 取消条件 | ON档断电后，回归0位 ON档及常电同时断电后，指针停留在当前位置 |
| 输入信号 | 总线： 动力电池电压信号 |
| 输出信号 |  |
| 其他技术要求 |  |

绝缘报警指示

| 功能名称 | 绝缘报警指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 绝缘报警指示 |
| 触发条件 | 钥匙ON有效 且 电池管理系统故障报文有效 （单个故障ID=0x18FECAF4 一个以上故障ID：18ECFFF4,18EBFFF4） 绝缘故障 SPN=7F454 FMI=1 或 SPN=7F454 FMI=18 |
| 反馈信息 | 点亮绝缘报警指示灯 |
| HMI | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| 取消条件 | 略 |
| 输入信号 | DM1_F4:SPN=7F454 FMI=1 或 SPN=7F454 FMI=18或SPN=7F79B FMI=1 |
| 输出信号 | 蜂鸣报警 |

SOC过低报警

| 功能名称 | SOC过低报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | SOC过低报警指示 |
| 触发条件 | 钥匙ON有效且 收到DM1_F4,SPN/FMI:521309/18或521309/1时，SOC灯点亮 |
| 反馈信息 | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| HMI |  |
| 取消条件 |  |
| 输入信号 | DM1_F4: SPN=521309,FMI=18或SPN=521309,FMI=1 |
| 输出信号 | 无 |
| 其他要求 | SPN/FMI; 项目; 仪表文字显示; SOC符号片; 电池符号：. 521309/17; 电池SOC轻微低; SOC低，请注意; 熄灭; 绿. 521309/18; 电池SOC一般低; SOC低，请充电; 点亮; 黄. 521309/1; 电池SOC严重低; SOC过低，请立即充电; 点亮; 红. 备注1、当电池管理系统有上述以外的其他故障同时存在时，仪表文字显示 “电池管理系统故障”。2、当电池管理系统没有上述以外的其他故障存在时，动力电池故障指示灯不亮. |

高压系统故障

| 功能名称 | 高压系统故障 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 高压系统故障 |
| 触发条件 | 钥匙ON档有效且 - 电池管理系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECAF4 一个以上故障ID：18ECFFF4,18EBFFF4） - 电机控制系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障ID=0x18FECAEF一个以上故障ID：18ECFFEF,18EBFFEF） - 空压机系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA30 一个以上故障ID：18ECFF30,18EBFF30） - DCDC系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA1A 一个以上故障ID：18ECFF1A,18EBFF1A） - 高压转向系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA2E一个以上故障ID：18ECFF2E,18EBFF2E） - 高压配电盒红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA1E一个以上故障ID：18ECFF1E,18EBFF1E） 以上任意条件成立时点亮 （DM1_F4,DM1_EF,DM1_30,DM1_1A,DM1_03,DM1_2E,DM1_1E—任意一个红灯有效） |
| 反馈信息 | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| HMI |  |
| 取消条件 |  |
| 输入信号 | DM1信号 |
| 输出信号 | 无 |

停机报警

| 功能名称 | 停机报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 停机报警 |
| 触发条件 | 钥匙ON档有效且 - 电池管理系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECAF4 一个以上故障ID：18ECFFF4,18EBFFF4） - 电机控制系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障ID=0x18FECAEF一个以上故障ID：18ECFFEF,18EBFFEF） - 空压机系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA30 一个以上故障ID：18ECFF30,18EBFF30） - DCDC系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA1A 一个以上故障ID：18ECFF1A,18EBFF1A） - 自动变速箱系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA03一个以上故障ID：18ECFF03,18EBFF03） - 高压转向系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA2E一个以上故障ID：18ECFF2E,18EBFF2E） - 高压配电盒红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA1E一个以上故障ID：18ECFF1E,18EBFF1E） 8、低压转向系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA4D一个以上故障ID：18ECFF24D,18EBFF4D） 以上任意条件成立时点亮 （DM1_F4,DM1_EF,DM1_30,DM1_1A,DM1_03,DM1_2E,DM1_1E, DM1_4D—任意一个红灯有效） |
| 反馈信息 | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 略 |
| 输入信号 | 略 |
| 输出信号 | 略 |

高压电池故障

| 功能名称 | 高压电池故障 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 高压电池故障 |
| 触发条件 | 钥匙ON有效 且 1、电池管理系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECAF4 一个以上故障ID：18ECFFF4,18EBFFF4） 2、电池管理系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECAF4 一个以上故障ID：18ECFFF4,18EBFFF4） 3、连续5秒未接收到电池管理系统外发报文 （ID=0x0CFFEAF4） 则动力电池故障指示灯点亮 (DM1_F4红黄灯有效，未收到0CFFEAF4有效) |
| 反馈信息 | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 略 |
| 输入信号 | 略 |
| 输出信号 | 略 |

高压电池断开

| 功能名称 | 高压电池断开 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 高压电池断开 |
| 触发条件 | 1、ON档点有效 2、收到报文0CFF11EF信号 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0CFF11EF; 控制器母线电压; 3-4; All; 20ms; 增益:0.1V;偏移量:0A; 范围:0-6553.5A. 3、电机电压低于200V且车速大于5km/h |
| 反馈信息 | 报警灯 图标： 颜色：黄色 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 略 |
| 输入信号 | 略 |
| 输出信号 | 略 |

充电枪连接指示

| 功能名称 | 充电枪插入指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收BMS发的总线信号，点亮充电枪插入指示灯 |
| 触发条件 | 收到电池管理系统充电枪插入指示报文 |
| 反馈信息 | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 充电枪插入指示报文无效； |
| 输入信号 | 总线：ID=0x0CFFEAF4 byte1 bit6~7 10点亮 |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON、ACC或OFF档均点亮 |
| 法规要求 | 无 |
| 其他技术要求 | 无 |

动力电池高温报警

| 功能名称 | 高压电池高温障指示灯 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 高压电池高温障指示灯 |
| 触发条件 | 1、钥匙ON档有效 2、收到SPN:521301 FMI:16或SPN:521301 FMI：0（DM1_F4） |
| 反馈信息 | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 1、电源OFF/ACC 2、未收到相应DM1故障 |
| 输入信号 | 18FECAF4 |
| 输出信号 | 无 |

动力电池输出功率显示

| 功能名称 | 动力电池输出功率显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 动力电池输出功率数字显示 |
| 触发条件 | 1、钥匙ON档有效 2、收到电池管理系统CAN报文，根据电池组输出电压和电池组输出电流计算： ID; byte; bit; Data content; Value. 0CFFEAF4; 2-3; 电池组输出电压; 增益:0.1V;偏移量:0V; 范围:0-6425.5V. 4-5; 电池组输出电流; 增益:0.1A;偏移量:-1000A; 范围:-1000-5553.5A;充电为负,放电为正. |
| 反馈信息 | 数字显示，单位kW，精度0.1 颜色：白色 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 1、电源OFF/ACC 2、未收到相应报文 |
| 输入信号 | 0CFFEAF4 |
| 输出信号 | 无 |

REESS热事件报警

| 功能名称 | ## REESS热事件报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当车辆仪表收到电池系统发出的热事故报警信号（报文）时，应发出声或光报警信号提醒驾驶员。 备注：REESS：可充电储能系统，即电池系统。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档.；或充电枪插入，DCDC2输出12V电压，控制继电器将ON档电接入仪表。 2.且有电池系统CAN总线信号输入 3.仪表接收到电池系统发送“电池包火灾故障”故障码 |
| 反馈信息 | - 高压电池高温报警图标点亮： 2、蜂鸣器发出报警音 - 仪表需要通过文字提醒驾驶员 4、仪表STOP灯点亮 |
| HMI | 仪表显示文字：“动力电池严重过温，请速安全撤离！”,最高优先级 |
| 取消条件 | 仪表在ON档下电并重新上电后未接收到电池系统发送“电池包火灾故障”故障码信号。(ON档下电包括拧钥匙下ON档及充电中断) |
| 输入信号 | 1.总线信号 故障描述; SPN(HEX); FMI(DEC). 电池包火灾故障; 521335; 3. 备注：分配给电池故障SPN 为521300~521599，FMI 定义参见J1939-73。 |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ACC/ON档电 |
| 法规要求 | GB18384-2020 5.2.2.3 REESS热事件报警 |
| 其他技术要求 | 无 |

动力电池预加热设置（暂不实现）

| 功能名称 | ## 动力电池预加热设置 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当车辆在寒区运行时，需要提前加热电池。驾驶员通过仪表设置下次使用车辆时间，仪表将该时间发给HCU，HCU控制在该时间前完成电池加热，保证车辆能够在该设定时间正常启动运行。 |
| 触发条件 | 用户通过仪表按键设置，设置方式类似闹钟，同时发送设置的时间指令到PCAN。 |
| 反馈信息 | - 高压电池高温报警图标点亮： 2、蜂鸣器发出报警音 - 仪表需要通过文字提醒驾驶员 4、仪表STOP灯点亮 |
| HMI | 仪表显示文字：“动力电池严重过温，请速安全撤离！”,最高优先级 |
| 取消条件 | 仪表在ON档下电并重新上电后未接收到电池系统发送“电池包火灾故障”故障码信号。(ON档下电包括拧钥匙下ON档及充电中断) |
| 输入信号 | 1.总线信号 故障描述; SPN(HEX); FMI(DEC). 电池包火灾故障; 521335; 3. 备注：分配给电池故障SPN 为521300~521599，FMI 定义参见J1939-73。 |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ACC/ON档电 |
| 法规要求 | GB18384-2020 5.2.2.3 REESS热事件报警 |
| 其他技术要求 | 无 |

电机及控制器系统显示

电机转速指示

| 功能名称 | 电机转速指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表从CAN总线获得电机转速信号，并显示电机转速 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通. 2.且收到电机控制器CAN总线信号 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0CFF11EF; 电机转速; 5~6; All; 0.02s; 增益:0.25rpm;偏移量:0rpm; 范围:0-9000rpm. |
| 反馈信息 | 电机转速实时指示仪表上，大于5000按5000显示。 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.或无电机转速CAN总线信号输入 |
| 输入信号 | 总线： 电机转速CAN总线信号 |
| 输出信号 |  |
| 其他技术要求 |  |

电机超速报警

| 功能名称 | 电机超速报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表从CAN总线获电机超速报警DM1报文，电机超速。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通. 2.且收到电机控制器DM1总线信号 SPN-FMI：521702-16，521702-0 |
| 反馈信息 | 仪表提醒“电机转速超速，请注意！” |
| HMI | 语音“发动机已超速，请注意” ，语音结束后，蜂鸣报警，频率1Hz，若在语音播报过程中，发动机转速降到报警消除转速，当前播报的语音结束即停止。若在蜂鸣报警过程中，发动机转速降到报警消除转速，蜂鸣报警立即停止。 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.或无电机CAN总线信号输入 |
| 输入信号 | 总线： 电机转速CAN总线信号 |
| 输出信号 |  |
| 其他技术要求 |  |

电机系统故障

| 功能名称 | 电机系统故障 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 电机故障指示灯 |
| 触发条件 | 钥匙ON有效 且 1、电机控制系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECAEF一个以上故障ID：18ECFFEF,18EBFFEF） 2、电机控制系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECAEF一个以上故障ID：18ECFFEF,18EBFFEF ） 3、连续5秒未接收到电机控制器外发报文 （ID=0x0CFF11EF） 以上任意条件满足，电机故障指示灯点亮电机故障指示 |
| 反馈信息 | 点亮电机故障指示灯 |
| HMI | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 或未收到电机故障总线信号 |
| 输入信号 | DM1或报文超时 |
| 输出信号 |  |

电机系统过温

| 功能名称 | 电机系统过温 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 电机系统过温 |
| 触发条件 | 钥匙ON有效 且 电机控制系统DM1_EF故障报文有效： 电机绕组温度SPN=521703 FMI=16 或SPN=521703 FMI=0 或 功率功率模块温度 SPN=521704 FMI=16或SPN=521704 FMI=0 |
| 反馈信息 | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 或未收到电机故障总线信号 |
| 输入信号 | DM1报文 |
| 输出信号 |  |

电机功率

| 功能名称 | 电机功率显示（或双电机） |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表根据收到的电机转速和电机扭矩总线信号，计算电机当前功率 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 且经过仪表计算电机功率 对于匹配单电机，只有一个MCU，控制器ID为0x0CFF11EF，对于双电机，两个MCU，控制器ID为0x0CFF11EF和0x0CFF11F0，仪表显示的电机功率为两个电机功率之和。 MCU： ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0CFF11EF; 电机转速; 5~6; All; 0.02s; 增益:0.25rpm;偏移量:0rpm; 范围:0-9000rpm. 电机当前转矩; 7-8; All; 增益:1Nm;偏移量:0Nm; 范围:0-65535Nm. MCU2： ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0CFF11F0; 电机转速; 5~6; All; 0.02s; 增益:0.25rpm;偏移量:0rpm; 范围:0-9000rpm. 电机当前转矩; 7-8; All; 增益:1Nm;偏移量:0Nm; 范围:0-65535Nm. |
| 反馈信息 | 电机功率显示 |
| HMI | 文字显示 未收到报文则显示“--” |
| 取消条件 |  |
| 输入信号 | 总线： 冷却液温度CAN总线信号 |
| 输出信号 |  |

辅助制动显示

| 功能名称 | 辅助制动显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表通过HCU发送的辅助制动档位判断是否开启辅助制动。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档； 2. 且收到辅助制动档位信号和缓速器扭矩或电机负电流。 辅助制动档位报文： ID; 周期; 字节; 位; 物理意义; 备注. 18FF5527; 100ms; 3; 1-8; 0x00-关闭； 0x01-1挡； 0x03-2挡 0x0F-3挡； 0x3F-4挡 其他-无效值; 未定义值视为关闭. 辅助制动工作通过ERC1报文制动负扭矩或电机负电流判断。 ID; 周期; 字节; 位; 物理意义; 备注. 18F00010; 100ms; 2; All; 制动扭矩; 增益：1%，偏移量-125%，范围-100%~0，非零时辅助制动工作. ID; 周期; 字节; 位; 物理意义; 备注. 0CFF11EF; 20ms; 1-2; All; 电机控制器母线电流; 增益：0.1，偏移量-1000，范围-100%~5553.5A ，小于零表示辅助制动工作. 恒速挡通过以下报文判断 ID; 周期; 字节; 位; 物理意义; 备注. 18FFC006; 100ms; 1; 7-8; 有无恒速档; - 有恒速功能 - 其余-无. |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 仅挡位为0时，判断控制器母线电流<0A时间持续1s，才显示。 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.点火锁OFF/ACC； 2.未收到信号或收到信号但无效 |
| 输入信号 | 总线： |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | 仪表ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |
| 历史失效 |  |
| 验证要求 |  |

DCDC系统显示

DC-DC故障

| 功能名称 | DC-DC故障 |
| --- | --- |
| 功能描述 | DC-DC故障 |
| 触发条件 | 钥匙ON档有效且 1、DCDC系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA1A 一个以上故障ID：18ECFF1A,18EBFF1A） 或 2、DCDC系统黄色报警灯亮报文有效 （ID=0x18FECA1A 一个以上故障ID：18ECFF1A,18EBFF1A） 以上任意条件成立时DC-DC故障指示灯点亮 （DM1_1A黄灯，红灯有效） |
| 反馈信息 | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 或未收到DCDC系统故障信号 |
| 输入信号 | DM1信号 |
| 输出信号 |  |

电动空压机系统显示

空压机故障

| 功能名称 | 空压机故障指示灯 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 空压机故障指示灯 |
| 触发条件 | 钥匙ON档有效且 1、空压机系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA30一个以上故障ID：18ECFF30,18EBFF30） 2、空压机系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA30 一个以上故障ID：18ECFF30,18EBFF30） 以上任意条件成立时空压机故障指示灯点亮 DM1_红灯黄灯有效 |
| 反馈信息 | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 或未收到电动空压机系统故障信号 |
| 输入信号 | DM1信号 |
| 输出信号 |  |

电动转向系统显示

| 功能名称 | 电动转向系统 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 高压系统故障、低压系统故障及低压转向倒计时提醒 |
| 触发条件 | 故障：钥匙ON档有效且 1、高压电动转向系统DM1报文有效 （单个故障ID=0x18FECA2E 一个以上故障ID：18ECFF2E,18EBFF2E） 2、低压电动转向系统DM1报文有效 （单个故障ID=0x18FECA4D 一个以上故障ID：18ECFF4D,18EBFF4D） 点亮对应的Warning灯或Stop灯 转向助力倒计时： 钥匙ON档有效且低压转向启动，车速大于3km/h，文字提醒“转向助力即将失效，请立即靠边停车”同时蜂鸣。 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0CF6034D; 工作状态; 1; 1-2; 0.1s; 00：停机；01：运行 10：故障. |
| 反馈信息 | 报警灯：无 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 或未收到转向系统故障信号 |
| 输入信号 | DM1和0CF6034D |
| 输出信号 | 无 |

高压配电盒显示

| 功能名称 | 高压配电盒显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 高压配电盒故障提醒 |
| 触发条件 | 故障：钥匙ON档有效且 1、高压电动转向系统DM1报文有效 （单个故障ID=0x18FECA1E 一个以上故障ID：18ECFF1E,18EBFF1E） 2、低压电动转向系统DM1报文有效 （单个故障ID=0x18FECA1E 一个以上故障ID：18ECFF1E,18EBFF1E） 点亮对应的Warning灯或Stop灯 |
| 反馈信息 | 报警灯：无 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 或未收到DM1故障信号 |
| 输入信号 | DM1 |
| 输出信号 | 无 |

ATS冷却系统显示

冷却水温指示

| 功能名称 | 水温表指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表从CAN总线获得水温信号，通过水温表显示冷却液温度 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通. 2.且收到水温CAN总线信号 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0C3DD7A7; 冷却水温; 5; All; 0.2s; 增益:1℃；偏移量:-40℃； 范围:-10℃-120℃. |
| 反馈信息 | 冷却液温度实时指示在水温表上 |
| HMI | 刻度线分红色区与绿色区，绿色为正常区域-10℃-60℃，小于-10℃指示到-10℃，红色为报警区域60℃-90℃，大于90℃指示到90℃。 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，不显示 1.ON档电源断开； 2.或无水温CAN总线信号输入。 |
| 输入信号 | 总线： 冷却液温度信号 |
| 输出信号 |  |
| 其他技术要求 | 水温表特性：水温表指示角度0~108°，指示水温范围-10℃~90℃，当收到小于-10℃时，指示-10℃，当收到的温度在90℃以上时，仪表指示90℃。 60℃及以上对应的刻线为红色 |

冷却液过温报警

| 功能名称 | 冷却液过温报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表根据收到的水温总线信号，计算冷却液温度，冷却液温度≥60℃时点亮，小于58℃解除 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 且经过仪表计算电机冷却液水温过高 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0C3DD7A7; 冷却水温; 5; 1-8; 0.2s; 增益:1℃;偏移量:-40℃; 范围:-40-120℃. |
| 反馈信息 | 冷却液温度过高报警指示灯亮 |
| HMI | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 经仪表计算水温正常 |
| 输入信号 | 总线： 冷却液温度CAN总线信号 |
| 输出信号 | 蜂鸣报警 |

冷却液液位低（预留）

| 功能名称 | 冷却液液位低 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收冷却液液位传感器信号，滤波时间30s，即当传感器电阻低于140KΩ超过30s时，点亮水位过低报警灯，并向总线发送冷却液位过低指示灯状态。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2且仪表判断冷却液液位传感器电阻大于140KΩ |
| 反馈信息 | 电机冷却液水位过低报警指示灯亮 |
| HMI | 图标： 颜色： 红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.或仪表判断冷却液液位传感器电阻低于140KΩ |
| 输入信号 | 硬线： 电机冷却液传感器信号 |
| 输出信号 | 总线： 电机冷却液水位过低指示灯状态信号 ID：18FEEF17，详见协议 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | 无 |

STOP报警灯

| 功能名称 | 故障指示灯 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 故障指示灯 |
| 触发条件 | 钥匙ON档有效且 1、电池管理系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECAF4 一个以上故障ID：18ECFFF4,18EBFFF4） 2、转向系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA2E一个以上故障ID：18ECFF2E,18EBFF2E） 3、高压配电盒红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA1E一个以上故障ID：18ECFF1E,18EBFF1E） 4、低压系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA4D，一个以上故障ID：18ECFF4D,18EBFF4D） 以上任意条件成立时点亮 |
| 反馈信息 | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 略 |
| 输入信号 | DM1 |
| 输出信号 | 无 |

Warning报警灯

| 功能名称 | 故障指示灯 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 故障指示灯 |
| 触发条件 | 钥匙ON档有效且 1、电池管理系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECAF4 一个以上故障ID：18ECFFF4,18EBFFF4） 2、转向系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA2E一个以上故障ID：18ECFF2E,18EBFF2E） 3、高压配电盒黄色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA1E一个以上故障ID：18ECFF1E,18EBFF1E） 4、低压系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障ID=0x18FECA4D，一个以上故障ID：18ECFF4D,18EBFF4D） 以上任意条件成立时点亮 |
| 反馈信息 | 报警灯 图标： 颜色：黄 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 略 |
| 输入信号 | DM1 |
| 输出信号 | 无 |

整车状态显示

READY指示灯

| 功能名称 | READY指示灯 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 运行准备就绪，点亮指示灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档. 2. 有CAN总线信号输入 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 18FFF531; READY灯状态; 3; 5; 100ms; 1亮. |
| 反馈信息 | 报警灯 图标： 颜色：绿色 |
| HMI | 在LCD上显示，当有故障码时READY不显示 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.点火锁OFF/ACC； 2.或未收到总线信号 |
| 输入信号 |  |
| 输出信号 | 略 |

巡航指示

| 功能名称 | 巡航指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 巡航工作时，仪表收到HCU发出的巡航CAN总线信号，点亮巡航指示灯 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通且收到巡航指示CAN总线信号（闪烁） ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 18FFF531; 巡航开关; 3; 6; 100ms; 0-灭 ；1-闪烁. 2.ON档电源接通且收到巡航指示CAN总线信号（常亮） ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. 18FFF531; 100ms; 行车巡航工作状态; 3; 1-2. PTO巡航工作状态; 3; 3-4. 巡航目标车速; 4; All; 增益：1km/h； 偏移量：0km/h； 范围:：-250. PTO目标转速; 5-6; All; 增益：1rpm； 偏移量：0rpm； 范围：0-65535rpm. |
| 反馈信息 | 报警灯 图标：巡航 显示目标车速：set xxkm/h或显示PTO目标转速： set xx rpm 颜色：绿色 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.点火锁OFF/ACC； 2.或未收到总线信号 |
| 输入信号 |  |
| 输出信号 | 略 |

驻车制动指示

| 功能名称 | 驻车制动指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 驻车制动时，仪表收到驻车制动开关低电平信号，点亮驻车制动灯。 或收到驻车制动总线信号，仪表点亮驻车制动指示灯 当车辆行驶后（车速大于5Km/h）,若驻车制动开关为低电平或驻车制动总线信号为01时，扬声器常响、LCD显示“手刹未解除”，直到车速低于3Km/h或驻车制动开关为高电平或总线信号为00时，扬声器及LCD报警解除。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 且收到驻车制动低电平信号或收到驻车制动点亮总线信号（ID：0X18FEF131，BYTE1.BIT3-4 00：未制动 01：制动） |
| 反馈信息 | 驻车制动指示灯亮 |
| HMI | 报警灯 图标： 颜色：红色 当车辆行驶后（车速大于5Km/h）,若驻车制动开关为低电平或驻车制动总线信号为01时，扬声器常响、LCD显示“手刹未解除”，直到车速低于3Km/h或驻车制动开关为高电平或总线信号为00时，扬声器及LCD报警解除 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 或收到驻车制动高电平信号或收到驻车制动指示灯关闭信号 |
| 输入信号 | 硬线： 总线 驻车制动信号 |
| 输出信号 | 总线： 驻车制动总线信号（当输入为开关量时外发总线信号） |

可行驶模式提示

| 功能名称 | - 可行驶模式提示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当驾驶人离开纯电动汽车、插电式混合动力汽车时，若车辆驱动系统仍处于“可行驶模式”，则应通过一个明显的信号装置提示驾驶人。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.任意门打开 2.高压上电 3.档位非空挡 |
| 反馈信息 | 仪表需要通过声音和文字提醒驾驶员 |
| HMI | 仪表显示文字：“车辆出于可行驶模式，下车注意安全”,最高优先级 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 门都关闭 或 高压未上电 或 档位为空挡 |
| 输入信号 | 1.司机侧门打开 ID; 内容; 字节; 位; 备注. 18FF2232; 左门开报警; 5; 3—4; 0-关闭；1-开. 右门开报警; 5-6. 2.高压上电 ID; 内容; 字节; 位; 备注. 18FFF531; 高压上电; 7; 1-4; 0001:高压已上电，车辆可正常运行. 3.档位非空挡 ID; 内容; 字节; 位; 备注. 18FFF531; 变速箱档位; 1; 1-2; 00：D档； 01：N档; 10：R档； 11：故障. 详细报文见“D560纯电动仪表通讯协议” |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 | GB/T18384，12.13.5 驾驶人离开纯电动汽车、插电式混合动力汽车时，若车辆驱动系统仍处于“可行驶模式”，则应通过一个明显的信号装置（例如：声或光信号）提示驾驶人。切断电源后，纯电动汽车应不能产生由自身电驱动系统造成的不期望的行驶。 |
| 其他技术要求 | 无 |

续驶里程（点亮条件改成SOC<20%？）

| 功能名称 | - 续驶里程 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收整车控制器HCU发的续驶里程信号，仪表显示续驶里程 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到整车控制器HCU外发报文； |
| 反馈信息 | 仪表数字显示可行驶里程 |
| HMI | 当可行使里程小于50km时或SOC<20%时，指示器点亮，红灯 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.未收到整车控制器HCU外发报文； |
| 输入信号 | 总线 ID; byte; bit; Data content; Value. 0CFFEAF4; 8; 当前SOC（1%）; 增益:1%;偏移量:0; 范围:0-120%. ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 18FFF631; 可行驶里程; 3; 1-8; 100ms; 增益:10km 范围:-0-2560. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 | GB/T19836-2019，4.2 纯电动汽车和燃料电池电动汽车仪表应能指示或显示可行驶里程。 具有纯电驱动模式的不可外接充电式混合动力电动汽车，仪表宜能指示或显示纯电驱动的可行 驶里程。 可外接充电式混合动力电动汽车仪表应能指示或显示纯电驱动的可行驶里程。 可行驶里程的指示或显示的方式和精度应符合车辆制造厂规定。 |
| 其他技术要求 | 无 |

可用剩余功率

| 功能名称 | 可用剩余功率 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 表接收整车控制器HCU发的可用剩余功率，仪表显示可可用剩余功率。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到整车控制器HCU外发报文; |
| 反馈信息 | 仪表数字显示可行剩余功率 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源切开； 2.未收到整车控制器HCU外发报文; |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 18FFF631; 可用剩余功率; 1; 1-8; 100ms; 增益:2kw 范围:-0-512KW. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 | GB/T19836-2019， 4.2纯电动汽车和燃料电池电动汽车仪表应能指示或显示可行驶里程。 具有纯电驱动模式的不可外接充电式混合动力电动汽车，仪表宜能指示或显示纯电驱动的可行驶里程。 可外接充电式混合动力电动汽车仪表应能指示或显示纯电驱动的可行驶里程。 可行驶里程的指示或显示的方式和精度应符合车辆制造厂规定。 |
| 其他技术要求 | 无 |

已充电量（取消）

小计电耗

| 功能名称 | 小计电耗 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收整车控制器HCU发的小计电耗信号，仪表显示小计电耗。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到整车控制器HCU外发报文； |
| 反馈信息 | 仪表数字显示小计电耗 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源切开； 2.未收到整车控制器HCU外发报文； |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 18FFF731; 小计电耗; 1-4; 1-32; 100ms; 增益:1kwh 范围:-0-9999KWH. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | 无 |

累计电耗

| 功能名称 | 累计电耗 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收整车控制器HCU发的累计电耗信号，仪表显示累计电耗。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到整车控制器HCU外发报文; |
| 反馈信息 | 仪表数字显示累计电耗 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.未收到整车控制器HCU外发报文; |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 18FFF631; 累计电耗; 4-7; 32; 100ms; 增益:1kwh 范围:-0-4294967296KWH. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | 无 |

平均电耗

| 功能名称 | 平均电耗 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收整车控制器HCU发的平均电耗信号，仪表显示平均电耗。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到整车控制器HCU外发报文; |
| 反馈信息 | 仪表数字显示平均电耗 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源切开； 2.未收到整车控制器HCU外发报文; |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 18FFF631; 平均电耗; 8; 1-8; 100ms; 增益: 2kwh 范围:0-256KWH. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | 无 |

驱动功率限制

| 功能名称 | 驱动功率限制 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收HCU整车控制器发的总线信号，点亮驱动功率限值指示灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到整车控制器HUC外发报文; ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 18FFF531; 驱动功率限制; 1; 3-4; 100ms; 0：无限制 1：有限制（点灯）. |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 报警灯 图标： 颜色：黄色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表未收到驱动功率限值 |
| 输入信号 |  |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 | GB/T4094.2-2017 GB/T19836-2019 电动汽车驱动系统功率限制或降低时， 车辆仪表指示或显示要求应符合 ＧＢ／Ｔ１８３８４．２—２０１５ 中４．３．１ 的相关要求。 |
| 其他技术要求 | 标志中的圆圈可省略 |

停车充电显示

| 功能名称 | 停车充电显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 在停车充电时，仪表显示相关信息及出现故障提醒。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁OFF 2. 收到BMS发的报文0CFFEAF4 byte1 bit6~7 是10时唤醒仪表 |
| HMI1 | 仪表显示停车充电界面如下：（界面请车身设计） 当BMS报文为未充电时，仪表充电界面“剩余充电时间”处显示“未充电”； 当BMS报文为停车充电时，且能收到HCU剩余充电时间且剩余充电时间不为FFFF，则仪表显示剩余充电时间，如上图所示。当BMS报文为停车充电时，且未收到HCU剩余充电时间或剩余充电时间为FFFF，仪表 “剩余充电时间：XX小时XX分”都不显示。 当BMS报文为充电完成时，仪表充电界面“剩余充电时间”处显示“充电完成” 在充电界面时，出现故障按以下规则显示： 在充电过程中，若电池组充电状态信号为“停车充电”状态，此时收到电池管理系统DM1故障时，仪表界面不跳转，显示正常充电界面；若电池组充电状态信号为非“停车充电”状态，且收到电池管理系统DM1故障时，此时跳至充电故障界面（该点灯的点灯，该报警的报警）。如出现多个故障时，则故障进行滚动显示。 |
| 取消条件 | 未收到BMS的信号报文 |
| 输入信号 | ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x0CFFEAF4; 电池组工作状态; 1; 6; 20ms; 00高压未启动 01高压输出 10充电枪插入. 0x18FFF2F4; 电池组充电状态; 1; 8; 1000ms; 0000 0001-停车充电 0000 0010-预留 0000 0011-未充电 0000 0100-充电完成 1111 1110-异常 1111 1111-无效. 18FFF731; 剩余充电时间; 5-6; 1-16; 100ms; 增益:1min 范围：0-600min. |
| 输出信号 |  |

剩余充电时间

| 功能名称 | 剩余充电时间 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收CAN总线信号，显示剩余充电时间。 |
| 触发条件 | 以下条件满足时，进入 1.电池管理系统充电枪插入报文有效（10充电枪插入）且 2.电池组充电状态有效（0000 0001-停车充电）或 电池组充电状态为0000 0011—未充电 或 电池组充电状态为0000 0100-充电完成 或 电池组充电状态为1111 1110-充电异常 如果是ON档充电，显示“剩余充电时间xx小时xx分钟”或“未充电”或“充电完成”或“充电异常”。 如果是OFF档充电则按停车充电界面显示。 |
| 反馈信息 | 满足1和2时显示“剩余充电时间xx小时xx分钟” 满足1和3时显示“未充电” 满足1和4时显示“充电完成” 满足1和5时显示“充电异常” |
| HMI | 文字提示剩余充电时间及相关文字 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1. 电池管理系统充电枪插入信号无效； 其他无效信号不显示 |
| 输入信号 | ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x0CFFEAF4; 电池组工作状态; 1; 6~7; 20ms; 00高压未启动 01高压输出 10充电枪插入. 0x18FFF2F4; 电池组充电状态; 1; 8; 1000ms; 0000 0001-停车充电 0000 0010-预留 0000 0011-未充电 0000 0100-充电完成 1111 1110-异常 1111 1111-无效. 18FFF731; 剩余充电时间; 5-6; 1-16; 100ms; 增益:1min 范围：0-600min. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 |  |
| 法规要求 | GB/T 19836-2020 |
| 其他技术要求 |  |

模式显示

| 功能名称 | 显示模式 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收整车控制器总线信号，液晶屏同一位置显示EV或FCV（EV、FCV互斥） |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 整车控制器总线信号 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 显示EV或FCV |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 18FFF531; 整车模式; 7; 5-6; 100ms; 00：纯电模式EV 01： 燃电模式FCV 10：发动机模式 11：混动模式. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

整车状态显示

| 功能名称 | 整车状态显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收整车控制器总线信号，液晶屏显示文字提醒“能量回收” |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 整车控制器总线信号 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 文字提醒“能量回收” |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 18FFF531; 整车状态; 7; 1~4; 100ms; 0000：高压未上电； 0001:高压已上电，车辆可正常运行 0011:能量回收 其它：不显示. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

燃料电池系统显示

燃电系统故障

| 功能名称 | 燃电系统故障 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收FCU发的总线信号，点亮燃电系统故障指示灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到燃电系统故障，单个18FECAF5，多个故障18EBFFF5、18ECFFF5。详见故障清单。 点亮燃电系统故障指示 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 报警灯 图标： 颜色：红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表未不到燃电系统故障 |
| 输入信号 | DM1-F5故障 |
| 输出信号 |  |

氢气SOC

| 功能名称 | 氢气SOC |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收燃料电池的总线信号，柱状+数字显示氢气SOC |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 氢气剩余质量SOC百分比 |
| 反馈信息 |  |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x18FFA1F6; 氢气剩余质量SOC百分比; 2; 1-8; 100ms; Scale:1% offset:0 Data range:0~150%. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

储氢系统状态显示

| 功能名称 | 储氢系统状态显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收储氢系统总线信号，显示压力和温度信息。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 收到储氢系统相关报文。 |
| 反馈信息 |  |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x18FFA2F6; 氢气最高压力; 1~2; All; 500ms; Scale：0.1MPa Offset：0 Data range:：0~1000. 0x18FFA3F6; 氢气系统最高温度; 1~2; All; 500ms; Scale：0.1℃ Offset：-40 Data range:：-40~2400. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | 任务来源DM21082515 |

氢气SOC低提醒

| 功能名称 | 氢气SOC低提醒 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收燃料电池的总线信号，氢气SOC过低点亮加氢报警故障指示灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 显示状态 氢气剩余量低于20%，氢气SOC图形由绿色变为红色； 氢气剩余量低于15%，仪表显示加氢图标+氢气SOC图形由绿色变为红色； 氢气剩余量低于10%，仪表显示加氢图标+氢气SOC图形由绿色变为红色+红色字体“氢气剩余量低，请加氢”,同时不再显示剩余量值，显示“--%(H2)” |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 报警灯 颜色：红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 氢气剩余质量SOC百分比大于20% |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x18FFA1F6; 氢气剩余质量SOC百分比; 2; 1-8; 100ms; Scale:1% offset:0 Data range:0~150%. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

H2泄露报警

| 功能名称 | H2泄露报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收燃料电池的总线信号，氢量发生泄漏时点亮H2泄露报警指示灯加蜂鸣报警。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 氢气浓度大于等于6000ppm |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 报警灯 颜色：红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 氢气浓度小于6000ppm |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x18FFA5F6; 氢气最高浓度; 1-2; 1-16; 100ms; Scale:1mg/kg/bit offset:0 Data range: 0 to 60000 mg/kg 0XFFFE表示异常 0XFFFF表示无效. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

吹扫状态显示

| 功能名称 | 吹扫状态显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收FCU发的总线信号，液晶屏文字提醒“吹扫进行中”（关钥匙后也要显示） |
| 触发条件 | 收到 FCU吹扫标志位总线信号1 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | - 钥匙on，液晶屏文字提醒“吹扫进行中”，不蜂鸣，吹扫完成后不显示； - 钥匙off，液晶屏文字提醒“吹扫进行中”，不蜂鸣，吹扫完成后不显示； |
| 取消条件 | FCU吹扫标志位总线信号无效 |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x18FFA6F5; 系统吹扫标志位; 7; 1-2; 20ms; 0x1: 吹扫进行中 0x0: 未进行吹扫. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 |  |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

平均氢耗显示

| 功能名称 | 百公里氢耗显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收FCU发的总线信号，仪表显示百公里氢耗。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 收到FCU总线信号 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 与平均电耗共用位置，标定为氢燃料电池（B408Q）实现。 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 未收到FCU总线信号 |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x18FFA8F5; 燃料消耗率; 7-8; 1-16; 500ms; 精度：0.01， 范围：0-6000kg/100km， 0xFFFE:异常，0xFFFF:无效. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | 平均氢耗=小计氢耗/小计里程*100，单位kg/100km； 小计氢耗=∑(V/7200)*燃料消耗率，单位kg； 每次小计里程清零，平均氢耗同时清零； |

小计氢耗（仪表计算，计算公式有变更田浩）

| 功能名称 | 小计电耗 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表计算小计氢耗并进行显示。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到燃料消耗率及行驶里程等数据; |
| 反馈信息 | 仪表计算小计氢耗并进行显示。 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源切开； 2.未收到燃料消耗率。 |
| 输入信号 |  |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | 平均氢耗=小计氢耗/小计里程*100，单位kg/100km； 小计氢耗=∑(V/7200)*燃料消耗率，单位kg； 每次小计里程清零，平均氢耗同时清零； |

累计氢耗

| 功能名称 | 累计氢耗 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表计算累计氢耗并进行显示。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 收到FCU总线信号 |
| 反馈信息 |  |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 未收到FCU总线信号 |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x18FFAAF5; 累计氢耗; 4-5; 1-16; 500ms; 精度：1kg 0xFFFE:异常，0xFFFF:无效. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | 无 |

加氢盖打开提醒

| 功能名称 | 加氢盖打开提醒 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当加氢盖打开，仪表文字显示加氢盖打开。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 收到HMU总线信号 |
| 反馈信息 | 仪表文字显示“加氢盖已打开”，红色文字，显示位置与“高压已上电，车辆可正常运行”共用，优先级最高 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 未收到HMU总线信号 |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x18FFA1F6; 加氢盖状态; 1; 7-8; 100ms; 0x0：关闭 0x1：打开 0x2：预留 0x3：无效. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | 无 |

燃电系统工作状态显示

| 功能名称 | 燃料电池系统工作状态显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表上on挡电，显示燃料电池系统工作状态。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON挡或OFF挡电源； 2. 收到FCU总线信号 |
| 反馈信息 | ON挡电源： 仪表显示文字如下所示，其中“FCS启动中”、“FCS待机”、“FCS自检完成”、“FCS功率输出”、“FCS维护模式”“FCS正常停机”、“吹扫进行中”字体显示绿色；“FCS故障停机”、“FCS紧急停机”字体显示红色。 OFF挡： 仪表如果收到“吹扫进行中”和“低温停车充电”状态则显示，其它状态不显示。 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 . 未收到FCU总线信号 |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x18FFA6F5; 工作状态; 1; 1-8; 100ms; 0x0： FCS自检完成 0x1： FCS待机 0x2： FCS启动中 0x3：FCS启动中 0x4：FCS功率输出 0x5：FCS维护模式 0x6：FCS正常停机 0x7：吹扫进行中 0x8：FCS紧急停机 0x9：FCS故障停机 0xA：吹扫进行中 0xff：FCS自检中 其它 ：FCS正常停机. 系统吹扫标志位; 7; 1~2; 0x0：未进行吹扫 0x1：吹扫进行中 0x2：低温停车充电. |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | 无 |

燃料电池冷却液温度过高报警

| 功能名称 | 燃料电池冷却液温度过高报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收燃料电池的总线信号，点亮燃料电池冷却液温度过高报警故障指示灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2 0x18FECAF5（DM1_FCU）SPN=11187,FMI=0，点亮过温报警指示灯 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 报警灯 图标：用冷却水温过高报警图标， 颜色：红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 0x18FECAF5（DM1_FCU） SPN-FMI不等于11187-0时或未收到DM1。 |
| 输入信号 | 总线 |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

变速箱&桥

变速箱档位指示

| 功能名称 | 变速箱档位指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 显示自动变速箱档位信息。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档； 2. 且AMT挡位报文 当收到私有报文0CEF3103当前档位和A/M模式通过0CEF3103决定 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0CEF3103; 当前档位; 1; 1-8; 200ms; 增益:1;偏移量:-125; 范围:-125-125 物理值1-6表示1-6档，7表示倒挡，空挡为0(1-6显示D，7显示R1,0显示N). 0CEF3103 这条报文协议更新了需求漏更新了; A/M模式; 4; 1-2; 200ms; 00：M 01:A 10:ERROR 11:not available. 当未收到私有报文0CEF3103时，当前档位和A/M模式通过ETC7和ETC2决定 ID; 字节; 位; 内容; 周期; 备注. 18F00503; 4; ALL; 档位显示; 100ms; 挡位显示，增益：1，偏移：-125，范围：-125~125。 负值表示倒挡，正值表示前进挡，0表示空挡。（-1显示R1，空挡显示N，前进挡显示D+数字；可显示3个字符）. 18FE4A03; 3; 7-8; A/M显示; 100ms; 00 A mode A模式 01M mode M模式 10 预留 11 预留. |
| HMI | LCD显示 |
| 取消条件 | 点火锁OFF/ACC； |
| 输入信号 | 总线： AMT总线信号 |
| 输出信号 |  |

A/M模式显示

| 功能名称 | A/M模式显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收TCU/SCU发的总线信号，在LCD上显示A/M模式状态。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到A/M总线信号， |
| 反馈信息 | 仪表显示A/M模式 |
| HMI | A、M |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表收不到A/M总线信号，或者A/M总线信号无效 |
| 输入信号 | 收TCU/SCU总线报文，具体见通讯协议 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. ETC7; 18FE4A03; 100ms; A/M; 3; 1-2; 0-A，1-M. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

E/P模式显示

| 功能名称 | E/P模式显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收EECU/TCU发的总线信号，在LCD上显示E/P模式状态。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到TCU发的总线信号， |
| 反馈信息 | 仪表显示E/P模式 |
| HMI | E、P |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表收不到TCU总线信号，或者信号无效 |
| 输入信号 | 收EECU/TCU发的总线信号 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. ETC7; 18FE4A03; 100ms; E/P; 3; 5-6; 0-E，1-P. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

蠕动模式显示（是否有待确定）

| 功能名称 | 蠕动模式显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收TCU发的总线信号，当变速箱处于蠕动模式时，若当前档位为前进挡，显示Dm，若为倒挡时，显示Rm。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到TCU发的总线信号 |
| 反馈信息 | 仪表显示蠕动模式，Rm或者Dm |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表收不到TCU总线信号，或者信号无效 |
| 输入信号 | 总线 ETC7(18FE4A03），具体见通讯协议 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. ETC7; 18FE4A03; 100ms; 蠕动模式; 3; 7-8; 1-开启. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

变速箱取力指示（报文待确认）

| 功能名称 | 变速箱取力指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表收到取力点亮总线信号，点亮取力指示灯 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2、仪表收到变速箱取力指示点亮总线信号 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. PTO-TCU; 18FDA403; 100ms; 取力开关; 1; 7-8; 1-开，其他-关. 取力控制; 5; 7-8; 1-开，其他-关. 取力控制=1，不论取力开关状态，取力指示常亮，同时有声音报警提醒； 取力控制≠1，取力开关=1，取力指示闪烁，1Hz。 |
| 反馈信息 | 取力指示灯亮 |
| HMI | LCD 图标： 颜色： 黄色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.或 收到取力指示熄灭总线信号 |
| 输入信号 | 总线： 取力指示信号 |
| 输出信号 |  |
| 其它技术要求 | 在D320平台上，需先区分是自卸车还是非自卸车，其他平台不需要区分 如果标定为自卸车(车辆类别参数为1），则取力、车厢举升开关任一打开时，或者收到PTODE的取力开关信号时，开启举升报警，语音提示：举升，请注意！ 一直语音报警，直至取消激活，无指示灯。 |

轮差开启

| 功能名称 | 轮差开启 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表收到轮间差速开关信号低电平时，点亮轮间差速指示灯 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 且收到轮间差速开关信号（低电平） |
| 反馈信息 | 仪表轮间差速指示灯亮 |
| HMI | LCD 图标： 颜色： 黄色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.或轮间差速开关信号为高电平 |
| 输入信号 | 硬线： 轮间差速开关信号 |
| 输出信号 | 总线： 轮间差速低电平开关信号 18FF7117第3字节3-4位 |

轴差开启

| 功能名称 | 轴差开启 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表收到轴间差速开关低电平信号时，点亮轴间差速指示灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 且收到轴间差速开关信号（低电平） |
| 反馈信息 | 仪表轴间差速指示灯亮 |
| HMI | LCD 图标： 颜色： 黄色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 或轴间差速开关信号为高电平 |
| 输入信号 | 硬线： 轴间差速低电平开关信号 |
| 输出信号 | 总线： 轴间差速低电平开关信号 18FF7117第3字节1-2位 |

车速显示

| 功能名称 | 车速计算/显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收TCU发的变速箱输出轴总线信号，或者仪表检测车速传感器的脉冲，计算车速并在LCD上显示。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到TCU发的总线信号/无车速传感器故障 |
| 反馈信息 | 仪表显示故障模式 |
| HMI | 车速显示 表盘显示车速范围：0-140km/h。 仪表指示值比实际值偏大值定义如下：指示车速比实际车速大2%，（即仪表要将计算出来的车速放大2%显示出来（偏移误差取大，即误差为（0,+1））。 当仪表处于上电自检状态时，仪表车速表指针自检，数显和指针显示变化同步，但外发总线车速按实际检测到的脉冲信号计算结果（≤140km/h时）的实际值发送。 表显车速范围; 车速表; 数显. [0-140]; ←; ←. (140-最大限频); 140km/h; 140km/h. [最大限频-255.996]; 指针归零; 数显为0. |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表收不到TCU总线信号或者信号无效/有车速传感器故障 |
| 输入信号 | 输出轴转速由ETC1决定 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. ETC1; 0CF00203; 10ms; 变速箱输出轴转速; 2-3; All; 增益：0.125rpm，偏移0； 范围：0-8031.875rpm. |
| 输出信号 | 仪表外发总线车速： 当≤140km/h时（包括上电自检时），按计算结果正常外发； 当处于最大频率（140km/h）与最大限频之间时，外发140km/h。 ＞最大限频时，外发总线车速为0. 当仪表检测车速传感器电源或信号异常时，外发0.（台架测试，通过信号发生器模拟脉冲信号，传感器电源异常时，仪表仍能有正常车速，非问题状态；实车上，若传感器电源异常，信号也会异常） 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. TCO1; 0CFE6CEE; 50ms; 输出轴转速; 5-6; All; Factor:0.125rpm｜Offset: 0∣Range:0~8031.875rpm. 车速; 7-8; All; Factor:1/256 km/h｜Offset: 0∣Range:0~250.996 km/h. 当仪表ON档电下电，报文停发前，仪表外发车速按照实际值外发。 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | 里程表传感器硬线接仪表时： 输出轴转速=(变速箱输出速比的分子/变速箱输出速比的分母)*(车速传感器当前的频率/车速传感器每转脉冲数)*60 车速=频率*3600/每公里脉冲数(km/h) 每公里脉冲数（即K值）=表头系数 *车速传感器每转脉冲数 传感器不接仪表时，车速根据收到的输出轴转速报文计算时，在报文有效范围内： 车速=（1920*变速箱输出轴转速报文值）/（256*表头系数）km/h 车速=(变速箱输出轴转速/后桥速比*里程表速比）*2*R*3.14*60(R单位是m）=60*输出轴转速转速/(表头系数*里程表速比） 报文超范围或者超时时，车速为0 里程=∑车速⁄3600 (km) |
| 相关资料 |  |
| 历史失效 | 1、D760匹配伊顿AMT，前期车速传感器接TCU，仪表接收TCU的输出轴转速信号, 软件同步需对里程、油耗计算及保存等关联性功能的策略做适应性修改，产生了隐性BUG：小计油耗走满量程自动正常清零后，其置位标志发生了概率性的未被复位，仪表反复向E2存储器的相应地址单元执行写数据操作，以至损坏，E2存储器存储的实车K值无法读取，仪表随即调用默认的K值12214，从而导致车速、里程不准。 2、D760仪表出现黑屏问题，因油耗和里程数据更新在中断程序中执行，右对齐函数未设置最大值限制，匹配伊顿，里程油耗数据函数处理周期由100ms更改为10ms，加剧中断发生，右对齐文字函数在被中断打断篡改时的数据出现负值（极大值），刷写显存时数据越界，引发看门狗复位。更改措施：导致里程油耗数据更新不再放到中断里执行，调整到主程序里执行，同时右对齐函数增加最大值限制，防止溢出。 |
| 验证要求 | 凡是涉及车速或者输出轴转速信号相关的软件更改，都需要进行充分的台架测试以及实车测试，确认车速信号的精度，需同时满足以下要求： - 停车时，车速需为0 - 从国六法规限扭限速条款的角度, 实际车速20km/h时误差不能有正偏差 - 10Km/h以上误差在±3%以内，制动时可以稍大(需进一步明确) - 需进行里程、油耗自动清零的耐久性验证。 |

车速超速报警

| 功能名称 | 车速超速报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当标定项“语言”为中文时，才带车速超速报警功能；当非中文时，不带超速报警。 实际车速大于等于100km/h或者60km/h(具体超速值依据标定参数)且持续3s，扬声器鸣叫。 |
| 触发条件 | 略 |
| 反馈信息 | D320液晶仪表，语音提示：您已超速，请减速慢行！（以2s的间隔播报3次） 其他仪表：扬声器以1Hz频率鸣叫,最长不超过15s。 |
| HMI | LCD：大图标+小图标 图标： 颜色： 红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.点火锁OFF/ACC； 2．或仪表判断实际车速未超过97km/h/57km/h |
| 输入信号 | 略 |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电源 |
| 法规要求 | GB 7258-2017 |
| 其他技术要求 | 1、扬声器提示，1HZ。 2、仅D310&D530仪表需要支持标定项“超速报警值”，因D310存在水泥搅拌车，需要区分100和60两种；760不存在水泥搅拌车，所以目前就是存在出国车和非出国，带与不带的问题。D320、D560、D760中文仪表，默认超速100km/h报文。 3、D310平台存在语言为“中文”，但是是海外车型不需要做超速报警，所以超速报警多了一个“无-海外车型”，系统里参数维护255(FF)，也等于不具备报警功能，实车不可能达到的车速。 |
| 历史失效 | 2020年12月第三方评价问题“超速提醒不够人性化”：东风车只要车速超过了100km/h，就会“当当当”的叫个不停，有时候客户赶时效，要跑到100km/h以上时，有时候叫多了我都听疲劳了，或者就很烦躁，心情就不好了，解放车一般就会提醒3次，后面就不提醒了，比较人性化一点 |
| 验证要求 |  |

系统超时报警

| 功能名称 | 系统超时报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收变速箱系统特定报文，并进行一定周期判断，若未收到，则报超时故障 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.一定时间未收到指定报文 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 仪表显示系统CAN报文超时 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 收到指定报文 |
| 输入信号 | 总线 报文名; ID; 周期. ETC2; 18F00503; 100ms. 仪表诊断故障显示文字、SPN-FMI，以故障清单为准。 所有平台全部统一为：仪表ON档上电后5s开始判断，报文5倍周期小于3s采用3s，大于3s采用5倍周期 |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

文字故障显示

| 功能名称 | 文字故障显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收TCU、SCU发的DM1报文，解读SPN-FMI，根据故障清单显示相关故障 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.未收到DM1故障 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 显示文字故障“TCU:XXXXXX(SPN-FMI)”或“SCU:XXXXXX(SPN-FMI)” |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表收到系统故障 |
| 输入信号 | 总线 (18FECA03、18FECA05)，具体见通讯协议 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. DM1_03; 18FECA03; 1s; DTC; 3-6; All. DM1_05; 18FECA05; 1s; DTC; 3-6; All. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

变速箱故障红灯

| 功能名称 | STOP灯变速箱故障红灯 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当变速箱出现严重故障时，仪表接收TCU发的总线信号，点亮整车STOP变速箱故障红灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到TCU发的总线信号 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. DM1_03; 18FECA03; 1s; Warning; 1; 5-6; 0-灭，1-亮. |
| 反馈信息 | 点亮故障红灯 |
| HMI | 针对彩屏仪表：，小图标，红色 针对黑白屏仪表：，小图标，红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表收不到TCU总线信号，或者信号无效 自主AMT、ZF AMT 、伊顿AMT DM1、陕齿AMT发红色报警灯 Allison AT不识别DM1中点灯信号 |
| 输入信号 | 总线 DM1(18FECA03)，具体见通讯协议 |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

变速箱故障黄灯

| 功能名称 | 变速箱故障黄灯 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收TCU发的总线信号，点亮变速箱故障灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到TCU发的总线信号 |
| 反馈信息 | 点亮变速箱故障灯 |
| HMI | 黄色，小图标 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表收不到TCU总线信号，或者信号无效 |
| 输入信号 | 收TCU总线信号，具体见通讯协议 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. ETC7; 18FE4A03; 100ms; 变速箱故障报警; 6; 3-4; 0-灭，1-亮，2-闪烁(1Hz). DM1_03; 18FECA03; 1s; Warning; 1; 3-4; 0-灭，1-亮. 标定为Allison AT变速箱，使用ETC7， 标定为ZF AMT、DF AMT、伊顿AMT、陕齿AMT，使用DM1_03(B1b34) |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

变速箱维修报警灯（是否需要）

| 功能名称 | 变速箱维修报警灯 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收TCU发的总线信号，点亮变速箱维修报警灯 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到TCU发的总线信号 |
| 反馈信息 | 点亮变速箱维修报警灯 |
| HMI | 黄色 大图标弹窗+小图标，1.5s弹窗显示文字“变速箱保养指示” |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表收不到TCU总线信号，或者信号无效 |
| 输入信号 | 收TCU发的总线信号，具体见通讯协议 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. ETC7; 18FE4A03; 100ms; 变速箱维修报警; 1; 3-4; 0-灭，1-亮，2-闪烁(1Hz). DM1_03; 18FECA03; 1s; 变速箱维修报警; 1; 1-2; 1-亮，其他不亮. 标定为Allison AT箱，使用ETC7 标定为DF AMT箱、陕齿AMT，使用DM1_03 |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

自学习状态显示（是否需要）

| 功能名称 | 自学习状态显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收TCU发的总线信号，显示自学习状态。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到TCU发的总线信号 |
| 反馈信息 | 文字显示“变速箱正在自学习”、“变速箱自学习完成”、“变速箱自学习失败”，显示5s |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表收不到TCU总线信号，或者信号无效 |
| 输入信号 | 收TCU发的总线信号，具体见通讯协议 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. ETC7; 18FE4A03; 100ms; 自学习状态; 5; 1-2; 0：不显示 1：自学习激活 2：自学习完成 3：自学习失败. 仅陕齿AMT具备该功能 |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 | 陕齿设计说明： 仪表显示时间，AMT系统做判断，仪表执行，学习完成，AMT发5s。 状态; 说明. 01; 实时发送当前状态. 10; 当学习完成后发送（直到驾驶员有操作\学习条件不满足时停止置位）. 11; 当学习失败后发送（直到驾驶员有操作\学习条件不满足时停止置位）. |

整车限速功能提醒（HCU是否发了限速指令）

| 功能名称 | - 整车限速功能提醒 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 增加一下大前提：当仪表识别该车为中文仪表时，具备限速提醒自检和声光提醒功能。 当整车车速超过限定的最高车速时，需要声光提醒驾驶员；不同车型，限速功能由HCU来判断，仪表接信号同时判断车速超过限速值，来提醒驾驶员。 根据法规要求，整车限速提醒指示需上电自检，因此仪表增加上电自检显示，无标定项需识别。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到HCU总线信号 3.车速大于识别限速报警值 |
| 反馈信息 | 上电自检：大图标，文字“车速限制指示” 若触发限速功能，点亮限速指示灯,小图标，并蜂鸣最长不超过5s 扬声器频率：（2.6±0.5）khz 扬声器特性：扬声器频率1Hz，占空比50%，音量75±5Db |
| HMI | 指示灯： 颜色：黄色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表收不到HCU总线信号，或者信号无效 3.车速小于限速报警值-3km/h |
| 输入信号 | 仪表需识别标定项“限速功能”中具体限速值，同时判断HCU的限速激活信号 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. 18FFF531; 100ms; 限速功能; 1; 7~8; 00-不限速； 01-最高车速限速； 10-远程限速/锁车； 11-故障限速；. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 | GB 24545-2019 |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 | 任务输入：东风商技电开纪[ 2021] 26 号 |

制动系统

见《TF_03转向制动悬架系统显示及报警需求》。

车身及地盘附件

见《TF_04仪表匹配车身底盘及附件系统功能及报警要求》。

ADAS系统

见《TF_05仪表匹配ADAS系统显示及报警要求》。

TPMS系统

TPMS系统报警需求同燃油车。

远程锁车

远程锁车功能见《00_新能源-仪表远程锁车控制策略定义书》。

气压显示及报警

见《TF_03转向制动悬架系统显示及报警需求》。

EPB功能

见《电动车EPB需求-20220419》。

通讯协议

仪表接收报文

PCAN总线通讯速率500K，BCAN总线通讯速率250K。

|  | 周期 |  | ID | BYTE | BIT | Data content | Value | 功能定义对应内容&Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20ms |  | 0CFFEAF4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-3 |  | 电池组输出电压 | 增益:0.1V;偏移量:0V; 范围:0-6425.5V | 电池组输出电压 |
|  |  |  |  | 4-5 |  | 电池组输出电流 | 增益:0.1A;偏移量:-600A; 范围:-600-5553.5A;充电为负,放电为正 | 电池组输出电流 |
|  |  |  |  | 8 | 1-8 | 当前SOC | 增益:1%;偏移量:0; 范围:0-120% | 当前SOC |
|  | 1s |  | 18FFEEF4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1-8 | SOH | 增益:1%;偏移量:0; 范围:0-100% | SOH |
|  | 0.1s |  | 18FFEFF4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6-7 |  | 当前SOC | 增益:0.1%;偏移量:0; 范围:0-120.0% | 当前SOC |
|  | 1S |  | 18FFF2F4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1-8 | 电池组充电状态 | 0000 0001-停车充电 0000 0010-预留 0000 0011-未充电 0000 0100-充电完成 1111 1110-异常 1111 1111-无效 | 电池组充电状态 |
|  | 1s |  | 18FECAF4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 保护灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 保护灯 |
|  |  |  |  | 1 | 3-4 | 黄色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 黄色报警灯 |
|  |  |  |  | 1 | 5-6 | 红色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 红色报警灯 |
|  |  |  |  | 3 | 1-8 | SPNlsb | 增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN | SPNlsb |
|  |  |  |  | 4 | 1-8 | SPN byte2 |  | SPN byte2 |
|  |  |  |  | 5 | 1-5 | FMI | 增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI | FMI |
|  |  |  |  | 5 | 6-8 | SPNmsb |  | SPNmsb |
|  |  |  |  | 6 | 1-7 | 发生次数 | 增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次 | 发生次数 |
| 电机控制系统，当电机系统存在一个以上故障时，ID分别为18ECFFEF,18EBFFEF。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20ms |  | 0CFF11EF |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-2 |  | 控制器母线电流 | 增益:0.1A;偏移量:-600A; 范围:-600-5953.5A | 控制器母线电流，负为发电,正为驱动 |
|  |  |  |  | 3-4 |  | 控制器母线电压 | 增益:0.1V;偏移量:0A; 范围:0-6553.5A | 控制器母线电压 |
|  |  |  |  | 5-6 |  | 电机当前转速 | 增益:0.25rpm;偏移量:0rpm; 范围:0-16383.75rpm | 电机当前转速 |
|  |  |  |  | 7-8 |  | 电机当前转矩 | 增益:1Nm;偏移量:0Nm; 范围:0-65535Nm | 电机当前转矩 |
|  | 1s |  | 18FECAEF |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 保护灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 保护灯 |
|  |  |  |  | 1 | 3-4 | 黄色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 黄色报警灯 |
|  |  |  |  | 1 | 5-6 | 红色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 红色报警灯 |
|  |  |  |  | 3 | 1-8 | SPNlsb | 增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN | SPNlsb |
|  |  |  |  | 4 | 1-8 | SPN byte2 |  | SPN byte2 |
|  |  |  |  | 5 | 1-5 | FMI | 增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI | FMI |
|  |  |  |  | 5 | 6-8 | SPNmsb |  | SPNmsb |
|  |  |  |  | 6 | 1-7 | 发生次数 | 增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次 | 发生次数 |
| 空压机系统，当空压机系统存在一个以上故障时，ID分别为18ECFF30,18EBFF30。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1s |  | 18FECA30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 保护灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 保护灯 |
|  |  |  |  | 1 | 3-4 | 黄色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 黄色报警灯 |
|  |  |  |  | 1 | 5-6 | 红色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 红色报警灯 |
|  |  |  |  | 3 | 1-8 | SPNlsb | 增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN | SPNlsb |
|  |  |  |  | 4 | 1-8 | SPN byte2 |  | SPN byte2 |
|  |  |  |  | 5 | 1-5 | FMI | 增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI | FMI |
|  |  |  |  | 5 | 6-8 | SPNmsb |  | SPNmsb |
|  |  |  |  | 6 | 1-7 | 发生次数 | 增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次 | 发生次数 |
| DCDC系统，当DCDC系统存在一个以上故障时，ID分别为18ECFF1A,18EBFF1A。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1s |  | 18FECA1A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 保护灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 保护灯 |
|  |  |  |  | 1 | 3-4 | 黄色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 黄色报警灯 |
|  |  |  |  | 1 | 5-6 | 红色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 红色报警灯 |
|  |  |  |  | 3 | 1-8 | SPNlsb | 增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN | SPNlsb |
|  |  |  |  | 4 | 1-8 | SPN byte2 |  | SPN byte2 |
|  |  |  |  | 5 | 1-5 | FMI | 增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI | FMI |
|  |  |  |  | 5 | 6-8 | SPNmsb |  | SPNmsb |
|  |  |  |  | 6 | 1-7 | 发生次数 | 增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次 | 发生次数 |
| 整车状态信息， |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1s | 18FFF531 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 档位指示 | 00：D档； 01：N档; 10：R档； 11：故障 | 档位指示 |
|  |  |  |  | 3 | 1-2 | 巡航工作状态 | 00：不工作 01：工作 | 巡航工作状态 |
|  |  |  |  | 3 | 3-4 | PTO工作状态 | 00：不工作 01：工作 | PTO工作状态 |
|  |  |  |  | 3 | 5 | READY灯状态 | 0:灯灭;1:灯亮 | READY灯状态 |
|  |  |  |  | 4 | 1-8 | 巡航车速 | 增益：1km/h;偏移量:0km/h; 范围:0-250 | 巡航车速 |
|  |  |  |  | 5-6 |  | PTO转速 | 增益:1rpm;偏移量:0rpm; 范围:0-65535rpm | PTO转速 |
|  |  |  |  | 7 | 1-4 | 整车状态 | 0000：高压未上电； 0001:高压已上电，车辆可正常运行 0010:电机驱动 0011:能量回收 0100:倒车 1101-1111：预留 | 整车状态 |
| 冷却系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.2s | 0C3DD7A7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1-8 | 冷却液温度 | 增益:1℃;偏移量:-40℃; 范围:-40-210℃ | 冷却液温度 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 电子风扇状态 | 0：正常 1：故障 | 电子风扇状态 |
|  |  | 1s | 18FECA03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 保护灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 保护灯 |
|  |  |  |  | 1 | 3-4 | 黄色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 黄色报警灯 |
|  |  |  |  | 1 | 5-6 | 红色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 红色报警灯 |
|  |  |  |  | 3 | 1-8 | SPNlsb | 增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN | SPNlsb |
|  |  |  |  | 4 | 1-8 | SPN byte2 |  | SPN byte2 |
|  |  |  |  | 5 | 1-5 | FMI | 增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI | FMI |
|  |  |  |  | 5 | 6-8 | SPNmsb |  | SPNmsb |
|  |  |  |  | 6 | 1-7 | 发生次数 | 增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次 | 发生次数 |
|  |  |  |  | 1 | 5-6 | 红色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 红色报警灯 |
| 电池烟雾检测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整车控制器故障，当整车控制器存在一个以上故障时，ID分别为18ECFF31,18EBFF31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1s |  | 18FECA31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 保护灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 保护灯 |
|  |  |  |  | 1 | 3-4 | 黄色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 黄色报警灯 |
|  |  |  |  | 1 | 5-6 | 红色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 红色报警灯 |
|  |  |  |  | 3 | 1-8 | SPNlsb | 增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN | SPNlsb |
|  |  |  |  | 4 | 1-8 | SPN byte2 |  | SPN byte2 |
|  |  |  |  | 5 | 1-5 | FMI | 增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI | FMI |
|  |  |  |  | 5 | 6-8 | SPNmsb |  | SPNmsb |
|  |  |  |  | 6 | 1-7 | 发生次数 | 增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次 | 发生次数 |
| 高压转向控制系统故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1s |  | 18FECA13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 保护灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 保护灯 |
|  |  |  |  | 1 | 3-4 | 黄色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 黄色报警灯 |
|  |  |  |  | 1 | 5-6 | 红色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 红色报警灯 |
|  |  |  |  | 3 | 1-8 | SPNlsb | 增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN | SPNlsb |
|  |  |  |  | 4 | 1-8 | SPN byte2 |  | SPN byte2 |
|  |  |  |  | 5 | 1-5 | FMI | 增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI | FMI |
|  |  |  |  | 5 | 6-8 | SPNmsb |  | SPNmsb |
|  |  |  |  | 6 | 1-7 | 发生次数 | 增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次 | 发生次数 |
| 低压转向控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.1s |  | 0CF6034D |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 工作状态 | 00：停机；01：运行 10：故障 | 工作状态 |
|  | 1s |  | 18FECA4D |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 保护灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 保护灯 |
|  |  |  |  | 1 | 3-4 | 黄色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 黄色报警灯 |
|  |  |  |  | 1 | 5-6 | 红色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 红色报警灯 |
|  |  |  |  | 3 | 1-8 | SPNlsb | 增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN | SPNlsb |
|  |  |  |  | 4 | 1-8 | SPN byte2 |  | SPN byte2 |
|  |  |  |  | 5 | 1-5 | FMI | 增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI | FMI |
|  |  |  |  | 5 | 6-8 | SPNmsb |  | SPNmsb |
|  |  |  |  | 6 | 1-7 | 发生次数 | 增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次 | 发生次数 |
|  |  |  |  | 1 | 5-6 | 红色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 红色报警灯 |
| 高压配电盒故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1s |  | 18FECA81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 保护灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 保护灯 |
|  |  |  |  | 1 | 3-4 | 黄色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 黄色报警灯 |
|  |  |  |  | 1 | 5-6 | 红色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 红色报警灯 |
|  |  |  |  | 3 | 1-8 | SPNlsb | 增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN | SPNlsb |
|  |  |  |  | 4 | 1-8 | SPN byte2 |  | SPN byte2 |
|  |  |  |  | 5 | 1-5 | FMI | 增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI | FMI |
|  |  |  |  | 5 | 6-8 | SPNmsb |  | SPNmsb |
|  |  |  |  | 6 | 1-7 | 发生次数 | 增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次 | 发生次数 |
| 再生制动系统故障，当再生制动系统存在一个以上当前故障时，按照数据传输协议发送故障码，传输协议的具体要求参照SAE J1939-21，此时ID分别为18ECFF0B，18EBFF0B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1s |  | 18FECA0B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 保护灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 保护灯 |
|  |  |  |  | 1 | 3-4 | 黄色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 黄色报警灯 |
|  |  |  |  | 1 | 5-6 | 红色报警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 红色报警灯 |
|  |  |  |  | 3 | 1-8 | SPNlsb | 增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN | SPNlsb |
|  |  |  |  | 4 | 1-8 | SPN byte2 |  | SPN byte2 |
|  |  |  |  | 5 | 1-5 | FMI | 增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI | FMI |
|  |  |  |  | 5 | 6-8 | SPNmsb |  | SPNmsb |
|  |  |  |  | 6 | 1-7 | 发生次数 | 增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次 | 发生次数 |
| 电池烟雾检测信息，对于TK1A，n=01……18(12hex) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1s |  | 1801F480 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1-8 | 烟雾报警状态 | AA:无报警 55：有报警 | 烟雾报警状态 |
|  | 1s |  | 1802F480 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1-8 | 烟雾报警状态 | AA:无报警 55：有报警 | 烟雾报警状态 |
|  | 1s |  | 1803F480 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1-8 | 烟雾报警状态 | AA:无报警 55：有报警 | 烟雾报警状态 |
|  | 1s |  | 1804F480 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1-8 | 烟雾报警状态 | AA:无报警 55：有报警 | 烟雾报警状态 |

仪表发动报文

仪表发送报文见《D320&D560仪表通讯协议》。

法规需求

ISO2575汽车控制件，指示器及信号灯的标志

GB 19836

等

变更日志

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.2 | 20220227 | 刘小星 | 完善需求 |