变更记录

| 版本号 | 日期 | 说明 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 2022/12/17 | 第一版仪表显示需求 | 张志 |

范围

本文档适用于酷哇线控底盘KT1E与智能驾驶相关的仪表显示需求定义。

系统功能介绍

功能概述

仪表匹配智能驾驶系统，需要实现自动驾驶状态提醒、指示灯提醒、文本提醒、声音提醒震动提醒等功能。

功能需求

- 3.2.1自动驾驶指示灯

| 功能名称 | 自动驾驶指示灯 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收ADU发送的Telltale display request信号，显示对应的自动驾驶的各状态指示灯； |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，触发： 1. ON档电源接通； 2. 收到Telltale display request信号； |
| 信号状态 | 自动驾驶各状态的指示灯 0×00; OFF; 不显示. 0×01; 灰色图标常亮; 不可用状态灯常亮. 0×02; 白色图标常亮; 待命状态灯常亮. 0×03; 白色图标闪烁0.5s on 0.5s off；; 待命状态灯闪烁，1Hz. 0×04; 绿色图标常亮; 激活状态灯常亮. 0×05; 绿色图标闪烁0.5s on 0.5s off；; 激活状态灯闪烁，1Hz. 0×06; 红色图标常亮; 故障状态灯常亮. 0×07; 红色图标闪烁0.25s on 0.25s off；; 故障状态灯闪烁，2Hz. ……; reserved; 预留，不显示. 状态; 不可用状态; 系统就绪状态; 系统激活状态; 系统故障状态. 自主. |
| HMI | 图标供参考，通过不同颜色进行区分 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1. ON档电源断开； 2. 仪表收不到Telltale display request信号，或者Telltale display request信号值为reserved； |
| 输入信号 | 总线 具体见通讯协议 |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | 默认状态为OFF |

- 3.2.2自动驾驶弹窗文本提醒

| 功能名称 | 自动驾驶弹窗文本提醒 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当仪表接收ADU发送的MessageDisplayRequest信号，显示对应的自动驾驶相关的各条文字提醒和报警音提醒 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，触发： 1. ON档电源接通； 2. 收到MessageDisplayRequest信号； |
| 信号状态 | 自动驾驶相关的文字提醒 信号值; 文字信息; 分类; 声音提醒. 文本; 图标. 111; 自动驾驶系统自检中; /; B; 单声蜂鸣. 112; 自动驾驶系统不可用，系统故障; B; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 113; 自动驾驶系统不可用，硬件故障; B; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 114; 自动驾驶系统已就绪，可激活; B; 单声蜂鸣. 115; 自动驾驶系统激活中; /; B; 单声蜂鸣. 116; 激活失败，请挂D挡; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 117; 激活失败，请锁车门; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 118; 激活失败，请系好安全带; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 119; 激活失败，请回到驾驶座位; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 120; 激活失败，请松开刹车; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 121; 激活失败，请松开手刹; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 122; 激活失败，请注视前方; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 123; 激活失败，请手握方向盘; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 124; 激活失败，车速过高请减速; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 125; 激活失败，未进入可用区域; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 126; 激活失败，目的地距离过远; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 127; 激活失败，路径规划失败; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 128; 自动驾驶系统已激活，请松开方向盘和脚踏; B; 单声蜂鸣. 129; 硬件故障，请立即接管！; B; 蜂鸣：2Hz，0.25s on 0.25 off. 130; 系统故障，请立即接管！; B; 蜂鸣：2Hz，0.25s on 0.25 off. 131; 续航里程过低，请立即接管！; B; 蜂鸣：2Hz，0.25s on 0.25 off. 132; 超出自动驾驶范围，请立即接管！; B; 蜂鸣：2Hz，0.25s on 0.25 off. 133; 天气状况不良，请立即接管！; B; 蜂鸣：2Hz，0.25s on 0.25 off. 134; 驾驶员离座，请立即接管！; B; 蜂鸣：2Hz，0.25s on 0.25 off. 135; 驾驶员疲劳，请立即接管！; B; 蜂鸣：2Hz，0.25s on 0.25 off. 136; 胎压异常，请立即接管！; B; 蜂鸣：2Hz，0.25s on 0.25 off. 137; 外部环境不良，请立即接管！; B; 蜂鸣：2Hz，0.25s on 0.25 off. 138; 门未锁，请立即接管！; B; 蜂鸣：2Hz，0.25s on 0.25 off. 139; 外灯故障，建议接管车辆; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 140; 雨刮故障，建议接管车辆; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 141; 续航里程低，建议接管车辆; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 142; 即将超出自动驾驶可用范围，建议接管车辆; A; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 143; 自动驾驶系统关闭，请注意安全驾驶; B; 单声报警. 144; 请注意安全驾驶; A; 单声报警. 145; 检测到吸烟，请注意安全; A; 单声报警. 146; 检测到使用手机，请注意安全; A; 单声报警. 147; 检测到视线偏移，请注意安全; A; 单声报警. 148; 驾驶员疲劳，建议前往服务区休息; A; 单声报警. 149; 请驾驶员立即回座; B; 蜂鸣：1Hz，0.5s on 0.5s off. 150; 紧急制动; B; FCWS二级报警声音. 151~255; 预留. |
| HMI | 在仪表界面中央以弹出文本框的形式提醒 显示形式供参考 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1. ON档电源断开； 2. 仪表收不到MessageDisplayRequest信号，或者MessageDisplayRequest信号值为reserved； 3．有最大显示时长限制，最大时长5s（或按照整车厂当前定义值），即使ADU发送的信号值持续超过5s，message也在显示满5s后消失； |
| 输入信号 | 总线 具体见通讯协议 |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 | 无 |
| 其他技术要求 | 其他重要说明： 在没有出现报警音被打断而需要考虑声音完整性的情况下，报警音提醒应和文字提醒同步出现； 声音提醒需确保完整性：针对报警音，需将当前正在播放的一声完整发出后才允许切到其他声音提醒； 文字信息的分类，分为A/B 类： （1）A类：主要是一些状态类提醒； 有最大显示时长限制，最大时长5s（或按照整车厂当前定义值），即使ADU发送的信号值持续超过5s，message也在显示满5s后消失； 无最小显示时长限制，即最小显示时长为0s（或按照整车厂当前定义值，但不建议超过1.5s）； 如果ADU发送的信号值处于最小显示时长和最大显示时长之间，则message显示时长取决于ADU信号值的时长；能将上次蜂鸣显示完整后再显示下一个。 （2）B类：主要是一些严重故障或紧急操作类提醒，如接管提醒； 无最大显示时长限制，显示时长取决于ADU信号值的时长； 无最小显示时长限制，即最小显示时长0s（或按照整车厂当前定义值，但不建议超过1s）； （3）优先级： B类高于A类，B类可打断A类； B类也可打断其他正在显示的整车厂已定义的文字提醒内容； B类不可通过按键切换掉； （4）显示位置： 显示位置统一是中间弹框； 现阶段作为调试使用，后续具体故障归类显示 |

限速提醒

| 功能名称 | 限速提醒 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当仪表接收ADU发送的SpeedLimitDisplayRequest信号时，在下图如示位置进行限速车速显示。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，触发： 1. ON档电源接通； 2. 收到SpeedLimitDisplayRequest信号； |
| 信号状态 | 0×00; Off. 0×01; 限速10km/h. 0×02; 限速20km/h. 0×03; 限速30km/h. 0×04; 限速40km/h. 0×05; 限速50km/h. 0×06; 限速60km/h. 0×07; 限速70km/h. 0×08; 限速80km/h. 0×09; 限速90km/h. 0×0A; 限速100km/h. 0×0B; 限速110km/h. 0×0C; 限速120km/h. |
| HMI | 显示形式供参考 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1. ON档电源断开； 2. 相关控制器收不到SpeedLimitDisplayRequest信号，或者SpeedLimitDisplayRequest信号无效； |
| 输入信号 | 总线 具体见通讯协议 |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

紧急制动提醒

| 功能名称 | 紧急制动提醒 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收MessageDisplayRequest（2.4.3需求已覆盖）和VoiceReminderRequest信号（2.4.6需求已覆盖），提醒驾驶员车辆紧急制动。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.接收到MessageDisplayRequest和VoiceReminderRequest信号 |
| 信号状态 | message文字提醒 |
| HMI | 接收到MessageDisplayRequest信号，弹窗图标及文本提醒“紧急制动” 0×54：紧急制动 图标使用现有图标 接收到MessageDisplayReques信号，蜂鸣器：2Hz，0.25s on 0.25 off 0×149：蜂鸣器：2Hz，0.25s on 0.25 off（需求已合并） |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 仪表收不到MessageDisplayRequest和VoiceReminderRequest信号，或者MessageDisplayRequest和VoiceReminderRequest信号无效 |
| 输入信号 | 见通讯协议 |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 | NA |
| 其他技术要求 | NA |

通讯协议

接收报文

| 报文 | 周期 | ID | Byte | Bit | Bit Len | Signal | Value | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMI_ADCU | 100 | 0x18FF709E | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 0 | # 0 | # 4 | # TelltaleDisplayRequest | # 0x0:power off mode（不显示） # 0x1:not ready mode（状态图标常亮，颜色为灰色）； # 0x2:ready mode（状态图标常亮，颜色为白色）； # 0x3:（状态图标闪烁，0.5s on 0.5s off，颜色为白色）； # 0x4:engage（状态图标常亮，颜色为绿色）； # 0x5:（状态图标闪烁，0.5s on o.5s off，颜色为绿色）； # 0x6:emergency mode（状态图标常亮，颜色为红色）； # 0x7:（状态图标闪烁，0.5s on 0.5s off，颜色为红色）； # 0x8~0xF:reserved |  |
|  |  |  | # 1 | # 8 | # 4 | # MessageDisplayRequest | # 0=自动驾驶系统异常，请立即接管！ 1=车辆状态异常，请立即接管！ 2=当前环境不佳，请立即接管！ 3=驾驶员状态异常，请立即接管！ 4=刹车未松开，请立即接管！ 5=方向盘未松开，请立即接管！ 6=车辆长时间静止，请立即接管！ 7=安全带未系，请立即接管！ 8=车门开启，请立即接管！ 9=未挂D档，请立即接管！ 10=手刹拉起，请立即接管！ 11=车辆压线，请立即接管！ 12=变道行为异常，请立即接管！ 13=车辆行驶状态异常，请立即接管！ 14=避障行为异常，请立即接管！ 15=GPS信号弱，建议接管 16=前车灯异常，建议接管 17=雨刮异常，建议接管 18=喇叭异常，建议接管 19=驾驶员状态异常，建议接管 20=变道行为异常，建议接管 21=避障行为异常，建议接管 22=车身姿态异常，建议接管 23=胎压异常，请立即接管 24=预留 25=自动驾驶已退出，请注意安全驾驶 26=制动退出自动驾驶，请同时手握方向盘 27=制动不足，自动驾驶退出失败 28=转向退出自动驾驶，请手握方向盘 29=自动驾驶准备中 30=自动驾驶已就绪,可激活 31=自动驾驶激活中，请保持注意 32=自动驾驶系统，已激活 33=激活失败，请立即接管 34=如需退出，请连续按两次 35=请注意安全驾驶 36=自动驾驶系统异常 37=车辆状态不满足激活条件 38=当前环境不符合激活条件 39=前方行人或障碍物，无法激活 40=车道偏离，无法激活 41=车距过近，无法激活 42=制动中，无法激活 43=加速中，无法激活 44=转向中，无法激活 45=自动紧急制动系统异常，无法激活 46=驾驶辅助系统运行中，无法激活 47=预留 48=预留 49=安全带未系，无法激活 50=车门未锁，无法激活 51=未挂D挡，无法激活 52=车速过高，无法激活 53=车速过低，无法激活 54=驾驶员状态异常，无法激活 55=自动驾驶系统自检中 56=自动驾驶系统不可用 系统故障 57=自动驾驶系统不可用 硬件故障 58=预留 59=预留 60=预留 61=自动驾驶系统激活中 62=激活失败 请回到驾驶座位 63=激活失败 请松开刹车 64=激活失败 请松开手刹 65=激活失败 请注视前方 66=激活失败 请手握方向盘 67=激活失败 未进入可用区域 68=激活失败 目的地距离过远 69=激活失败 路径规划失败 70=预留 71=预留 72=预留 73=预留 74=续航里程过低 请立即接管！ 75=超出自动驾驶范围 请立即接管！ 76=预留 77=预留 78=预留 79=续航里程低 建议接管车辆 80=即将超出自动驾驶可用范围 建议接管车辆 81=预留 82=预留 83=预留 84=检测到吸烟 请注意安全 85=检测到使用手机 请注意安全 86=检测到视线偏移 请注意安全 87=驾驶员疲劳 建议前往服务区休息 88=请驾驶员立即回座 89=预留 90=预留 91=预留 92=紧急制动 93~254 预留，不显示 |  |
|  |  |  | # 3 | # 24 | # 4 | # SpeedLimitDisplayRequest | # 0×00=Off 0×01=限速10km/h 0×02=限速20km/h 0×03=限速30km/h 0×04=限速40km/h 0×05=限速50km/h 0×06=限速60km/h 0×07=限速70km/h 0×08=限速80km/h 0×09=限速90km/h 0×0A=限速100km/h 0×0B=限速110km/h 0×0C=限速120km/h |  |
|  |  |  | # 3 | # 28 | # 4 | # TargetLaneChange | # 0×00：off 0×01：左侧车道亮起 0×02：右侧车道亮起 … |  |
|  |  |  | # 4 | # 32 | # 4 | # VoiceRemindRequest | # 0×00=reserve 0×01=语音提醒“自动驾驶系统自检中” 0×02=语音提醒“自动驾驶系统故障” 0×03=语音提醒“自动驾驶系统已就绪” 0×04=语音提醒“自动驾驶系统已激活，请松开方向盘和脚踏” 0×05=语音提醒“请立即接管” 0×06=语音提醒“自动驾驶系统已退出，请注意安全驾驶” 0×07=蜂鸣器：1Hz，0.5s on 0.5s off 0×08=蜂鸣器：2Hz，0.25s on 0.25 off 0×09=单声报警音 0×0A=reserved |  |

发送报文

| 报文 | 周期 | ID | Byte | Bit | Bit Len | Signal | Value | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法规要求

暂无

请写清楚法规号，版本（哪一年），与本系统相关的法规要求摘要放进来