- 范围

本文档适用于D560平台燃料车仪表

- 系统功能介绍

功能概述

仪表匹配燃电系统，需要实现燃电系统故障、燃料电池冷却液温度过高报警、加氢报警指示、H2泄露报警、氢气SOC、模式切换显示、低温吹扫提醒以及一些文字提醒功能。

功能清单

燃电系统涉及仪表相关功能清单如下表：

| 功能 | KV1A |
| --- | --- |
| 燃电系统故障 | √ |
| 燃料电池冷却液温度过高报警 | √ |
| 加氢报警指示 | √ |
| H2泄露报警 | √ |
| 氢气SOC | √ |

系统功能框图

针对KV1A车型

IC

PCAN

燃料电池

氢气系统

功能需求

燃电系统故障

| 功能名称 | 燃电系统故障 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收FCU发的总线信号，点亮燃电系统故障指示灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.燃电系统工作状态为故障状态 点亮燃电系统故障指示 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 图标： 颜色：黄色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表收不到燃电系统故障状态信号 |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x18FFA6F5; 工作状态; 1; 1-8; 100ms; 9 故障状态 正常故障下，按照流程停机. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

燃料电池冷却液温度过高报警

| 功能名称 | 燃料电池冷却液温度过高报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收燃料电池的总线信号，点亮燃料电池冷却液温度过高报警故障指示灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2 0x18FECAF5（DM1_FCU）SPN=11187,FMI=0，点亮过温报警指示灯 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 报警灯 图标：用发动机水温过高报警，图标不变，颜色红色，总线信号 颜色：红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 0x18FECAF5（DM1_FCU） SPN不等于11187时，点亮过温报警指示灯 |
| 输入信号 | 总线 |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

H2泄露报警

| 功能名称 | H2泄露报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收燃料电池的总线信号，氢量发生泄漏时点亮H2泄露报警指示灯加蜂鸣报警。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 氢气浓度大于6000ppm |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 报警灯 颜色：红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 氢气浓度小于5500ppm |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x18FFA5F6; 氢气最高浓度; 1-2; 1-16; 100ms; Scale:1mg/kg/bit offset:0 Data range: 0 to 60000 mg/kg 0XFFFE表示异常 0XFFFF表示无效. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

氢气SOC

| 功能名称 | 氢气SOC |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收燃料电池的总线信号，柱状+数字显示氢气SOC |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 氢气剩余质量SOC百分比 |
| 反馈信息 | 大于20%显示绿色，20%—15%显示黄色，15%以下显示红色 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 0x18FFA1F6; 氢气剩余质量SOC百分比; 2; 1-8; 100ms; Scale: 1% offset: 0 Data range: 0 to +100% 0xFF 无效. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

显示模式

| 功能名称 | 显示模式 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收整车控制器总线信号，液晶屏同一位置显示EV或FCV（EV、FCV互斥） |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 整车控制器总线信号 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 显示EV或FCV |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； |
| 输入信号 | 总线 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 备注. 18FFF531; 整车模式; 7; 5-6; 100ms; 00：燃电模式FCV； 01:纯电模式EV 10:发动机模式 11:混动模式. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |

通讯协议

接收报文

| 周期 | ID | Byte | Bit | 内容 | Value | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100ms | 18FFF531 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 5-6 | 整车模式 | 00：燃电模式； 01:纯电模式 10:发动机模式 11:混动模式 | 整车模式 |
| 100ms | 0x18FFA1F6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1-8 | 氢气SOC | Scale: 1% offset: 0 Data range: 0 to +100% 0xFF 无效 |  |
| 100ms | 0x18FFA5F6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-2 | 1-16 | 氢气最高浓度 | Scale:1mg/kg/bit offset:0 Data range: 0 to 60000 mg/kg 0XFFFE表示异常 0XFFFF表示无效 |  |
| 100ms | 0x18FFA6F5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1-8 | 工作状态 | 0 自检 上电过程中燃电各部件自检 1 待机 燃料电池系统待机中 2 正常启动 启动完成可以进行功率输出，但满足可加载功率>=目标输出功率 3 低温启动 低温条件上燃电工作 4 自动运行 正常响应VCU功率请求 5 手动运行 燃电调试时自行加载功率 6 正常停机 停机 7 低温吹扫停机 低温状态下吹扫关机 8 紧急停机 紧急状态下停机 9 故障状态 正常故障下，按照流程停机 |  |

发送报文

无

- 仪表显示内容

无

- 法规要求

无