- 范围

本文档适用于D310、D320新能源平台仪表。

- 系统功能介绍

功能概述

仪表匹配缓速器或整车控制器模拟辅助制动档位，利用电机进行辅助制动，仪表显示缓速器状态。

功能清单

仪表相关功能清单如下表：

| 序号 | 功能 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缓速器工作指示 | √ |  |

系统功能框图

针对D320仪表

目前整车控制器发送辅助制动档位给仪表。

功能需求

驻车制动指示

| 功能名称 | 缓速器工作指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表通过HCU发送的辅助制动档位判断是否开启辅助制动。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档； 2. 且收到辅助制动档位信号和缓速器扭矩或电机负电流。 辅助制动档位报文： ID; 周期; 字节; 位; 物理意义; 备注. 18FF5527; 100ms; 3; 1-8; 0x00-关闭； 0x01-1挡； 0x03-2挡 0x0F-3挡； 0x3F-4挡 其他-无效值; 未定义值视为关闭. 辅助制动工作通过ERC1报文制动负扭矩或电机负电流判断。 ID; 周期; 字节; 位; 物理意义; 备注. 18F00010; 100ms; 2; All; 制动扭矩; 增益：1%，偏移量-125%，范围-100%~0，非零时辅助制动工作. ID; 周期; 字节; 位; 物理意义; 备注. 0CFF11EF; 20ms; 1-2; All; 电机控制器母线电流; 增益：0.1，偏移量-1000，范围-100%~5553.5A ，小于零表示辅助制动工作. 是否配缓速器通过以下报文判断 ID; 周期; 字节; 位; 物理意义; 备注. 18FFC006; 100ms; 1; 7-8; 有无恒速档; - 有恒速功能 - 其余-无. |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 仅档位为0时，判断辅助制动工作1s后，才显示。 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.点火锁OFF/ACC； 2.未收到信号或收到信号但无效 |
| 输入信号 | 总线： |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | 仪表ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |
| 历史失效 |  |
| 验证要求 |  |

通讯协议

接收报文

| 报文 | 周期 | ID | Byte | Bit | Data content | Value | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | 0.1 | 18FF5527 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | All | 辅助制动档位 | 0x00-关闭； 0x01-1挡； 0x03-2挡 0x0F-3挡； 0x3F-4挡 其他-无效值 |  |
| ERC1 | 0.1 | 18F00010 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | All | 制动扭矩 | 增益1%，偏移-125% ，范围-100%-0 | 负值表示辅助制动工作 |
| TP1 | 0.1 | 18FFC006 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 7-8 | 有无恒速档 | 1-带恒速功能 |  |
| MS1 | 0.02 | 0CFF11EF |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-2 | All | 电机控制器母线电流 | 增益：0.1，偏移量-1000，范围-100%~5553.5A | 小于零表示辅助制动工作 |

发送报文

无

转发报文

无

仪表显示内容

- 法规要求

| 法规 | 内容 |
| --- | --- |
| GB 4094-2016 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 |  |
| ISO+2575-2010道路车辆.控制器、指示器和信号装置用符号 |  |
| GB 12676-2014 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 |  |
| GB_T32692-2016商用车辆缓速制动系统试验方法 |  |

- 文档跟踪

变更日志

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2021.3.24 | 刘小星 | 初版 |
| V1.1 | 2021.3.26 | 刘小星 | 更新制动扭矩报文。 |