- 范围

本文档适用于D310、D530、D320、D560、D760平台仪表。

空气悬架系统在各平台匹配如下：

| 空气悬架系统 | D310&D530 国五 | D310&D530 国六 | D320 | D560 | D760常规 | D760大改型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| WABCO ECAS | √ | √ |  |  | √ | √ |
| Knorr ELC | √ | √ | √ |  | √ | √ |
| 瑞丽ECAS |  | √ | √ | √ | √ |  |

不论WABCO ECAS还是Knorr ELC，仪表界面报警指示、故障显示统一称呼ECAS。

不同悬架系统配置通过标定参数区分：

| 标定系统号 | DFIN2 | DFINS | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用平台 | D320、D560 D310&D530国六 D760大改型 | D760常规 |  |
| 参数值含义 |  |  |  |

- 系统功能介绍

功能概述

仪表匹配悬架系统，需要实现气囊充放气提醒、悬架系统高度指示、驱动辅助指示等，以及一些文字提醒功能。

功能清单

悬架系统涉及仪表相关功能清单如下表：

| 序号 | 功能 | 图标 | 机械式 | WABCO ECAS | Knorr ELC | 瑞立ECAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械式空气悬架充放气提醒及指示 | 黄色 | √ |  |  |  |
| 2 | 高度控制指示 | 黄色 黄色 |  | √ | √ | √ |
| 3 | 举升桥提升状态指示 | 黄色 |  | √ | √ | √ |
| 4 | 驱动辅助状态指示 | 黄色 |  | √ | √ | √ |
| 5 | ECAS警告灯 | 黄色 |  | √ | √ | √ |
| 6 | ECAS失效灯 | 红色 |  | √ | √ | √ |
| 7 | 轴荷显示 |  |  |  | √ |  |
| 8 | 系统超时报警 |  |  | √ | √ | √ |
| 9 | DM1故障显示 |  |  | √ | √ | √ |

系统功能框图

匹配机械式空气悬架系统

空气悬架调整开关

IC

匹配电控空气悬架系统

D310&D530&D320&D560&D760常规

ECAS/ELC

IC

BCAN

D760大改型

CGW

MCAN

CCAN

500

ECAS

IC

功能需求

机械式空气悬架充放气提醒及指示

| 功能名称 | 机械式空气悬架充放气提醒及指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当标定为机械式空气悬架时，仅支持一键充放气功能。 按下开关，气囊放气，仪表需要报警，仪表点亮空气悬架指示灯；复位开关，气囊需要充气一段时间，仪表继续报警5min后停止。 D310、D530、D320、D560、D760 常规平台仪表，仪表检测硬线开关信号；D760大改型，仪表接收总线信号。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2. 且收到空气悬架开关闭合信号（高电平），信号消失后，报警持续5min；或者接收到总线有效信号 D760大改型 ID; 周期; 字节; 位; 内容; 说明; 备注. BCMI 18FF2732; 100ms; 7; 1-2; 机械式空气悬架开关; 1-亮，其余不亮. |
| 反馈信息 | LCD上空气悬架报警灯激活，显示大图标1.5s； 大图标消失后，文字显示“空气弹簧处于充放气状态”； 同时有声音报警，扬声器以一定频率鸣叫 |
| HMI | LCD 图标： 颜色： 黄色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2. 或连续5min未收到空气悬架开关信号（高电平）/总线信号无效或未收到 |
| 输入信号 | 硬线/总线： 机械式空气悬架开关信号 |
| 输出信号 | 总线： 空气悬架开关信号，18FF7117第6字节1-2位 D310、D530现生产仪表、D760仪表不发总线信号， D320、D560、D310&D530国六仪表发出总线信号 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 其他技术要求 | 扬声器特性：（2.6±0.5）khz，音量（75±5）db，频率：1HZ，占空比50% |
| 相关资料 | D760大改型初版定义： ID; 周期; 字节; 位; 内容; 说明; 备注. BCMI 18FF2732; 100ms; 4; 1; 机械式空气悬架开关; 1-亮，其余不亮. D760大改型BCM在检测到有开关信号输入，且诊断无电磁阀短路故障时，才会输出有效信号。 |

高度控制指示

| 功能名称 | 高度控制指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当仪表收到高度控制指示总线报文相应位置位信息时，LCD上有高度控制指示。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档； 2. 且收到高度控制指示点亮总线信号 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 说明; 备注. 0CFE5A2F; 后桥高度状态指示; 1; 5-8; 0.1s; 0001、0010、0011：正常告高度1、2、3； 其余：非正常高度; 除0010、0011亮灯外；其余无效（不亮）. 正常高度1不点灯，正常高度2、3点灯。 |
| 反馈信息 | 仪表显示高度控制指示 |
| HMI | LCD 图标： 黄色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.点火锁OFF/ACC； 2. 或收到高度控制指示熄灭总线信号 |
| 输入信号 | 总线： 高度控制指示 |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 其他技术要求 | 不在正常高度1、2、3时，需要点亮ECAS黄灯。 目前对外宣传ECAS黄灯代表悬架不在正常高度。 |
| 相关资料 |  |

举升桥提升状态指示

| 功能名称 | 举升桥提升状态指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当仪表收到举升桥状态指示总线报文相应位置位信息时，LCD上有举升桥提升状态指示。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档； 2. 且收到举升桥提升状态指示点亮总线信号 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 说明; 备注. 0CFE5A2F; 举升桥提升状态指示; 5; 7-8; 0.1s; 1-亮，其余不亮. |
| 反馈信息 | 仪表显示举升桥提升状态指示 |
| HMI | LCD 图标： 黄色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.点火锁OFF/ACC； 2. 或收到举升桥提升状态指示熄灭总线信号 |
| 输入信号 | 总线： 举升桥提升状态指示 |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

驱动辅助状态指示

| 功能名称 | 驱动辅助状态指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当仪表收到驱动辅助状态指示报文相应位置位时，LCD上有驱动辅助状态指示。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档； 2. 且收到驱动辅助状态指示点亮总线信号 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 说明; 备注. 0CFE5A2F; 驱动辅助状态指示; 4; 5-8; 0.1s; 除0001、0010、0111亮灯外；其余不亮. |
| 反馈信息 | 仪表显示驱动辅助状态指示 |
| HMI | LCD 图标： 黄色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.点火锁OFF/ACC； 2. 或收到驱动辅助状态指示熄灭总线信号 |
| 输入信号 | 总线： 驱动辅助状态指示信号 |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 | ISO2575汽车控制件，指示器及信号灯的标志 |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

ECAS警告灯

| 功能名称 | ECAS警告灯 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当悬架系统不在正常高度时，仪表判断ECAS警告总线信号，点亮ECAS警告灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档； 2.且收到ECAS警告指示点亮总线信号 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 说明; 备注. 0CFE5A2F; 高度状态指示; 1; 5-8; 0.1s; 若不为0001或0010或0011，ECAS黄灯点亮. |
| 反馈信息 | ECAS警告指示灯亮 |
| HMI | LCD 图标： 颜色：黄色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.点火锁OFF/ACC； 2.或收到ECAS警告指示熄灭总线信号 |
| 输入信号 | 总线： ECAS警告信号 |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电源 |
| 其他技术要求 | 匹配WABCO ECAS、Knorr ELC、瑞立ECAS： 当收到ECAS黄灯点亮信号，仪表报警，显示ECAS报警灯黄色/白色大图标（彩屏仪表：黄色，黑白屏仪表：白色），同时文字显示“ECAS警告”，1.5s后大图标消失；当车速超过30km/h且ECAS黄灯点亮信号持续30s，该故障再次触发，白色/红色（彩屏仪表：红色，黑白屏仪表：白色）文字显示“空气悬架偏离正常高度”。 |
| 相关资料 |  |

ECAS失效灯

| 功能名称 | ECAS失效灯 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当气囊不在正常高度后，仪表收到ECAS失效总线信号时，点亮ECAS失效灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档； 2.且收到ECAS失效指示点亮总线信号 ID; 内容; 字节; 位; 周期; 说明; 备注. 18FECA2F; 红色报警灯; 1; 3-4; 0.1s; 任意一个为1，均点灯. 红色报警灯; 1; 5-6; 0.1s. |
| 反馈信息 | ECAS失效指示灯亮 |
| HMI | LCD 图标： 颜色：红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.点火锁OFF/ACC； 2.或收到ECAS失效指示熄灭总线信号 |
| 输入信号 | 总线： ECAS失效信号 |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电源 |
| 其他技术要求 | 匹配WABCO ECAS、Knorr ELC、瑞立ECAS： 当收到ECAS红灯点亮信号，仪表报警，显示ECAS报警灯红色/白色大图标（彩屏仪表：红色；黑白屏仪表：白色），同时有下表所示故障，仪表白色/红色（彩屏仪表：红色，黑白屏仪表：白色）文字显示“ECAS高度传感器异常”；无附件1故障则显示“ECAS失效”。 |
| 相关资料 | 与瑞立确认，瑞立DM1 Byte1 bite5-6无效，仪表软件做兼容。 |

附件1故障清单

匹配WABCO ECAS，识别下表故障清单：

| SID （不同于标准SPN，只采用SPN低8位） | FMI | 故障描述 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 2 | 前轴右高度传感器内部电压超出范围或运行错误 |
| 16 | 3 | 前轴右高度传感器短路到电源 |
| 16 | 5 | 前轴右高度传感器开路 |
| 16 | 6 | 前轴右高度传感器短路到地 |
| 18 | 2 | 后轴右高度传感器内部电压超出范围 |
| 18 | 3 | 后轴右高度传感器短路到电源 |
| 18 | 5 | 后轴右高度传感器开路 |
| 18 | 6 | 后轴右高度传感器短路到地 |
| 19 | 2 | 后轴左高度传感器内部电压超出范围 |
| 19 | 3 | 后轴左高度传感器短路到电源 |
| 19 | 5 | 后轴左高度传感器开路 |
| 19 | 6 | 后轴左高度传感器短路到地 |

匹配Knorr ELC，识别下表故障清单：

| SPN | FMI | 故障描述 |
| --- | --- | --- |
| 3840 | 12 | ELC高度传感器部件故障 |

匹配瑞立ECAS，识别下表故障清单：

| SPN | FMI | 故障描述 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 3 | 前桥高度传感器与主电源短路 |
| 16 | 5 | 前桥高度传感器开路 |
| 16 | 6 | 前桥高度传感器与地线短路 |
| 18 | 3 | 右后桥高度传感器与主电源短路 |
| 18 | 5 | 右后桥高度传感器开路 |
| 18 | 6 | 右后桥高度传感器与地线短路 |
| 19 | 3 | 左后桥高度传感器与主电源短路 |
| 19 | 5 | 左后桥高度传感器开路 |

轴荷显示

| 功能名称 | 轴荷显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收轴荷报文，在LCD中显示轴荷信息（在菜单界面查看，非默认界面） 只显示驱动轴轴荷（根据报文判断识别） |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档. 2.且收到轴荷相关指示信息信号 ID; 周期; 内容; 字节; 位; 说明; 备注. VW 18FEEA2F; 0.1s; 轴位置; 1; All; 0000 1111 轴1（前桥） 0001 1111 轴2（中桥） 0010 1111 轴3（后桥）. 轴荷; 2-3; All; 增益:0.5kg/bit;偏移量:0kg; 范围:0-32127.5 kg. DM1 18FECA2F; 1s; DTC. |
| 反馈信息 | 菜单界面： 轴荷信息 |
| HMI | LCD显示 |
| 取消条件 |  |
| 输入信号 | 总线：轴荷报文 |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 |  |
| 其他技术要求 | 当ECAS标定为KNORR的ELC时，显示轴荷信息如上定义。 当无报文时，显示—T 仪表识别到第2、3字节是0Xffff时，不显示该轴轴荷；非0Xffff的，根据第一字节轴位置，显示对应轴荷，Knorr ELC发送轴荷信息是依次发出的。 |
| 相关资料 |  |

系统超时报警

| 功能名称 | 系统超时报警 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 根据车辆标定配置，在点火锁ON档仪表工作时，若仪表一定周期内未收到ECAS的ASC1报文，则报出“ECAS CAN报文超时”，如后面又收到报文，则故障立刻消除。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档； 2.一定周期未收到ASC1报文 D310&D530 EOL仪表、D760仪表：3s D320、D560仪表：5倍周期 D760大改型：对所有ECU统一为，上电自检完成后（3s），若5s未收到相应报文，报超时故障 所有平台全部统一为：仪表ON档上电后5s开始判断，报文5倍周期小于3s采用3s，大于3s采用5倍周期 |
| 反馈信息 | 仪表显示：ECAS CAN报文超时 |
| HMI |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.点火锁OFF/ACC； 2.或收到ASC1报文 |
| 输入信号 | 总线： ASC1报文 0CFE5A2F |
| 输出信号 | 无 |
| 电源模式 | ON档电源 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |

DM1故障显示

| 功能名称 | DM1故障显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收ECAS发的DM1报文，解读SPN/SID-FMI，根据故障清单显示相关故障 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.未收到DM1故障 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 显示文字故障“ECAS:XXXXXX(SPN/SID-FMI)” |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表收到系统故障 |
| 输入信号 | 总线 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. DM1_2F; 18FECA2F; 1s; DTC; 3-6; All. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | WABCO SID-FMI，SID只看DM1的byte3，不看byte4和byte5bit1-5 Knorr ELC和瑞立的ECAS DM1都是按照标准定义。 |
| 相关资料 |  |

通讯协议

接收报文

| 报文 | 周期 | ID | Byte | Bit | Data content | Value | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DM1 | 1s | 18FECA2F |  |  |  |  | WABCO |
|  |  |  | 1 | 3-4 | 黄色报警灯 | 0：灯灭；1：灯亮 | ECAS红灯 |
|  |  |  |  | 5-6 | 红色报警灯 | 0：灯灭；1：灯亮 |  |
|  |  |  | 3 | All | SPN, 8 least significant bits of SPN | Factor:1SPN｜Offset: 0∣Range:0~524287 | SID=byte3 |
|  |  |  | 4 | All | SPN, second byte of SPN | 0x2F |  |
|  |  |  | 5 | 1-5 | FMI | Factor:1FMI｜Offset: 0∣Range:0~31 |  |
|  |  |  | 5 | 6-8 | SPN, 3 most significant bits | 0x04 |  |
|  |  |  | 6 | 1-7 | Occurrence Count | Factor:1OC｜Offset: 0∣Range:0~126 |  |
| DM1 | 1s | 18FECA2F |  |  |  |  | Knorr、瑞立 |
|  |  |  | 1 | 3-4 | 黄色报警灯 | 0：灯灭；1：灯亮 | ECAS红灯 |
|  |  |  |  | 5-6 | 红色报警灯 | 0：灯灭；1：灯亮 |  |
|  |  |  | 3 | All | SPN, 8 least significant bits of SPN | Factor:1SPN｜Offset: 0∣Range:0~524287 | 00 |
|  |  |  | 4 | All | SPN, second byte of SPN |  |  |
|  |  |  | 5 | 1-5 | FMI | Factor:1FMI｜Offset: 0∣Range:0~31 | FMI |
|  |  |  | 5 | 6-8 | SPN, 3 most significant bits |  |  |
|  |  |  | 6 | 1-7 | Occurrence Count | Factor:1OC｜Offset: 0∣Range:0~126 |  |
| ASC1 | 0.1s | 0CFE5A2F |  |  |  |  | WABCO、Knorr、瑞立 |
|  |  |  | 1 | 5-8 | ECAS 黄灯 | 若不为0001或0010或0011，黄灯点亮。 |  |
|  |  |  |  | 5-8 | 高度状态指示 | 除0010、0011亮灯外，其余均不亮 |  |
|  |  |  | 4 | 5-8 | 驱动辅助状态指示 | 0001，0010,0111亮灯，其余不亮 |  |
|  |  |  | 5 | 7-8 | 举升桥提升状态指示 | 01：亮灯；其余不亮 |  |
| VW | 0.1s | 18FEEA2F |  |  |  |  | Knorr |
|  |  |  | 1 | All | 轴位置 | 0000 1111 轴1（前桥） 0001 1111 轴2（中桥） 0010 1111 轴3（后桥） |  |
|  |  |  | 2-3 | All | 轴荷 | 增益:0.5kg/bit;偏移量:0kg; 范围:0-32127.5 kg |  |

发送报文

无

转发报文

匹配Knorr ELC时，悬架系统需要获取制动系统转向、制动、轮速信号。

针对D320、D760 5寸屏平台，需要仪表将PCAN上以下报文转发到BCAN。

PCAN转发到BCAN:

| 报文 | 周期 | ID | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| VDC2 | 0.1s | 18F0090B | 可以不关联标定项，全部转发 |
| EBC1 | 0.1s | 18F0010B |  |
| EBC2 | 0.1s | 18FEBF0B |  |

D760大改型仪表只接信息CAN，无报文转发职责。

仪表显示内容

无

- 法规需求

| 法规 | 内容 |
| --- | --- |
| GB 4094-2016 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 | 无悬架系统相关指示灯定义 |
| ISO+2575-2010道路车辆.控制器、指示器和信号装置用符号 | 无悬架系统相关指示灯定义 |

- 文档跟踪

变更日志

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更描述 |
| --- | --- | --- | --- |