- 功能介绍

EPB系统功能需求

驻车制动指示

| 功能名称 | 驻车制动指示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当车辆处于驻车制动状态时，仪表上P灯点亮。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.仪表ON档电； 2.且收到驻车制动指示有效信号 ID; 周期; 字节; 位; 信号; 备注. EPB1 18FF3C50; 100ms; 5; 1-8; 驻车制动指示; 1：点灯 其余不点. |
| 反馈信息 | P灯点亮 |
| HMI | LED 图标： 红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.仪表进入休眠状态 2.未收到信号或收到信号但无效 |
| 输入信号 | 总线： |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | 仪表ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 | 仪表无法识别是否带EPB系统，兼容接收CCVS_00中驻车制动开关信号，两者任一有效点亮P灯。 |
| 相关资料 |  |
| 历史失效 |  |
| 验证要求 |  |

EPB临停激活提醒

| 功能名称 | EPB临停激活提醒 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当系统开启临停功能，采用行车制动作为驻车，仪表接收EPB发送信号，屏幕显示临时停车启动，提醒驾驶员；若临停时间过长，则自动转成驻车制动，此时仪表显示字消失，P灯点亮。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档； 2. 且收到EPB临停激活有效信号 ID; 周期; 字节; 位; 信号; 备注. EPB1 18FF3C50; 100ms; 3; 1-2; 临停激活; 1：文字“临时停车制动启动” 其余无效. |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 文字提醒“临时停车制动启动” |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.点火锁OFF/ACC； 2.未收到信号或收到信号但无效 |
| 输入信号 | 总线 |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |
| 历史失效 |  |
| 验证要求 |  |

手刹释放失败原因提醒

| 功能名称 | 手刹释放失败原因提醒 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当驾驶员未踩下制动踏板，操作EPB开关要释放驻车时，EPB限制释放驻车制动，仪表根据EPB发出的信号，提醒驾驶员踩脚刹才能释放驻车。 当车辆气压过低时，若驾驶员操作EPB开关释放驻车，EPB限制释放驻车制动，仪表接收EPB发送信号，提醒驾驶员。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.点火锁ON档/START档； 2. 且收到EPB的提醒信号有效 ID; 周期; 字节; 位; 信号; 备注. EPB1 18FF3C50; 100ms; 2; 1-4; 驻车制动指示; 1：文字“请踩住脚刹释放驻车” 3：文字“气压低，驻车暂时无法解除” 其余无效. |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 文字提醒“请踩住脚刹释放驻车”或“气压低，驻车暂时无法解除”，同时增加滴滴滴3声（3s）提醒驾驶员。声音要求：（2.6±0.5）khz，扬声器响动频率：1Hz，占空比50 % ，音量：75±5dB 仪表收到信号，持续时间≤3s，则文字和声音都持续3s；若信号持续时间＞3s，则文字提醒显示时间与信号有效时间保持同步，报警声仅蜂鸣3s。 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.点火锁OFF/ACC； 2. 未收到信号或收到信号但无效 |
| 输入信号 | 总线： |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 | 当车辆气压过低时限制释放驻车制动，等待气压恢复正常时才能释放，如需强制释放驻车，需踩住脚刹并长按EPB开关5秒。 |
| 历史失效 |  |
| 验证要求 |  |

EPB系统故障灯

| 功能名称 | EPB系统故障灯 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 当EPB系统检测到故障时，会发出报警灯信号，仪表点亮故障灯。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到DM1中故障灯有效信号 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | Warning灯：，黄色 STOP灯：，红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表未收到系统故障 |
| 输入信号 | 总线 报文名; ID; 周期; 字节; 位; 信号; 备注. DM1; 18FECA50; 1s; 1; 3-4; Warning灯; 1-亮，其余不亮. 5-6; STOP灯; 1-亮，其余不亮. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |
| 历史失效 |  |
| 验证要求 |  |

EPB系统故障显示

| 功能名称 | DM1故障显示 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 仪表接收EPB发的DM1报文，解读SPN-FMI，根据故障清单显示相关故障 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入 1.ON档电源接通； 2.收到DM1故障 |
| 反馈信息 |  |
| HMI | 显示文字故障“EPB:XXXXXX(SPN-FMI)” |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出 1.ON档电源断开； 2.仪表未收到系统故障 |
| 输入信号 | 总线 报文名; ID; 周期; 内容; 字节; 位; 备注. DM1_50; 18FECA50; 1s; DTC; 3-6; All. |
| 输出信号 |  |
| 电源模式 | ON档电 |
| 法规要求 |  |
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料 |  |
| 历史失效 |  |
| 验证要求 |  |

通讯协议

接收报文

| 报文 | 周期 | ID | Byte | Bit | Data content | Value | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DM1 | 1s | 18FECA50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3-4 | Warning灯 | 1：ON，其余OFF |  |
|  |  |  |  | 5-6 | Stop灯 | 1：ON，其余OFF |  |
|  |  |  | 3 |  | SPN, 8 least significant bits of SPN | Factor:1SPN｜Offset: 0∣Range:0~524287 |  |
|  |  |  | 4 |  | SPN, second byte of SPN |  |  |
|  |  |  | 5 | 6-8 | SPN, 3 most significant bits |  |  |
|  |  |  | 5 | 1-5 | FMI | Factor:1FMI｜Offset: 0∣Range:0~31 |  |
|  |  |  | 6 | 1-7 | Occurrence Count | Factor:1OC｜Offset: 0∣Range:0~126 |  |
| EPB1 | 0.1s | 18FF3C50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1-4 | 手刹释放失败原因 | 1：文字“请踩住脚刹释放驻车” 3：文字“气压低，驻车暂时无法解除” 其余无效 |  |
|  |  |  | 3 | 1-2 | 临停功能 | 1：文字“临时停车制动启动” 其余无效 |  |
|  |  |  | 5 | 1-8 | 驻车制动指示 | 1：点灯；其余不点 |  |

发送报文

EPB系统需要整车气压信号、车速信号和AUTO Hold信号。

| 报文 | 周期 | ID | Byte | Bit | Data content | Value | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIR1 | 1s | 18FEAE30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | All | Parking Air Pressure | Factor:8kPa｜Offset: 0∣Range:0~2000kPa |  |
|  |  |  | 3 | All | Front Axle Air Pressure | Factor:8kPa｜Offset: 0∣Range:0~2000kPa |  |
|  |  |  | 4 | All | Rear Axle Air Pressure | Factor:8kPa｜Offset: 0∣Range:0~2000kPa |  |
| TCO1 | 0.05s | 0CFE6CEE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7-8 | All | 车速 | Factor:1/256 km/h｜Offset: 0∣Range:0~250.996 km/h |  |
| AUXIO | 0.1s | 0x18FED917 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1-2 | 00：Release brake 01：Activate brake 11：Not available |  | 仪表收到报文0x18F00150 Byte3.5-3.6后，填充到0x18FED917，若没有收到0x18F00150报文，则默认填充00. |

转发报文

无

- 文档跟踪

变更日志

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2022.04.19 | 刘小星 | 初版 |
| V1.1 | 2022.05.09 | 刘小星 | 1.1.2增加报文填充 |