文档编号：PD-IC-D560D320-EOL_CP-V5.3 密级：普通商密 D310&D530&D560&D320&D760大改型 组合仪表CAN总线标定协议

编制; 王佳琳; 日期; 2024.4.29. 校对; 日期. 审核; 日期. 批准; 日期.

版本及更新纪录

| 日期 | 版本 | 内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016.10.31 | V1.0 | 文档模板发布 | 申广俊 |
| 2017.05.19 | V1.1 | 1、增加空调调节类型和整车VECU匹配标定项，更改部分标定语句描述（与标定模板保持一致） 2、增加发动机标定参数 | 申广俊 陈欣宇 |
| 2017.08.16 | V1.2 | 1、增加车辆类别中标定参数 2、补充数据读取中 | 申广俊 陈欣宇 |
| 2017.09.04 | V1.3 | 增加3个标定项： 变速箱型号及速比 整车保养里程 整车保养周期 2、后处理方案增加2个标定参数：12、13 | 申广俊 陈欣宇 |
| 2017.09.18 | V1.4 | 修改部分定义: 1. 建立连接中，仪表正反馈定义更改：02 50 03 -- -- -- -- --改为06 50 03 XX XX XX XX — 2. 身份验证中，02 27 03 -- -- -- -- --改为02 27 07 -- -- -- -- -- 3. 身份验证中，增加仪表正反馈定义，正反馈中身份验证数据1改为4个字节 4. 身份验证中，身份验证数据2中标定设备发送数据10 12 27 04 XX XX XX XX改为10 12 27 08 XX XX XX XX,仪表正反馈中02 67 04 -- -- -- -- --改为02 67 08 -- -- -- -- -- 5. 断开连接中仪表正反馈02 50 01 -- -- -- -- --改为06 50 01 XX XX XX XX — 6. 标定数据中，修正车辆类别、AEBS自动紧急制动系统、排放及升级技术、空调调节类型、整车VECU匹配、整车保养周期中标定设备发送数据的有效数据长度 7. 数据读取中，修正整车保养里程、变速箱型号及速比仪表正反馈数据的有效数据长度 | 申广俊 张凯贤 陈欣宇 |
| 2018.01.05 | V1.5 | 更改标定结束为复位命令 | 张凯贤 |
| 2018.01.19 | V1.6 | 1. 修改流程图 2. 修改链路保持定义 3. 更改流控帧数据 4. 更改标定结束控制 5. 补充保养里程高、低位定义 6. 无效或不要求字节，统一为“—” | 张凯贤 申广俊 徐雄 黄小奇 陶思磊 |
| 2018.04.25 | V1.7 | 增加排放及升级技术、变速箱型号及速比标定子项 后处理方案增加标定参数：14、15、16 | 张凯贤 陈欣宇 |
| 2018.06.05 | V1.8 | - 更改文档模板，增加标定对应的功能说明 - 排放及升级技术增加参数7 | 张凯贤 |
| 2018.07.25 | V1.9 | 根据便函DM18072313，后处理方案增加标定参数17、18。 | 陈欣宇 |
| 2018.08.20 | V2.0 | 增加驱动形式及位置标定项,见5.28; 发动机增加YC国六标定参数27; 排放及升级技术增加标定参数8; 发动机增加康机国六标定参数28,29,30,31,32; | 陈欣宇、方阳丽 |
| 2019.03.03 | V2.1 | 发动机类型增加B407K DDi13国六参数33 变速箱类型增加E1031 Allison AT箱参数26 | 张佩、张凯贤 |
| 2019.03.16 | V2.2 | 针对D310/D530： 增加“超速报警值”标定项； 发动机类型增加参数34、35、36、37、38 增加整车保养里程4万公里标定参数 | 张凯贤 张佩 |
| 2019.04.29 | V2.3 | 增加“发动机类型”标定参数34 | 张凯贤 |
| 2019.6.27 | V2.4 | 根据V2.2和V2.3版本内容冲突，以及BOM系统中标定参数实际情况修订标定协议： 5.7 发动机类型，根据BOM系统目前维护参数情况，B407Z原标定值34修订为39，B4087维持同BOM状态标定值34；完善发动机标志； 5.11 ABS或EBS及厂家，根据BOM系统标定模板仅更新整车标志信息，标定值对应功能无变化； 5.12 TPMS系统有无，扩展仅单胎配，扩展参数4和5，原2、3对应标志补充描述“全车轮胎配”； 5.22排放及升级技术，B46XX修订为B4612； | 张佩 |
| 20190723 | V2.4 | 修改版本及更新记录中V2.1内容，Allsion AT箱参数有25改26，正文是26不变； | 张佩 |
| 20190921 | V2.5 | 更改本文档的范围以及CAN环境，本文档同样适用于新开发D310&D530国六EOL仪表 | 张佩 |
| 20191020 | V2.6 | 标定项“发动机类型”取消原康机ISF定义的参数38，康机ISF不考虑，发动机转速超过表盘范围；标定参数38调整为纯电动标志，仪表不做工作，仅系统校验需要维护参数。 | 张佩 |
| 20191104 | V2.7 | 1.增加后处理标定“19” 2.增加变速箱类型标定“27” 3.增加排放及升级标定参数“9”“10” 4.VECU增加标定参数“4” 5.增加驱动型式及位置标定参数“6” 6.整车暂无“超速报警值”标定参数，默认100 | 张凯贤、张佩 |
| 20200321 | V2.8 | - 扩展后处理配置参数21，DTES国六，用于DDi13； - D310 EOL仪表扩展国五配置，D260E和D260L需要区分，D260E参数从10调整为20，DFIN2目前只配了D260L，所以不影响现有车型 | 张佩 |
| 20200417 | V2.9 | - 发动机类型扩展X7（DDi50/DDi75）国六自主EECU的参数 - 发动机类型的标志进一步补充国五还是国六 - 文档适用范围扩展D760大改型仪表 | 张佩 |
| 20200420 | V3.0 | 1、针对EGi13发动机开发、Cummins14.5L天然气发动机开发，仪表维护扩展发动机的标定参数、燃气后处理配置参数、排放配置参数 | 张佩 |
| 20200521 | V3.1 | - 关于标定项“超速报警值”，增加参数255，代表无超速报警； - 所有采用该模板的仪表，增加标定项“气压报警值定义”、“BSD配置”、“疲劳驾驶报警系统配置”，增加015F、0160、0161三个标定参数 | 张佩 张凯贤 |
| 20200609 | V3.2 | 1、D760大改型增加PEPS配置超时诊断，添加标定项“PEPS配置”增加0162标定参数 | 谢鑫 |
| 20200610 | V3.3 | ECAS类型扩展参数5，D320配瑞丽ECAS。 | 张佩 |
| 20200624 | V3.4 | - 变速箱类型扩展参数28-伊顿AMT、29-陕齿AMT. - 补充D760大改型标定通道说明。 | 张佩 |
| 20200908 | V3.5 | - 补充月照松AESB、LDWS的标定参数 | 张佩 |
| 20200628 | V3.6 | 针对D560新能源仪表 1、增加氢燃料发动机B408Q标定参数：45 2、增加驱动桥的标志E1034，E1035标定参数：30 3、增加电池冷却方式标定项，DID=0164 | 谢鑫 |
| 20210309 | V3.7 | 1、增加燃气泄漏传感器有无标定项DID=0165 2、增加CIOM有无标定项DID=0166 3、增加限速功能有无标定项DID=0167 4、增加行驶记录仪有无标定项DID=0168 | 谢鑫 |
| 202104015 | V3.8 | - 1.电液转向机配置 DID=0169 - 2、后处理方案增加标定参数 - 3、缓速器类型增加标定参数 - 4、变速箱类型增加标定参数 | 谢鑫 |
| 20210519 | V3.9 | - 1、5.11ABS或EBS及厂家和5.16ESC及厂家，补充万安ABS配置参数，功能需求已开发，标定文档未维护 - 7数据读取中增加7.34、7.35、7.36、7.37、7.38、7.39、7.40标定项读取定义 | 张佩 |
| 20210722 | V4.0 | - D320仪表扩展标定项“燃气泄漏传感器配置” | 张佩 |
| 20210726 | V4.1 | - “行驶记录仪配置”调整为“TBOX配置”，数据内容不变 | 张佩 |
| 20210810 | V4.2 | - 因新增标定项DID与仪表已定义内部DID冲突，做调整 - 标定项“TBOX配置”DID由0168调整为0171 - 标定项“限速功能”DID由0167调整为0172 - 后续新增标定项从0171开始增加 - EHPS若D320、D560扩展需调整DID，D760大改型维持现状 | 张佩 |
| 20210811 | V4.3 | - 标定项“燃气瓶数量”内容定义更新，包含燃气瓶数量和布置位置信息 | 张佩 |
| 20210902 | V4.4 | - DID与大改型IVI采用DID定义冲突 - 标定项“TBOX配置”DID由0171调整为0191 - 标定项“限速功能”DID由0172调整为0192 | 张佩 |
| 20210921 | V4.5 | - 定义预留标定项DID | 张佩 |
| 20211009 | V4.6 | - 增加定义D600骡子车用标定DID，2个标定项，电控干燥器配置和EPB配置 | 张佩 |
| 20211013 | V4.7 | - 增加万安EBS标定参数13 - D600骡子发动机类型扩展混动和纯电动配置参数 - 变速箱类型扩展标定参数 - 增加水位传感器配置有无标定项DID为193 | 谢鑫 |
| 20211018/19 | V4.8 | - 1、修改水位传感器的DID，由0193改为0112（因申广俊负责的时候就定义了水位传感器DID为0112） |  |
| 20220101 | V4.9 | - 1、增加应急转向配置标定项DID=0193 | 刘小星 |
| 20220121 | V5.0 | - 1、增加行驶记录仪标定项DID=0194 | 何乐发 |
| 20221013 | V5.1 | - 1、增加发动机类型标定项 DID=0146 | 王佳琳 |
| 20230221 | V5.2 | - 增加盘式制动器磨损报警标定项 DID=014E - 增加驱动形式及位置标定项 DID=015D - 其余标黄位置为按照系统内标定值维护 | 王佳琳 |
| 20230406 | V5.3 | - 增加后处理类型 - 更改发动机类型标定项 | 王佳琳 |
| 20230428 | V5.4 | - 增加发动机类型标定项 DID=0146 - 增加EPB配置标定项 DID=0195 | 王佳琳 |
| 20230529 | V5.5 | - 5.13增加ECAS类型标定值 DID=014C - 5.45 预留标定项中DID=0196定义为驾驶室类型 | 王佳琳 |
| 20230606 | V5.6 | - 5.10 增加DA08变速箱类型标定值；DID=0149 | 王佳琳 |
| 20230901 | V5.7 | - 增加发动机类型标定值DID=0146 | 王佳琳 |
| 20231122 | V5.8 | - 增加发动机类型标定值DID=0146 - 增加乘客侧安全带未系报警功能标定值DID=0151 | 王佳琳 |
| 20231215 | V5.9 | - 增加发动机类型标定值DID=0146 | 王佳琳 |
| 20240102 | V6.0 | - 增加发动机类型标定值DID=0146 - 增加后处理方案标定值DID=0145 - 增加变速箱类型标定值DID=0149 | 王佳琳 |
| 20240112 | V6.1 | - 增加燃气泄漏传感器配置标定值DID=0165 | 王佳琳 |
| 20240311 | V6.2 | - 5.46 增加电控干燥器配置标定项DID=0197 - 7.46增加电控干燥器配置标定项DID=0197 - 5.6 增加后处理方案标定值 DID=0145 - 5.7 增加发动机类型标定值 DID=0146 - 5.10 增加变速箱类型标定值 DID=0149 - 5.24 增加整车VECU匹配标定值 DID=0157 - 5.39 增加电液转向机配置标定值 DID=0169 | 王佳琳 |
| 20240327 | V6.3 | - 5.7 增加发动机类型标定值 DID=0146 - 5.34 增加燃气瓶数量标定值 DID=0163 | 王佳琳 |
| 20240429 | V6.4 | - 5.7 增加发动机类型标定值 DID=0146 - 5.10 增加变速箱类型标定值 DID=0149 - 5.13 增加ECAS类型标定值 DID=014C - 5.14增加缓速器类型标定值DID=014D | 孙君涵 |
| 20240530 | V6.5 | - 5.10 增加变速箱类型标定项 DID=0149 | 王佳琳 |

所有权通告

此文档包含的内容之所有权归东风商用车技术中心所有。未经东风商用车技术中心明确的书面许可，此文档所含内容不允许以任何方式再加工、复制或使用。

Proprietary Notice

This document contains proprietary information and it’s the property of DongFengcommercial vehicle technical center. The material contained herein may not be reproduced, copied, or utilized in any form or by any means without the specific written authorization of an officer at Advanced Engineering Department.

目录

1.电液转向机配置 DID=0169	3

1	范围	9

2	引用文件	9

3	术语	9

4	标定流程	9

4.1	CAN环境	9

4.2	基本流程	9

4.3	建立连接	10

4.4	身份验证	11

4.5	链路保持	11

5	标定数据	11

5.1	里程表传感器每转脉冲数	12

5.2	里程表表头系数	12

5.3	变速箱里程表速比分子	12

5.4	变速箱里程表速比分母	13

5.5	语言	13

5.6	后处理方案	13

5.7	发动机类型	14

5.8	发动机经济转速区	17

5.9	发动机报警转速区	17

5.10	变速箱类型	18

5.11	ABS或EBS及厂家	19

5.12	TPMS系统有无	19

5.13	ECAS类型	20

5.14	缓速器类型	20

5.15	盘式制动器磨损报警	21

5.16	ESC及厂家	21

5.17	LDWS车道偏离预警系统	22

5.18	乘客侧安全带未系报警功能有无	22

5.19	气压传感器数量	22

5.20	车辆类别	23

5.21	AEBS自动紧急制动系统	23

5.22	排放及升级技术	23

5.23	空调调节类型	24

5.24	整车VECU匹配	24

5.25	整车保养里程	25

5.26	整车保养周期	25

5.27	变速箱型号及速比	26

5.28	驱动型式及位置	26

5.29	超速报警值	27

5.30	气压报警值定义（D310&D530、D320、D760大改型仪表）	27

5.31	BSD配置（D760大改型仪表）	27

5.32	疲劳驾驶报警系统配置（D760大改型仪表）	28

5.33	PEPS配置（D760大改型仪表）	28

5.34	燃气瓶数量（中心系统限定只有配燃气机才存在该标定项）	28

5.35	动力电池冷却方式（仅用于纯电动仪表）	29

5.36	燃气泄漏传感器配置（PDM规则限定燃气机才存在该标定项）	29

5.37	CIOM配置（PDM规则限定燃气机才存在该标定项）	29

5.38	限速功能	30

5.39	行驶记录仪配置	30

5.40	电液转向机配置	30

6	标定结束指令	32

6.1	写入FL	32

6.2	复位	33

7	数据读取	33

7.1	读取“里程表传感器每转脉冲数”，如表56	33

7.2	读取“里程表表头系数”，如表57	33

7.3	读取“变速箱里程表速比分子”，如表58	33

7.4	读取“变速箱里程表速比分母”，如表59	34

7.5	读取“语言”，如下表60	34

7.6	读取“后处理方案”配置定义，如表62	34

7.7	读取“发动机类型” ，如表64	35

7.8	读取“发动机经济转速区”，如表66	36

7.9	读取“发动机报警转速区”，如表67	36

7.10	读取“变速箱类型”，如表68	36

7.11	读取“ABS或EBS及厂家”，如表70	37

7.12	读取“TPMS系统有无”配置定义，如表72	38

7.13	读取“ECAS类型”，如表74	38

7.14	读取“缓速器类型”配置定义，如表76	38

7.15	读取“盘式制动器磨损报警” ，如表78	39

7.16	读取“ESC及厂家” ，如表80	39

7.17	读取“LDWS车道偏离预警系统” ，如表82	40

7.18	读取“乘客侧安全带未系报警功能有无” ，如表84	40

7.19	读取“气压传感器数量” ，如表86	40

7.20	读取“车辆类别” ，如表88	40

7.21	读取“AEBS自动紧急制动系统” ，如表90	41

7.22	读取“排放及升级技术” ，如表92	41

7.23	读取“空调调节类型” ，如表94	42

7.24	读取“整车VECU匹配” ，如表96	42

7.25	读取“整车保养里程” ，如表98	42

7.26	读取“整车保养周期” ，如表100	43

7.27	读取“变速箱型号及速比” ，如表102	43

7.28	读取“驱动形式及位置” ，如表102	43

7.29	读取“超速报警值” ，如表104	44

7.30	读取“气压报警值定义”，如表106	44

7.31	读取“BSD配置”，如表108	44

7.32读取“疲劳驾驶报警系统配置”，若:110	44

7.32	读取“PEPS配置”如表：112	45

8	其他	49

附表1：负反馈的代码定义	49

范围

本文档针对D560、D320仪表和D310&D530国六EOL仪表的总装厂下线标定。

引用文件

《PD_IC_DP_20180727_V1.15》

术语

EOL：下线标定，本文特指整车下线标定。

标定流程

CAN环境

D320&D560，标定CAN：BCAN，波特率：250Kbp

D310&D530国六EOL仪表，标定CAN：DCAN，波特率：500Kbp

D760大改型仪表，标定CAN：仪表CAN2，波特率：500Kbp

避免理解歧义，附仪表原理图管脚信息：

| D320、D560 | D310&D530 | D760大改型 |
| --- | --- | --- |

基本流程

身份验证

建立连接

是否通过验证？

标定数据

写入FL

复位

身份验证命令1

身份验证数据1（需要加密的明文）

身份验证数据2（已加密的密文）

身份验证命令2

标定设备

仪表

退出

否

是

标定流程

在整个标定过程中,标定设备与仪表之间，如果两帧通讯间时间过长（超过5s），需要有链路保持命令来保持通讯连接。

建立连接

标定设备发送“建立连接”命令1给仪表，仪表在50ms内反馈

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 02 10 03 -- -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 06 50 03 XX XX XX XX -- | 50ms | 单帧（SF） |

建立连接

LL：负反馈代码，具体解释见附1

XX XX XX XX代表

sessionParameterRecord[ ] = [

P2CAN_Server_max(high byte)

P2CAN_Server_max(low byte)

P2* CAN_Server_max(high byte)

P2* CAN_Server_max(low byte)   ]

身份验证

标定设备发送“身份验证”命令1给仪表，仪表在50ms内反馈。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 02 27 07 -- -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表（正反馈） | 18DAF117 | 06 67 07 YH YL MM DD -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表（负反馈） | 18DAF117 | 03 7F 27 LL -- -- -- -- |  |  |

身份验证-请求seed

LL：负反馈代码，具体解释见附1

	YH,YL,MM,DD这些数据为4个字节的“身份验证数据1”，即仪表发送给标定设备的需要加密的明文，执行加密程序前的全局变量数组buf[4]；

收到仪表正反馈后，标定设备对“身份验证数据1”加密生成“身份验证数据2”（即标定设备需要发送给仪表验证的加密后的密文），为16个字节的数组buf[16]。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 10 12 27 08 XX XX XX XX | 50ms | 首帧（FF） |
| 仪表 | 18DAF117 | 30 00 14 -- -- -- -- -- | 50ms | 流控制（FC） |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 21 XX XX XX XX XX XX XX | 50ms | 连续帧（CF） |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 22 XX XX XX XX XX -- -- | 50ms | 连续帧（CF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 02 67 08 -- -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |

身份验证-验证key

XX：16个字节的“身份验证数据2”；

仪表收到“身份验证数据2”后与仪表自己加密生成的“身份验证数据3”（即仪表自加密的密文,执行加密程序后的全局变量数组buf[16]）核对，如果数据完全一致则认为身份验证通过，标定设备可以继续发送“准备标定”命令，如果数据不一致则认为身份验证失败，标定过程退出。

链路保持

上位机发送链路保持命令，维持和仪表的连接。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 02 3E 00 -- -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 02 7E 00 -- -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 3E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

心跳连接

LL：负反馈代码，具体解释见附1

标定设备接到正反馈表示连接正常，收到负反馈退出标定。

标定数据

设备在收到仪表的正反馈后，检查反馈的值是否正确，如果不对可以重新发送.

建立连接后标定设备发送“里程表传感器每转脉冲数”、“变速箱里程表速比”、 “里程表表头系数”、“后处理方案”、“发动机经济转速区”、 “发动机报警转速区”、“变速箱选配”、“ABS或EBS及厂家选配”、、“ESC及厂家”、“语言选择”、“TPMS系统有无”、 “缓速器选配”、“ECAS选配”和“盘式制动器磨损报警”等，具体格式如下：

注：下列标定参数ZZ的定义均为十进制。

里程表传感器每转脉冲数

标定里程表传感器每转脉冲数

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 07 2E 01 40 GH GL HH HL |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 40 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定车速传感器脉冲

LL：负反馈代码，具体解释见附1

GH代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分高8位，GL代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分低8位；HH代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分高8位，HL代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分低8位；

例如：里程表传感器每转脉冲数12.214，则GH=0，GL=0C，HH=0，HL=D6；

里程表传感器每转脉冲数350.782，则GH=1，GL=5E，HH=3，HL=0E。

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA301 | 6 | 车速传感器脉冲 | 计算K值 |
| PA302 | 8 |  |  |
| PA303 | 12.214 |  |  |
| PA304 | 8.89 |  |  |
| PA305 | 20 |  |  |
| PA306 | 16 |  |  |

DID 0140-车速传感器脉冲

表格中的标定值为“10进制”，下同。

里程表表头系数

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 05 2E 01 41 JH JL -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 41 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定表头系数

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

JH代表“里程表表头系数”的高位，JL代表“里程表表头系数”的低位

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 略 | 表头系数 | 计算K值，计算变速箱输出轴转速 |

DID 0141-表头系数

变速箱里程表速比分子

标定变速箱里程表速比分子

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 42 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 42 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定变速箱里程表速比分子

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“变速箱里程表速比”的分子；

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2B01 | 1 | 变速箱里程表速比 | 无 |
| … | … | … | … |

DID 0142-变速箱里程表速比分子

变速箱里程表速比分母

标定变速箱里程表速比分母

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 43 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 43 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定变速箱里程表速比分母

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“变速箱里程表速比”的分母；

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2B01 | 1 | 变速箱里程表速比 | 无 |
| … | … | … | … |

DID 0143-变速箱里程表速比分母

语言

标定语言

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 44 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 44 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定语言

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“语言”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0601 | 0 | 中文版 | 中文显示 |
| R0602 | 1 | 英文版 | 英文显示 |
| R0603 | 2 | 葡文版 | 葡文显示 |
| R0604 | 3 | 俄文版 | 俄文显示 |
| R0607 | 4 | 波兰文版 | 波兰文显示 |
| R0608 | 5 | 德文版 | 德文显示 |

DID 0144-语言

后处理方案

标定后处理方案配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 45 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 45 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：后处理方案

标定后处理配置

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| D2604 | 0 | 康明斯发动机，标准后处理，格兰富(Grundfos) | 康机国五，无后处理报文 |
| D2605 | 1 | 康明斯发动机，FFM后处理，Daytona | 康机国五，无后处理报文 |
| D2601 | 2 | 研发发动机-快速方案 添蓝DCU预留 |  |
| D2602 | 3 | 研发发动机-量产方案 沃尔沃集成 预留 |  |
| D2603 | 4 | 研发发动机-CES系统方案 燃油系统升级 预留 | CES后处理 |
| D2606 | 5 | 康明斯发动机-威孚力达后处理 箱式EGP 博世泵 预留 | 康机国五，无后处理报文 |
| D2607 | 6 | 玉柴发动机-三立进口后处理预留 |  |
| D260A | 7 | 康明斯发动机-欧六后处理 | 康机国六，无后处理报文 |
| D260B | 8 | 玉柴发动机-三立国产后处理预留 | 玉柴国六，无后处理报文 |
| D260C | 9 | 康明斯发动机-FFM优化版后处理 | 康机国五，无后处理报文 |
| D260E | 20 | 研发发动机-DTES（迪耐斯）后处理，ACU+E-BOX | DTES后处理，国五 |
| D260L | 10 | 研发发动机-DTES（迪耐斯）后处理，A2CU | DTES后处理，国五 |
| D2609 | 11 | 康明斯发动机-威孚力达后处理 筒式EGP 博世泵 预留 | 康机国五，无后处理报文 |
| D260F | 12 | 研发发动机-博世（BOSCH）国六后处理 | X7国六，无后处理报文 |
| D260G | 13 | 康明斯发动机-CES后处理（国产），国六 | 康机国六，无后处理报文 |
| D260X | 13 | 康明斯发动机-CES后处理(国产)，国六，燃油系统升级 (匹配Z14高效版发动机) | 康机国六，无后处理报文 |
| D260H | 14 | 研发发动机-威孚力达后处理,国五 |  |
| D260J | 15 | 研发发动机-Volvo后处理，国六 | Volvo后处理，有后处理报文 |
| D260K | 16 | 康明斯发动机-BOSCH后处理，BOSCH泵，筒式EGP |  |
| D260M | 17 | 研发发动机-迪耐斯（DTES）后处理，ACU+E-BOX，PEMS节气门（备注：暂只适用于dCi发动机） | DTES后处理，仪表根据0x0CFFFA46显示节气门故障 |
| D260N | 18 | 研发发动机-迪耐斯（DTES）后处理，A2CU，PEMS节气门（备注：暂只适用于dCi发动机） | DTES后处理，仪表根据0x0CFFFA46显示节气门故障 |
| D2600 | 19 | 无后处理 | 无后处理，不诊断后处理超时 |
| D260P | 21 | 研发发动机-DTES（迪耐斯）后处理，A2CU，国6 | DTES后处理，国六，匹配DDi13用 |
| D2608 | 22 | 天然气发动机-氧化型催化器 | DGi13、康机15N燃气机用 |
| D260U | 22 | 研发燃气发动机，中自后处理 |  |
| D260T | 23 | 研发燃气发动机，邦得利后处理 | 匹配燃气机用 |
| D260Q | 24 | 研发发动机-迪耐斯（DTES）后处理，U型，国6 | 匹配X7国六自主系统用 |
| D260S | 24 | 研发发动机-艾可蓝后处理，国6 | 匹配X7国六自主系统用 |
| D260W | 25 | 研发发动机-威孚力达后处理，国六 |  |
| D260Y | 26 | 研发发动机-迪耐斯（DTES）后处理，U型，国六，无SCM |  |
| D260R | 27 | 研发发动机-DFCV后处理，国六 | DDI11-CS2.5 |
| D260Z | 28 | 玉柴燃气发动机-玉柴后处理，国六 | 玉柴燃气机 |
| D2610 | 29 | 玉柴发动机-广西玉柴排气技术有限公司 | 玉柴德尔福 |

DID 0145-后处理配置

康明斯发动机可通过后处理标定判断。

功能未标注的，表明该功能需求缺失，不实现。

发动机类型

标定发动机类型配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 46 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 46 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定发动机类型

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“发动机类型”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| B406V | 0 | 柴油、东风DDi75-6缸系列7.52L、E44(国5) | X7国五 |
| B406X | 1 | 柴油、康明斯ISD-6缸系列6.7L,CM2350控制系统、压燃式、六缸直列 | 康机-京6 |
| B4076 | 2 | 柴油、东风DDi11-6缸系列11L、E93、压燃式、六缸直列(正在与康工确认) | DDi11 |
| B407G | 3 | 柴油、康明斯ISD-4缸系列4.5L,CM2350控制系统、压燃式、四缸直列 | 康机-京6 |
| B406M | 4 | 柴油、康明斯ISD-6缸系列6.7L,CM2880控制系统、压燃式、六缸直列 | 康机国五 |
| B405N | 5 | 柴油、东风雷诺DCI11-6缸系列11L,EDC17控制系统、E91(国5SCR)-竞争力提升、压燃式、六缸直列 | DCi11 |
| B406L | 6 | 柴油、东风EQ4H系列4.7L,Denso控制系统、E81-D560车型竞争力提升(空压机排量、换油里程等)、压燃式、四缸直列 | 4H |
| B4070 | 7 | 柴油、东风EQ4H系列4.7L,Denso控制系统、E81B(国5SCR)、压燃式、四缸直列、卡车 | 4H |
| B405Z | 8 | 柴油、东风雷诺DCI11-6缸系列11L,EDC17控制系统、E92(国5EGR)、压燃式、六缸直列 | DCi11 |
| B406Z | 9 | 柴油、东风EQ4H系列4.7L,Denso控制系统、E81C(国5SCR+WHTC)-D530车型、压燃式、四缸直列 | 4H |
| B407H | 10 | 柴油、东风DDi75-6缸系列7.52L、E46(国6EGR)、BOSCH MD1控制系统、压燃式、六缸直列 | X7国六-bosch系统 |
| B4065 | 11 | 柴油、康明斯ISLe-6缸系列8.9L,CM2880控制系统、压燃式、六缸直列 | 康机国五 |
| B4064 | 12 | 柴油、康明斯ISL-6缸系列9.5L,CM2880控制系统、压燃式、六缸直列 | 康机国五 |
| B4063 | 13 | 柴油、康明斯ISC-6缸系列8.3L,CM2880控制系统、压燃式、六缸直列 | 康机国五 |
| B405R | 14 | 柴油、康明斯ISL-6缸系列9.5L,CM2150E控制系统、压燃式、六缸直列 | 康机国五 |
| B4077 | 15 | 柴油、进口康明斯ISL8.9E6、压燃式、六缸直列 | 康机-国六 |
| B4020 | 16 | 柴油、康明斯ISD-4缸系列4.5L,CM2150E控制系统、压燃式、四缸直列 | 康机国五 |
| B4031 | 17 | 柴油、康明斯ISB-6缸系列5.9L,CM2880控制系统 | 康机国五 |
| B4078 | 18 | 柴油、康明斯ISD-4缸系列4.5L,CM2880控制系统、压燃式、四缸直列 | 康机国五 |
| B405J | 19 | 柴油、康明斯ISC-6缸系列8.3L,CM2150E控制系统、压燃式、六缸直列 | 康机国五 |
| B407J | 20 | 柴油、东风DDi50-4缸系列5.0L、E47(国6 EGR)、BOSCH MD1控制系统、压燃式、四缸直列 | X7国六-bosch系统 |
| B4054 | 21 | 柴油、康明斯ISZ-6缸系列12.98L,CM2150E控制系统 | 康机国五ISZ |
| B406P | 22 | 柴油、东风雷诺DCI11-6缸系列11L,EDC17控制系统、E91A(国5SCR)、压燃式、六缸直列 | DCi11 |
| B4021 | 23 | 柴油、康明斯ISLe-6缸系列8.9L,CM2150E控制系统、压燃式、六缸直列 | 康机国五 |
| B4019 | 24 | 柴油、康明斯ISD-6缸系列6.7L,CM2150E控制系统、压燃式、六缸直列 | 康机国五 |
| B405A | 25 | 柴油、东风DDi50-4缸系列5.0L、E43(国5) | X7国五 |
| B407M | 26 | 柴油、康明斯ISD-6缸系列6.7L,CM2670控制系统、压燃式、六缸直列 | 康机-国六 |
| B407U | 27 | 柴油、玉柴YCK09系列9.41L,高压共轨,CE108控制系统、压燃式、六缸直列 | YC-国六-博世系统 |
| B407L | 28 | 柴油、康明斯ISD-4缸系列4.5L,CM2620控制系统、压燃式、四缸直列 | 康机-国六 |
| B407N | 29 | 柴油、康明斯ISZ-6缸系列13.5L,CM2670控制系统、压燃式、六缸直列 | 康机-国六 |
| B4081 | 29 | 柴油、康明斯Z14系列13.5L,CM2670控制系统、压燃式、六缸直列 |  |
| B408K | 29 | 柴油、康明斯Z10系列10.5L,CM2670控制系统、压燃式、六缸直列 |  |
| B408N | 29 | 柴油、康明斯Z15系列14.5L,CM2670控制系统、压燃式、六缸直列 |  |
| B408W | 29 | 柴油、康明斯Z10系列9.9L,CM2670控制系统、压燃式、六缸直列 |  |
| B408X | 29 | 柴油、康明斯Z8.5系列8.5L,CM2670控制系统、压燃式、六缸直列 |  |
|  | 29 | 柴油、康明斯Z12系列12.5L,CM2670控制系统、压燃式、六缸直列 |  |
| B407Q | 30 | 柴油、康明斯ISF-4缸系列2.8L,CM2220控制系统、压燃式、四缸直列 | 康机-国六 |
| B407R | 31 | 柴油、康明斯ISB-6缸系列6.2L,CM2670控制系统、压燃式、四缸直列 | 康机-国六 |
| B407S | 32 | 柴油、康明斯ISL-6缸系列8.9L,CM2670控制系统、压燃式、六缸直列 | 康机-国六 |
| B407K | 33 | 柴油、东风DDi13-6缸系列13L、E95、DFS1.0控制系统、压燃式 | DDi13-国六 |
| B4093 | 33 | 柴油、东风DDi13-6缸系列13L、E96(WGT,性能提升）、DFCS1.0控制系统、压燃式、六缸直列 |  |
| B4087 | 34 | 柴油+动力蓄电池、东风雷诺DCi11-6缸系列11L、EDC17控制系统、E91（国5SCR）、竞争力提升、压燃式、六缸直列 | DCi11+混动-国五 |
| B407Y | 35 | 柴油、玉柴S06系列6.23L、压燃式、六缸直列 | YC-国六-博世系统 |
| B4086 | 36 | 柴油、玉柴YCY30系列3.0L,高压共轨、压燃式、四缸直列 | YC-国六-德尔福系统 |
| B4080 | 37 | 柴油、康明斯D4.0系列4.0L，CM2620控制系统、压燃式、四缸直列 | 康机-国六 |
| B4082 | / | 柴油、康明斯ISF-4缸系列2.8L,CM2620控制系统、压燃式、四缸直列 | 康机-国六 |
| B4079 | 38 | 纯电动、电机适用于卡车 | 仪表不做工作，只是系统校验需要维护参数 |
| B407Z | 39 | 柴油、玉柴YCK08系列7.69L，高压共轨，CE108控制系统、压燃式、六缸直列 | YC-国六-博世系统 |
| B408C | 40 | 柴油、东风DDi50-4缸系列5.0L、E45(国6EGR)、DFCS2.0控制系统、压燃式、四缸直列 | X7国六-自主EECU |
| B408P | 40 | 柴油、东风EQ4H系列4.7L、E82(国6 冷EGR)、DFCS2.0控制系统、压燃式、四缸直列 |  |
| B4094 | 40 | 柴油、东风EQ4H系列4.75L、E82A(国6冷EGR，国产化燃油系统)、DFCS2.0控制系统、压燃式、四缸直列、 |  |
| B408D | 41 | 柴油、东风DDi75-6缸系列7.52L、E49(国6EGR)、DFCS2.0控制系统、压燃式、六缸直列 | X7国六-自主EECU |
| 1r | 41 | 柴油、东风DDi11-6缸系列11L、E9F(热EGR，F2E高压喷射系统)、DFCS2.5控制系统、压燃式、六缸直列 |  |
| B407X | 41 | 柴油、东风DDi90-6缸系列8.9L、E48、压燃式、六缸直列 |  |
| B4084 | 42 | LNG、东风DGi13-6缸系列13L、E9C、点燃式、六缸直列 | 东风DGi13 |
| B408L | 43 | LNG、康明斯15N系列14.5L，CM2380控制系统、点燃式、六缸直列 | 康明斯15N |
|  | 44 | LNG、玉柴YCK15N系列14.8L,天然气喷射、点燃式、六缸直列 | 预留给玉柴燃气机 |
| B408Q | 45 | 氢燃、驱动电机+燃料电池+动力电池 | 氢燃料电池，仪表不做工作，只是系统校验需要维护参数 |
| B408Y | 46 | 柴油+动力电池、东风DDi11-6缸系列11L、E93( 热EGR）、压燃式、六缸直列 | Ddi11+动力电池 |
| B407X | 47 | 柴油、东风DDi90-6缸系列8.9L、E48、压燃式、六缸直列 | X7自主 |
|  | 48 | 柴油、东风DDi11-6缸系列11L、E9F(热EGR，F2E高压喷射系统)、DFCS2.5控制系统、压燃式、六缸直列 |  |
| B409F | 49 | 康明斯D6,7燃气机 |  |
| B4071 | 50 | 柴油、玉柴YC6MK系列10.338L,高压共轨,EDC17控制系统、压燃式、六缸直列 | （玉柴国五BOSCH） |
| B409Q | 51 | 柴油、康明斯ISLe-6缸系列8.9L,CM2150控制系统，国3(普通排气制动)、压燃式、六缸直列 | 标定值23相比仅排气制动有区别，具体见TF01文档 |
| B408T | 52 | 柴油、玉柴YCS04系列4.156L,高压共轨、压燃式、四缸直列 | 玉柴德尔福（YCS04） |
| B40A2 | 53 | 柴油、东风DDi90-6缸系列8.9L、E4DD(无EGR，匹配现生产车型平台）、DFCS2.0控制系统、压燃式、六缸直列 | 与DDI90发动机一致，仅用于区分车型 |
| B40A3 | 54 | CNG、康明斯15N系列14.5L,CM2380控制系统、点燃式、六缸直列 | 康明斯燃气机 |
| B40A5 | 55 | 氢气、康明斯D6.7系列6.7L，CM3580控制系统、点燃式、六缸直列 | 康明斯氢气机 |
| B40A4 | 56 | 柴油、东风DDi47-4缸系列4.75L、E85H（国6，国产燃油系统，混动专用）、DFCS2.0控制系统、压燃式、四缸直列 | 混动 |
|  | 60 | D600骡子车——混动车匹配 |  |
|  | 61 | D600骡子车——纯电动匹配 |  |

DID 0146-发动机类型

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：发动机类型

发动机经济转速区

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 07 2E 01 47 GH GL HH HL |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 47 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定发动机经济转速区

LL：负反馈代码，具体解释见附1

GH：“发动机转速经济区下限”的高位

GL：“发动机转速经济区下限”的低位

HH：“发动机转速经济区上限”的高位

HL：“发动机转速经济区上限”的低位；

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0301 | 900~1600 | 发动机经济转速区 | 转速表绿区显示，标定直接写入经济转速区上、下限值 |
| … | … | … | … |

DID 0147-发动机经济转速区

发动机报警转速区

标定发动机报警转速区定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 05 2E 01 48 JH JL -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 48 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定发动机报警转速区

LL：负反馈代码，具体解释见附1

JH：“发动机转速报警区”的高位

JL：“发动机转速报警区”的低位

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0401 | >1900 | 发动机报警转速区 | 转速表红区显示，标定直接写入报警转速区下限值 |
| … | … | … | … |

DID 0148-发动机报警转速区

变速箱类型

标定变速箱类型选择定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 49 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 49 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定变速箱类型

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“变速箱类型”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1001 | 0 | ZF、手动9档、9 | 手动箱 |
| E102Z | 0 | ZF、手动8档、8 | 手动箱 |
| E1002 | 1 | 山西大同、手动9档、9 | 手动箱 |
| E1003 | 2 | 山西大同、手动7档、7 | 手动箱 |
| E1004 | 3 | 山西大同、手动12档、12 | 手动箱 |
| E1005 | 4 | 陕齿、手动8档、8 | 手动箱 |
| E1006 | 5 | 陕齿、手动9档、9 | 手动箱 |
| E1008 | 6 | ZF、手动16档、16 | 手动箱 |
| E1009 | 7 | 陕齿、手动16档、16 | 手动箱 |
| E1010 | 8 | 东风、手动6档、6 | 手动箱 |
| E1011 | 9 | 山西大同、手动6档、6 | 手动箱 |
| E1012 | 10 | 东风、手动5档、5 | 手动箱 |
| E1015 | 11 | 东风、手动9档、9 | 手动箱 |
| E1016 | 12 | 山西大同、手动5档、5 | 手动箱 |
| E1023 | 13 | 东风、手动8档、8 | 手动箱 |
| E1025 | 14 | 陕齿、手动12档、12 | 手动箱 |
| E1027 | 15 | 陕齿、手动10档、10 | 手动箱 |
| E1028 | 16 | 东风、手动14档、14 | 手动箱 |
| E1029 | 17 | ZF、自动12档、12 | ZF自动箱 |
| E1032 | 17 | ZF、自动12档、12、ZF-TRAXON（新一代） | ZF自动箱 |
| E102B | 18 | ZF、手动6档、6 | 手动箱 |
| E102X | 18 | 浙江万里扬、手动6档、6 |  |
| E102C | 19 | ZF、手动5档、5 | 手动箱 |
| E102E | 20 | 东风、自动6档、6 |  |
| E102F | 21 | 陕齿、手动5档、5 | 手动箱 |
| E102G | 22 | 东风、自动14档、14 | 东风自动箱，Volvo国产化，一代 |
| E102J | 23 | 沃尔沃、手动14档、14 | 手动箱 |
| E102Q | 24 | 山西大同、手动10档、10 | 手动箱 |
| E103A | 24 | 山西大同、手动8档、8 | 手动箱 |
| E102T | 25 | 陕齿、手动6档、6 | 手动箱 |
| E1031 | 26 | Allison艾里逊、自动6档、6 | Allison自动箱（AT） |
| E102V | 27 | 苏州绿控、自动6挡、6 | 电动车仪表用，仅系统发文维护需要，仪表无匹配开发工作 |
| E1033 | 28 | 伊顿、自动12档、12、Endurant | D760大改型仪表采用 |
| E1036 | 29 | 陕齿、自动8档、8 | D560匹配陕齿AMT |
| E1034 E1035 | 30 | 电驱桥 | 电动车仪表用，仅系统发文维护需要，仪表无匹配开发工作 |
| E1030 | 31 | 陕齿、自动6档 | 新能源匹配 |
| E102Y | 32 | 东风、自动12档、12、自主研发 东风、自动8档、8 | 东风自主研发变速箱（DA12） |
| E1000 | 33 | 无变速箱 | 仅用于纯电动车 |
| E1039 | 34 | 精进、自动1档、1 |  |
| E1038 | 35 | 苏州绿控、自动4档、4 |  |
| E1037 | 36 | 东风、自动8档、8 | DA08 |
|  | 37 | 陕齿AMT，12/13/16挡 |  |
| E103L | 38 | 苏州绿控、自动12档、12 | 仅新能源车型用 |
| E103M | 39 | 浙江万里扬、自动10挡、10 |  |
| E103G | 40 | 特百佳、自动4挡、4 | 仅新能源车型用 |
|  | 41 | 陕齿AMT-9挡 | 与陕齿8挡AMT功能一致 |

DID 0149-变速箱类型

ABS或EBS及厂家

标定ABS或EBS及厂家

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 4A ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4A -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定ABS或EBS及厂家

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“ABS或EBS及厂家”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G5100 | 0 | 无 | 无ABS、EBS |
| G5101 | 1 | ABS-WABCO(D版本) | ABS-WABCO |
| G5102 | 2 | ABS-东风62厂(D版本) | ABS-62 |
| G5103 | 3 | ABS-WABCO | ABS-WABCO |
| G5104 G510D | 4 | ABS-东风62厂（老版） ABS-东风62厂（sword版） | ABS-62 |
| G5106 G510G G510K G510L G510M G510P | 6 | EBS-KNORR（G56版本） EBS-KNORR（不需EOL刷写，由供应商刷写电控数据） EBS-KNORR（G60版本，配新能源车） EBS-KNORR（需EOL刷写，赢彻专用，带冗余制动） EBS-KNORR（G60版本，配燃油、燃气车） EBS-KNORR（需EOL刷写，赢彻专用，无冗余制动） | EBS-KNORR |
| G5107 | 7 | ABS-瀚德 | ABS-瀚德 |
| G5108 | 8 | ABS-河南焦作 | ABS-焦作 |
| G5109 | 9 | ABS-广州科密 |  |
| G510A | 10 | EBS3-WABCO | EBS-WABCO |
| G510F | 10 | EBS3.3-WABCO(该版本能匹配雷达+摄像头方案AEBS) |  |
| G510B G510C | 11 | ABS-KNORR | ABS-KNORR |
| G510E | 12 | ABS-万安 |  |
| G510N | 13 | EBS-万安 |  |

DID 014A-ABS或EBS及厂家

TPMS系统有无

标定TPMS 系统配置参数

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 4B ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4B -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定TPMS

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“TPMS系统有无”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G4000 | 0 | 无 | 无TPMS |
| G4001 | 1 | 有-全车轮胎配，WABCO |  |
| G4002 | 2 | 有-全车轮胎配，武汉南斗六星 |  |
| G4003 | 3 | 有-全车轮胎配，东风汽车电子有限公司 | 森萨塔TPMS，全车轮胎配 |
| G4004 | 4 | 有-仅单胎配，武汉南斗六星 |  |
| G4005 | 5 | 有-仅单胎配，东风汽车电子有限公司 | 森萨塔TPMS，仅单胎配 |

DID 014B-TPMS

ECAS类型

标定ECAS类型

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 4C ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4C -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定ECAS

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“ECAS类型”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2500 | 0 | 无 | 无ECAS |
| F2501 | 1 | 机械式 | 机械式ECAS |
| F2502 | 2 | 电子式（ECAS）WABCO非CAN |  |
| F2503 | 3 | 电子式（ECAS）WABCO带CAN | ECAS-WABCO |
| F2504 | 4 | 电子式（ELC）-KNORR,主程序v1.0 | ECAS-KNORR |
| F2506 | 4 | 电子式（ELC）-KNORR,主程序v2.0 |  |
| F2505 | 5 | 电子式（ECAS）-瑞立 | ECAS-瑞立 |
| F2509 | 6 | 电子式（DHCS）-东风自主；控制器在驾驶室内 | 自主 |

DID 014C-ECAS

缓速器类型

标定缓速器类型

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 4D ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4D -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定缓速器

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“缓速器类型”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G2500 | 0 | 无缓速器 | 无缓速器 |
| G2501 | 1 | 福伊特Voith非CAN |  |
| G2502 | 2 | 电涡流缓速器 | 缓速器，无故障码 |
| G2503 | 3 | 液力缓速器ZF带CAN | ZF缓速器 |
| G2504 | 4 | 液力缓速器Voith带CAN | 福伊特缓速器 |
| G2509 | 4 | 福伊特VOITH，CAN总线，并联VR15DT（U417液缓，控制器集成） | 福伊特缓速器 |
| G2505 G2506 G2508 G2507 | 5 | 液力缓速器Fast带CAN，并联 液力缓速器Fast带CAN，串联 液力缓速器Fast带CAN，并联，FHB400 | 缓速器，无故障码 |
| G250C | 6 | 有-液力缓速器；德尔FHQ325，CAN总线，并联，控制器在本体上 | 缓速器，有故障码 |

DID 014D-缓速器

盘式制动器磨损报警

标定盘式制动器磨损报警配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 4E ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4E -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定制动蹄片磨损

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“盘式制动器磨损报警”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| E5A00 | 0 | 无 | 无蹄片磨损报警 |
| E5A01 | 1 | 通断式2路，第一轴 | 两路蹄片磨损报警 |
| E5A02 | 2 | 余量式2路，第一轴 | 无蹄片磨损报警 |
| E5A03 | 3 | 通断式4路，第一轴、第二轴 | 四路蹄片磨损报警 |
| E5A04 | 4 | 余量式4路，第一轴、第二轴 | 无蹄片磨损报警 |
| E5A05 | 5 | 通断式6路，第一轴、第二轴、第三轴 | 六路蹄片磨损报警 |
| E5A06 | 6 | 余量式6路，第一轴、第二轴、第三轴 | 无蹄片磨损报警 |
| E5A07 | 7 | 通断式8路，第一轴、第二轴、第三轴、第四轴 |  |
| E5A08 | 8 | 余量式8路，第一轴、第二轴、第三轴、第四轴 | 无蹄片磨损报警 |
| E5A09 | 9 | 通断式-10路，第一轴、第二轴、第三轴、第四轴、第五轴 | 十路蹄片磨损报警 |

DID 014E-制动蹄片磨损

ESC及厂家

标定ESC及厂家配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 4F ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4F -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定ESC

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“ESC及厂家”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G5600 | 0 | 无 | 无ESC |
| G5601 G5603 | 1 | 有-WABCO | ESC |
| G5602 | 2 | 有-KNNOR | ESC |
| G5602 | 3 | 有-万安 | ESC |

DID 014F-ESC

LDWS车道偏离预警系统

标定LDWS车道偏离预警系统

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 50 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 50 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定LDWS

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“LDWS车道偏离预警系统”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G5800 | 0 | 无 | 无 |
| G5801 | 1 | 有，WABCO |  |
| G5802 | 2 | 有，KNORR |  |
| G5803 G5806 | 3 | 有，东软（集成FCWS） | 东软-LDWS+FCWS |
| G5807 | 4 | 有，月照松 | 月照松LDWS |
| G5808 | 4 | 有-集成式（集成ACC/AEB/LKA/FCW/LDW），赢彻 |  |
| G5809 | 4 | 有-独立式，月照松,无PAEB功能(出国车用) |  |

DID 0150-LDWS

乘客侧安全带未系报警功能有无

标定乘客侧安全带未系报警功能有无

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 51 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 51 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定乘客侧安全带未系报警

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“乘客侧安全带未系报警功能有无配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1H00 | 0 | 无 | 无乘客侧安全带未系报警 |
| P1H01 | 1 | 有 | 有 |
|  | 2 | 有乘客侧及中间座椅安全带报警功能 | D560黑白屏乘客侧及中间座椅安全带报警功能 |

DID 0151-乘客侧安全带未系报警

气压传感器数量

标定气压传感器数量

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 52 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 52 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定气压传感器数量

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“气压传感器数量”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1B01 | 0 | 2-两路气压显示（前、后回路） | 两路气压显示 |
| P1B02 | 1 | 4-四路气压显示（前、后、驻/挂回路，后储） |  |
| P1B02 | 2 | 3-三路气压显示（前、后、驻/挂回路） | 三路气压显示 |

DID 0152-气压显示数量

车辆类别

标定车辆类别

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 53 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 53 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定车辆类别

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“车辆类别”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| B0301 B0315 | 0 | 载货汽车及底盘（R） |  |
| B0303 | 1 | 自卸汽车及底盘（C） |  |
| B0304 | 2 | 半挂牵引汽车（T） |  |
| B0305 | 3 | 专用汽车及底盘（S）-特殊用途（民车） |  |
| B0302 | 4 | 越野汽车及底盘 |  |
| B0311 | 5 | 专用汽车及底盘（S）-军车 |  |
| B0314 | 6 | 专用汽车及底盘-后改装成牵引车 |  |

DID 0153-车辆类别

AEBS自动紧急制动系统

标定AEBS自动紧急制动系统

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 54 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 54 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定AEBS

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“AEBS自动紧急制动系统”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G5700 | 0 | 无 |  |
| G5701 | 1 | 有-WABCO |  |
| G5702 | 2 | 有-KNORR | KNORR AEBS |
| G5705 | 3 | 有-月照松 | 月照松AEBS |
| G5706 | 3 | 有-集成式（ACC/AEB/LKA/FCW/LDW），赢彻 |  |
| G5708 | 3 | 有-独立式，月照松,无PAEB功能(出国车用) |  |

DID 0154-AEBS

排放及升级技术

标定排放及升级技术系统

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 55 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 55 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定排放及升级技术

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ:“排放及升级技术”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| B4609 | 0 | 国V、柴油-高压共轨+SCR |  |
| B460P | 1 | 国Ⅵ、柴油-高压共轨+SCR+DPF | 国六 |
| B460A | 2 | 国V、柴油-高压共轨+EGR+DPF |  |
| B460F | 3 | 国V、柴油-单体泵+SCR后处理 |  |
| B460M | 4 | 京V、柴油-高压共轨+SCR+WHTC |  |
| B460R | 5 | 国V、柴油-高压共轨+SCR+WHTC |  |
| B460Z | 6 | 国V、柴油-高压共轨+SCR+PEMS |  |
| B4612 | 7 | 京Ⅵ、柴油-高压共轨+SCR+DPF | 京5++ |
| B460W | 8 | 国Ⅵ、柴油-高压共轨+EGR(热)+SCR+DPF | 国六 |
| B460X | 8 | 国Ⅵ、柴油-高压共轨+EGR(冷)+DOC+DPF+SCR+ASC | 国六 |
| B460Y | 8 | 国Ⅵ、柴油-高压共轨+DOC+DPF+SCR+ASC |  |
| B460U | 9 | 纯电动 | 电动车仪表用，仅系统发文维护需要，仪表无匹配开发工作 |
| B460Y | 10 | 国Ⅵ、柴油-高压共轨+DOC+DPF+SCR+ASC | 国六 |
| B4614 | 11 | 国Ⅵ、天然气-催化净化器 | 国六 |

DID 0155-排放及升级技术

可通过B40+D26标志确定发动机+排放

空调调节类型

标定空调调节类型

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 56 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 56 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定空调调节类型

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“空调调节类型”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| N2100 | 0 | 无 |  |
| N2101 | 1 | 手动 |  |
| N2102 | 2 | 电子控制 |  |
| N2103 | 3 | 自动调节 | 自动空调，水温信号转发 |

DID 0156-空调调节类型

整车VECU匹配

标定整车VECU匹配

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 57 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 57 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定VECU

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“整车VECU匹配”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P9100 | 0 | 无 | 无VECU |
| P9101 | 1 | 有-武当一号 | VECU |
| P9102 | 2 | 有-武当二号 | VECU |
| P9104 | 3 | 有-武当三号 | VECU |
| P9103 | 4 | 有-武当三号 | VECU（电动车仪表用，仅系统发文维护需要，仪表无匹配开发工作） |
| P9109 | 5 | 有-纯电动用用，EVECU（二代） | VECU（电动车仪表用，仅系统发文维护需要，仪表无匹配开发工作） |

DID 0157-VECU

整车保养里程

标定整车保养里程

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 05 2E 01 5A JH JL -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5A -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定整车保养里程

LL：负反馈代码，具体解释见附1

JH：“整车保养里程”的高位

JL：“整车保养里程”的低位

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| RA103 | 3000 | 3万 | 保养里程-3万 |
| RA101 | 5000 | 5万 | 保养里程-5万 |
| RA102 | 10000 | 10万 | 保养里程-10万 |
| RA104 | 4000 | 4万 | 保养里程-4万 |

DID 015A-整车保养里程

整车保养周期

标定整车保养周期

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 5B ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5B -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定整车保养周期

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ的值区分“整车保养周期”，具体真值如表52

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| RA201 | 6 | 6个月 | 保养周期-6个月 |
| RA202 | 12 | 12个月 | 保养周期-12个月 |

DID 015B-整车保养周期

变速箱型号及速比

标定变速箱型号及速比

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 05 2E 01 5C JH JL -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5C -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定变速箱型号及速比

JH：“变速箱型号及速比”的高位

JL：“变速箱型号及速比”的低位

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| E13EE | 0 | E13EE 东风14档DA1422 0D 13.513,10.827,8.922,7.149,5.739,4.598,3.750,3.005,2.379,1.906,1.530,1.226,1.000,0.801,12.091R1,9.688R2 | 挡位计算 |

DID 015C-变速箱挡位及速比

该功能预留

驱动型式及位置

标定驱动型式及位置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 5D ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5D -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定驱动型式及位置

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“驱动型式及位置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2001 | 0 | 4x2，转向轴数:1，驱动轴：第二轴，轴数：2 | TPMS显示2轴 |
| B2003 | 1 | 6x2，转向轴数:2，驱动轴：第三轴，轴数：3 | TPMS显示3轴 |
| B2004 B2011 | 2 | 6x4，转向轴数:1，驱动轴：第二、三轴，轴数：3 6x2，转向轴数:1，驱动轴：第二轴，附件浮动桥：三轴，轴数：3 | TPMS显示3轴 |
| B2006 | 3 | 8x2，转向轴数:2，驱动轴：第四轴，附加支撑桥：第三轴，轴数：4 | TPMS显示4轴 |
| B2012 | 4 | 8x2，转向轴数:2，驱动轴：第三轴，附件浮动桥：第四轴，轴数：4 | TPMS显示4轴 |
| B2007 | 5 | 8x4，转向轴数:2，驱动轴：第三、四轴，轴数：4 | TPMS显示4轴 |
| B2013 | 6 | 6x4，转向轴数:1，驱动轴:第二、三轴，轴数3，驱动轮：单宽胎 | TPMS显示3轴 |
| B2018 | 7 | 4X4、转向轴数:1、驱动轴:第一、二轴、轴数:2、驱动轮:单宽胎 | TPMS显示2轴 |
| B2005 | 9 | 6X6，转向轴数:1，驱动轴:第一、二、三轴，轴数:3，驱动轮:单宽胎 | TPMS显示3轴 |
| B2019 | 10 | 6X6、转向轴数:1、驱动轴:第一、二、三轴、轴数:3、驱动轮:双胎 | TPMS显示3轴 |
| B201B | 11 | 10X4，转向轴数:3，驱动轴:第四、五轴，附加支撑轴:第三轴，轴数:5 | TPMS显示5轴 |
| B2002 | 12 | 4X4，转向轴数:1，驱动轴:第一、二轴，轴数:2，驱动轮:双胎 | TPMS显示2轴 |

- 标定驱动型式及位置

超速报警值

超速报警值

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 5E ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5E -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“超速报警值”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| T3000 | 255 | 无-海外车型暂无超速报警要求 |  |
| T3001 | 60 | 60-适用于水泥搅拌车 | 车速>=60蜂鸣器报警 |
| T3002 | 100 | 100-其它非水泥搅拌车 | 车速>=100蜂鸣器报警 |

气压报警值定义（D310&D530、D320、D760大改型仪表）

气压报警值定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 07 2E 01 5F GH GL HH HL |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5F -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

GH GL HH HL：“气压报警值定义”

GH：“气压低报警值”的高8位

GL：“气压低报警值”的低8位

HH：“气压高报警值”的高8位

HL：“气压高报警值”的低8位；

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 535~1250 | 低压报警气压~高压报警气压 |  |
| … | 590~1350 | … | … |

BSD配置（D760大改型仪表）

BSD配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 60 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 60 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“BSD配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P7500 P7506 P7509 P7511 | 0 | 无 有-270°环景影像系统(盲区摄像），无倒车监视 有-270°环景影像系统(盲区摄像)，倒车监视 有-270°环景影像（盲区摄像）及倒车影像接入控制器，视频输出接大屏数字高清接口 |  |
| P7507 P7508 | 1 | 有-BSD盲区控测系统（右盲区），无倒车监视 有-BSD盲区控测系统（右盲区），倒车监视 |  |
| P750A P750B | 2 | 有-集成式，有270°环景影像系统（双侧盲区探测），有倒车监视 有-集成式，有270°环景影像系统（双侧盲区探测），无倒车监视 |  |
| P7510 | 3 | 有-四路监控，有倒车监视 |  |
| P7512 | 4 | 有-中控集成式，有270°环景影像系统（双侧盲区探测），有倒车监视 |  |
|  |  | 非0视为有（如参数未写入，默认值为0） |  |

疲劳驾驶报警系统配置（D760大改型仪表）

疲劳驾驶报警系统配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 61 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 61 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“疲劳驾驶报警系统配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P7800 | 0 | 0-无 |  |
| P7801 | 1 | 有-独立式 |  |
| P7802 | 2 | 有-集成式（疲劳预警、环景影像、盲区监测） |  |
|  |  | 非0视为有（如参数未写入，默认值为0） |  |

PEPS配置（D760大改型仪表）

电子锁-一键启动系统配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 62 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 62 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“PEPS配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1102 | 1 | 1-有 |  |
| P1101 P1103 | 0 | 机械锁 |  |
|  |  | 非1视为无（如参数未写入，默认值为0） |  |

解释：PEPS系统包括PEPS+ESCL控制器

燃气瓶数量（中心系统限定只有配燃气机才存在该标定项）

- D320、D760大改型需支持

燃气瓶数量

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 63 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 63 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“燃气瓶数量”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D50 | 1 | 1个燃气瓶，后背下 | LNG |
|  | 2 | 2个燃气瓶，下上布置 | LNG |
|  | 3 | 2个燃气瓶，左右布置 | LNG |
|  | 4 | 2个燃气瓶，下左布置 | LNG |
|  | 5 | 2个燃气瓶，下右布置 | LNG |
|  | 6 | 3个燃气瓶，下上左布置 | LNG |
|  | 7 | 3个燃气瓶，下上右布置 | LNG |
|  | 8 | 3个燃气瓶，下左右布置 | LNG |
|  | 9 | 4个燃气瓶，下上左右布置 | LNG |
|  | 10 | 1个燃气瓶，后背下 | CNG |

动力电池冷却方式（仅用于纯电动仪表）

动力电池冷却方式——水冷和自然冷却

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 64 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 64 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“动力电池冷却方式”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PF600 PF601 | 0 | 无冷却 风冷 | 电池输出电流偏移量“-600” |
| PF602 | 1 | 水冷 | 电池输出电流偏移量“-1000” |

燃气泄漏传感器配置（PDM规则限定燃气机才存在该标定项）

- D320、D760大改型需支持

燃气泄漏传感器配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 65 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 65 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“燃气泄漏传感器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1E00 P1E01 P1E02 P1E03 | 0 | 0-无，或不带CAN |  |
|  | 1 | 1-有1路带can传感器——仅发动机舱 |  |
|  | 2 | 2 - 有2路带CAN的传感器 |  |
|  | 3 | 3 - 有3路带CAN的传感器 |  |
|  | 4 | 4 - 有4路带CAN的传感器 |  |

CIOM配置（PDM规则限定燃气机才存在该标定项） 仅D760大改型需支持

CIOM配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 66 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 66 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“CIOM配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P9305 | 1 | 1-有 |  |
|  |  | 非1视为无（如参数未写入，默认值为0） |  |

TBOX配置

TBOX配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 91 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 91 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“TBOX配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0-无TBOX |  |
|  | 1 | 1-有TBOX，且支持国六数据上传 |  |

电液转向机配置（仅用于大改型）

- （注意该标定项在D320&D560上已经是内部标定DID，后续若扩展该标定项，需更换DID）

电液转向机配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 69 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 69 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“电液转向机配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0-无 |  |
|  | 1 | 1-有 |  |
|  | 2 | 2-有，且带多驾驶模式 |  |

限速功能

限速功能

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 92 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 92 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“限速功能”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | 根据系统自动获取整车限速值 |  |
|  | 255 | 不限速时，标定模板维护为255 |  |

水位传感器配置

水位传感器，数据长度1byte，数值均为整数，范围0-255。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 12 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 12 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“水位传感器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 不带水位传感器 |  |
|  | 1 | 带水位传感器 |  |
|  | 255 | 默认值 |  |

应急转向配置

应急转向配置，数据长度1byte，数值均为整数，范围0-255。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 93 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 93 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“应急转向配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 不带应急转向 |  |
|  | 1 | 带应急转向 |  |
|  | 255 | 默认值 |  |

行驶记录仪

行驶记录仪配置，数据长度1byte，数值均为整数，范围0-255。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 94 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 94 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“行驶记录仪配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 不带行驶记录仪 |  |
|  | 1 | 带行驶记录仪 |  |

- 5.44 EPB配置

EPB配置，数据长度1byte，数值均为整数，范围0-255。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 95 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 95 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“EPB配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 无EPB | 默认值 |
|  | 1 | 科密 EPB |  |
|  | 2 | Knorr EPB |  |

- 5.45 驾驶室类型

- 驾驶室类型数据长度1byte，数值均为整数，范围0-255。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 96 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 96 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“驾驶室类型”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | D320改型驾驶室 | 默认值 |  |
|  | 1 | D560改型驾驶室 |  |  |
|  | 2 | D760经典改型驾驶室 |  |  |
|  | 3 | D320-KC工程车驾驶室 |  |  |
|  | 4 | D320驾驶室 |  |  |
|  | 5 | D560驾驶室 |  |  |
|  | 6 | D760经典驾驶室 |  |  |
|  | 7 | D760大改型驾驶室 |  |  |
|  | 8 | D310驾驶室 |  |  |
|  | 9 | D530驾驶室 |  |  |

注：针对现生产仪表，驾驶室类型需要开发标定项，但不做具体功能项开发；

针对D320&D560&D760经典改型智能座舱，此标定项与开机界面等功能相关

- 5.46  电控干燥器配置

电控干燥器配置,数据长度1byte，数值均为整数，范围0-255。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 97 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 97 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“电控干燥器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 不带电控干燥器，气压传感器接仪表 | 默认值 |
|  | 1 | 带电控干燥器，气压传感器不接仪表 |  |

- 5.47  预留标定项

预留标定项3项，DID定义为0198、0199、019A，数据长度1byte，数值均为整数，范围0-255。

仪表需支持刷写入和读取，标定参数暂时不需要与功能关联

下表以DID：01 97为例

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 97 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 97-- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：刷写数据

  - D600骡子车需求导致新增标定项

- （1）电控干燥器配置

电控干燥器配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 a1 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 a1 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“电控干燥器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 不带电控干燥器，气压传感器接仪表 | 默认气压传感器接仪表 |
|  | 1 | 带电控干燥器，气压传感器不接仪表 |  |

- （2）EPB配置

EPB配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 a2 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 a2 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“EPB配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 不带电控干燥器 | 默认不带EPB |
|  | 1 | 瑞立EPB |  |
|  | 2 | Knorr EPB |  |

标定结束指令

写入FL

将标定值写入ROM中，如下表

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 31 01 10 08 -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 71 01 10 08 -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 31 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

写入FL

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

复位

表55：参数传输结束命令定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 02 11 01 -- -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 02 51 01 -- -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 11 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

写入复位命令

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

如果仪表没有写完数据会每隔50ms发送一个负反馈（LL为0x78），直到仪表发送正反馈表示标定成功；如果设备在5s内没有收到仪表的任何反馈认为标定失败

收到其他负反馈也认为标定失败

数据读取

标定设备复位命令下达，收到应答后，需延时8s才能开始数据读取。建立连接后发送下列命令读取数据。

读取“里程表传感器每转脉冲数”，如表56

表56：里程表传感器每转脉冲数定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 40 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 07 62 01 40 GH GL HH HL | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

GH代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分高8位，GL代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分低8位；HH代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分高8位，HL代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分低8位；

例如：里程表传感器每转脉冲数12.214，则GH=0，GL=0C，HH=0，HL=D6；

里程表传感器每转脉冲数350.782，则GH=1，GL=5E，HH=3，HL=0E；

读取“里程表表头系数”，如表57

表57：里程表表头系数定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 41 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 41 JH JL -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

JH代表“里程表表头系数”的高位，JL代表“里程表表头系数”的低位

读取“变速箱里程表速比分子”，如表58

表58：变速箱里程表速比分子定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 42 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 42 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

VV代表“变速箱里程表速比”的分子；

读取“变速箱里程表速比分母”，如表59

表59：变速箱里程表速比分母定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 43 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 43 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ代表“变速箱里程表速比”的分母；

读取“语言”，如下表60

表60：标定语言定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 44 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 44 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

表61：语言参数定义，

ZZ的值	语言

0	要求显示中文版

1	要求显示英文版

2	要求显示葡文版

3	要求显示俄文版

读取“后处理方案”配置定义，如表62

表62：后处理系统配置选择

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 45 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 45 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“后处理方案”，具体真值表63：

表63：后处理系统参数定义

ZZ的值	后处理方案

0	格兰富(Grundfos)

1	Daytona

2	研发发动机-快速方案 添蓝DCU预留

3	研发发动机-量产方案 沃尔沃集成 预留

4	研发发动机-CES系统方案 燃油系统升级 预留

5	康明斯发动机-威孚力达后处理 箱式EGP 博世泵 预留

6	玉柴发动机-三立进口后处理预留

7	康明斯发动机-欧六后处理

8	玉柴发动机-三立国产后处理预留

9	康明斯发动机-FFM优化版后处理

10	研发发动机-DTES（迪耐斯）后处理

11	康明斯发动机-威孚力达后处理 筒式EGP 博世泵 预留

12	研发发动机-博士（BOSCH）国六后处理

13	康明斯发动机—国产化国六后处理

其他-等

读取“发动机类型” ，如表64

表64：发动机类型配置定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 46 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 46 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“发动机类型”，具体真值如表65

表65：发动机类型参数定义

ZZ的值	发动机类型

0	柴油、东风DDi75-6缸系列7.52L、E44(国5)

1	柴油、康明斯ISD-6缸系列6.7L,CM2350控制系统、压燃式、六缸直列

2	柴油、东风DDi11-6缸系列11L、E93、压燃式、六缸直列(正在与康工确认）

3	柴油、康明斯ISD-4缸系列4.5L,CM2350控制系统、压燃式、四缸直列

4	柴油、康明斯ISD-6缸系列6.7L,CM2880控制系统、压燃式、六缸直列

5	柴油、东风雷诺DCI11-6缸系列11L,EDC17控制系统、E91(国5SCR)-竞争力提升、压燃式、六缸直列

6	柴油、东风EQ4H系列4.7L,Denso控制系统、E81-D560车型竞争力提升(空压机排量、换油里程等）、压燃式、四缸直列

7	柴油、东风EQ4H系列4.7L,Denso控制系统、E81B(国5SCR)、压燃式、四缸直列、卡车

8	柴油、东风雷诺DCI11-6缸系列11L,EDC17控制系统、E92(国5EGR)、压燃式、六缸直列

9	柴油、东风EQ4H系列4.7L,Denso控制系统、E81C(国5SCR+WHTC)-D530车型、压燃式、四缸直列

10	柴油、东风DDi75-6缸系列7.52L、E46(国6EGR)、压燃式、六缸直列

11	柴油、康明斯ISLe-6缸系列8.9L,CM2880控制系统、压燃式、六缸直列

12	柴油、康明斯ISL-6缸系列9.5L,CM2880控制系统、压燃式、六缸直列

13	柴油、康明斯ISC-6缸系列8.3L,CM2880控制系统、压燃式、六缸直列

14	柴油、康明斯ISL-6缸系列9.5L,CM2150E控制系统、压燃式、六缸直列

15	柴油、进口康明斯ISL8.9E6、压燃式、六缸直列

16	柴油、康明斯ISD-4缸系列4.5L,CM2150E控制系统、压燃式、四缸直列

17	柴油、康明斯ISB-6缸系列5.9L,CM2880控制系统

18	柴油、康明斯ISD-4缸系列4.5L,CM2880控制系统、压燃式、四缸直列

19	柴油、康明斯ISC-6缸系列8.3L,CM2150E控制系统、压燃式、六缸直列

20	柴油、东风DDi50-4缸系列5.0L、E47(国6 EGR)、压燃式、四缸直列

21	柴油、康明斯ISZ-6缸系列12.98L,CM2150E控制系统

22	柴油、东风雷诺DCI11-6缸系列11L,EDC17控制系统、E91A(国5SCR)、压燃式、六缸直列

23	柴油、康明斯ISLe-6缸系列8.9L,CM2150E控制系统、压燃式、六缸直列

24	柴油、康明斯ISD-6缸系列6.7L,CM2150E控制系统、压燃式、六缸直列

25	柴油、东风DDi50-4缸系列5.0L、E43(国5)

其他-等

读取“发动机经济转速区”，如表66

表66：发动机经济转速区定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 47 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 07 62 01 47 GH GL HH HL | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

GH代表“发动机转速经济区下限”的高位，GL代表“发动机转速经济区下限”的低位；HH代表“发动机转速经济区上限”的高位，HL代表“发动机转速经济区上限”的低位；

读取“发动机报警转速区”，如表67

表67：发动机报警转速区定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 48 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 48 JH JL -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

JH代表“发动机转速报警区”的高位，JL代表“发动机转速报警区”的低位

读取“变速箱类型”，如表68

表68  变速箱类型定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 49 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 49 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ的值区分“变速箱类型”，具体真值表69：

表69：变速箱类型标定参数定义

ZZ的值	变速箱类型

0	0：ZF、手动9档、9

1	1：山西大同、手动9档、9

2	2：山西大同、手动7档、7

3	3：山西大同、手动12档、12

4	4：陕齿、手动8档、8

5	5：陕齿、手动9档、9

6	6：ZF、手动16档、16

7	7：陕齿、手动16档、16

8	8：东风、手动6档、6

9	9：山西大同、手动6档、6

10	10：东风、手动5档、5

11	11：东风、手动9档、9

12	12：山西大同、手动5档、5

13	13: 东风、手动8档、8

14	14：陕齿、手动12档、12

15	15：陕齿、手动10档、10

16	16：东风、手动14档、14

17	17：ZF、自动12档、12

18	18：ZF、手动6档、6

19	19：ZF、手动5档、5

20	20：东风、自动6档、6

21	21：陕齿、手动5档、5

22	22：东风、自动14档、14

23	23：沃尔沃、手动14档、14

24	24：山西大同、手动10档、10

25	25：陕齿、手动6档、6ZF 自动 12档

26  26: Allison艾里逊、自动6档、6

… …

其他-等

读取“ABS或EBS及厂家”，如表70

表70：ABS或EBS及厂家

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 4A -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4A ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“ABS或EBS及厂家”，具体真值表71：

表71：ABS或EBS及厂家

ZZ的值	ABS/EBS选配

0	无

1	ABS-WABCO(D版本)

2	ABS-东风62厂(D版本)

3	ABS-WABCO

4	ABS-东风62厂

5	EBS-WABCO

6	EBS-KNORR

7	ABS-瀚德

8	ABS-河南焦作

9	ABS-广州科密

10	EBS3-WABCO

11	ABS-KNORR

读取“TPMS系统有无”配置定义，如表72

表72： TPMS 系统配置参数

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 4B -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4B ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“TPMS系统有无”，参数定义如表73

表73：TPMS 系统配置参数定义

ZZ的值	TPMS系统有无

0	无TPMS

1	有TPMS

具体见5.12

读取“ECAS类型”，如表74

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 4C -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4C ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ的值区分“ECAS的选配”；具体真值如表75

表75：ECAS类型选择参数定义

ZZ的值	ECAS类型

0	无

1	机械式

2	电子式WABCO非CAN

3	电子式WABCO带CAN

4	电子式（ELC）-KNORR

读取“缓速器类型”配置定义，如表76

表76 ：缓速器类型选择定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 4D -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4D ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“缓速器类型”；具体真值如表77

表77：缓速器类型参数定义

ZZ的值	缓速器类型

0	无缓速器

1	Voith非CAN

2	电涡流缓速器

3	ZF带CAN

4	Voith带CAN

读取“盘式制动器磨损报警” ，如表78

表78：制定蹄片磨损配置定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 4E -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4E ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“盘式制动器磨损报警”，具体真值如表79

表79：制定蹄片磨损参数定义

ZZ的值	制动蹄片磨损报警

0	无

1	通断式2路，第一轴

2	余量式2路，第一轴

3	通断式4路，第一轴、第二轴

4	余量式4路，第一轴、第二轴

5	通断式6路，第一轴、第二轴、第三轴

6	余量式6路，第一轴、第二轴、第三轴

7	通断式8路，第一轴、第二轴、第三轴、第四轴

8	余量式8路，第一轴、第二轴、第三轴、第四轴

读取“ESC及厂家” ，如表80

表80：ESC及厂家配置定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 4F -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4F ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“ESC及厂家”，具体真值如表81

表81：ESC及厂家参数定义

ZZ的值	ESC及厂家

0	无

1	有-WABCO

2	有-KNNOR

读取“LDWS车道偏离预警系统” ，如表82

表82：LDWS车道偏离预警系统定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 50 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 50 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“LDWS车道偏离预警系统”，具体真值如表83

表83：LDWS车道偏离预警系统参数定义

ZZ的值	LDWS车道偏离预警系统

0	无

1	有，WABCO

2	有，KNORR

3	有，东软（集成FCWS）

读取“乘客侧安全带未系报警功能有无” ，如表84

表84：乘客侧安全带未系报警功能有无定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 51 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 51 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“乘客侧安全带未系报警功能有无配置”，具体真值如表85

表85：乘客侧安全带未系报警功能有无配置参数定义

ZZ的值	乘客侧安全带未系报警功能有无

0	无

1	有

读取“气压传感器数量” ，如表86

表86：气压传感器数量定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 52 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 52 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“气压传感器数量”，具体真值如表87

表87：气压传感器数量参数定义

ZZ的值	气压传感器数量

0	2个

1	4个

2	3个

读取“车辆类别” ，如表88

表88：车辆类别定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 53 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 53 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“车辆类别，具体真值如表89

表89：车辆类别参数定义

ZZ的值	车辆类别

0	载货汽车及底盘（R）

1	自卸汽车及底盘（C）

2	半挂牵引汽车（T）

3	专用汽车及底盘（S）-特殊用途（民车）

4	越野汽车及底盘

5	专用汽车及底盘（S）-军车

读取“AEBS自动紧急制动系统” ，如表90

表90：AEBS自动紧急制动系统定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 54 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 54 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“AEBS自动紧急制动系统”，具体真值如表91

表91：AEBS自动紧急制动系统参数定义

ZZ的值	AEBS自动紧急制动系统

0	无

1	有-WABCO

2	有-KNORR

读取“排放及升级技术” ，如表92

表92：排放及升级技术定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 55 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 55 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“排放及升级技术”，具体真值如表93

表93：排放及升级技术参数定义

ZZ的值	排放及升级技术

0	国V、柴油-高压共轨+SCR

1	国Ⅵ、柴油-高压共轨+SCR+DPF

2	国V、柴油-高压共轨+EGR+DPF

3	国V、柴油-单体泵+SCR后处理

4	京V、柴油-高压共轨+SCR+WHTC

5	国V、柴油-高压共轨+SCR+WHTC

6   国V、柴油-高压共轨+SCR+PEMS

7   京Ⅵ（京5++）

具体见5.22

注：标定模板中采用的是ZZ的值，非物理值

读取“空调调节类型” ，如表94

表94：空调调节类型

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 56 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 56 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“空调调节类型”，具体真值如表95

表95：空调调节类型

ZZ的值	空调调节类型

0	无

1	手动

2	电子控制

3	自动调节

注：标定模板中采用的是ZZ的值，非物理值

读取“整车VECU匹配” ，如表96

表96：整车VECU匹配

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 57 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 57 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“整车VECU匹配”，具体真值如表97

表97：整车VECU匹配

ZZ的值	整车VECU匹配

0	无

1	有-武当一号

2	有-武当二号

3	有-武当三号

注：标定模板中采用的是ZZ的值，非物理值

读取“整车保养里程” ，如表98

表98：整车保养里程

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 5A -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 5A ZZ ZZ -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“整车保养里程”，具体真值如表99

表99：整车保养里程

ZZ的值	整车保养里程

5000	5万

10000	10万

注：标定模板中采用的是ZZ的值，系数a=10,偏移b=0

读取“整车保养周期” ，如表100

表100：整车保养周期

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 5B -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 5B ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“整车保养周期”，具体真值如表101

表101：整车保养周期（月）

ZZ的值	整车保养周期（月）

6	6

12	12

读取“变速箱型号及速比” ，如表102

表102：变速箱型号及速比匹配

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 5C -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 5C ZZ ZZ -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“变速箱型号及速比”，具体真值如表103

表103：变速箱型号及速比

ZZ的值	变速箱型号及速比

读取“驱动形式及位置” ，如表102

表102：驱动形式及位置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 5D -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 5D ZZ ---- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“驱动形式及位置”，具体真值如表103

表103：驱动形式及位置

| 0 | 4x2，转向轴数:1，驱动轴：第二轴，轴数：2 |
| --- | --- |
| 1 | 6x2，转向轴数:2，驱动轴：第三轴，轴数：3 |
| 2 | 6x4，转向轴数:1，驱动轴：第二、三轴，轴数：3 6x2，转向轴数:1，驱动轴：第二轴，附件浮动桥：三轴，轴数：3 |
| 3 | 8x2，转向轴数:2，驱动轴：第四轴，附加支撑桥：第三轴，轴数：4 |
| 4 | 8x2，转向轴数:2，驱动轴：第三轴，附件浮动桥：第四轴，轴数：4 |
| 5 | 8x4，转向轴数:2，驱动轴：第三、四轴，轴数：4 |

读取“超速报警值” ，如表104

表104：驱动形式及位置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 5E -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 5E ZZ ---- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“超速报警值”，具体真值如表105

表105：超速报警值

| 255 | 无-海外车型暂无超速报警要求 |
| --- | --- |
| 60 | 60-适用于水泥搅拌车 |
| 100 | 100-其它非水泥搅拌车 |

读取“气压报警值定义”，如表106

表105：气压报警值定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 5F -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 07 62 01 5F GH GL HH HL | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附表107

表107：GH GL HH HL：“气压报警值定义”

GH：“气压低报警值”的高8位

GL：“气压低报警值”的低8位

HH：“气压高报警值”的高8位

HL：“气压高报警值”的低8位；

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 535~1250 | 低压报警气压~高压报警气压 |  |
|  | 590~1350 | … | … |

读取“BSD配置”，如表108

表108：BSD配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 60 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 60 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

表109：ZZ：“BSD配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P7500 | 0 | 0-无 |  |
|  |  | 非0视为有（如参数未写入，默认值为0） |  |

- 7.32 读取“疲劳驾驶报警系统配置”，若:110

表110：疲劳驾驶报警系统配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 61 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 61 ZZ-- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

表111：ZZ：“超速报警值”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P7800 | 0 | 0-无 |  |
|  |  | 非0视为有（如参数未写入，默认值为0） |  |

  - 读取“PEPS配置”如表：112

表112：电子锁-一键启动系统配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 62 -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 62 ZZ -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

表113：ZZ：“PEPS配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1102 | 1 | 1-有 |  |
|  |  | 非1视为无（如参数未写入，默认值为0） |  |

解释：PEPS系统包括PEPS+ESCL控制器

燃气瓶数量（中心系统限定只有配燃气机才存在该标定项）

燃气瓶数量

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 63 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 63 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7F 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“燃气瓶数量”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D50 | 1 | 1个燃气瓶， | LNG |
|  | 2 | 2个燃气瓶，下上布置 | LNG |
|  | 3 | 2个燃气瓶，左右布置 | LNG |
|  | 4 | 2个燃气瓶，下左布置 | LNG |
|  | 5 | 2个燃气瓶，下右布置 | LNG |
|  | 6 | 3个燃气瓶，下上左布置 | LNG |
|  | 7 | 3个燃气瓶，下上右布置 | LNG |
|  | 8 | 3个燃气瓶，下左右布置 | LNG |
|  | 9 | 4个燃气瓶，下上左右布置 | LNG |
|  | 10 | 1个燃气瓶， | CNG |

动力电池冷却方式（仅用于纯电动仪表）

动力电池冷却方式——水冷和自然冷却

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 64 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 64 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“动力电池冷却方式”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PF600 | 0 | 无冷却 | 电池输出电流偏移量“-600” |
| PF602 | 1 | 水冷 | 电池输出电流偏移量“-1000” |

燃气泄漏传感器配置（PDM规则限定燃气机才存在该标定项）

燃气泄漏传感器配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 65 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 65 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“燃气泄漏传感器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0-无，或不带CAN |  |
|  | 2 | 2 - 有2路带CAN的传感器 |  |
|  | 3 | 3 - 有3路带CAN的传感器 |  |
|  | 4 | 4 - 有4路带CAN的传感器 |  |

CIOM配置（PDM规则限定燃气机才存在该标定项）

CIOM配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 66 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 66 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“CIOM配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1-有 |  |
|  |  | 非1视为无（如参数未写入，默认值为0） |  |

TBOX配置

TBOX配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 91 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 91 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“TBOX配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0-无 |  |
|  | 1 | 1-有 |  |

电液转向机配置（仅用于大改型）

电液转向机配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 69 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 69 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“电液转向机配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0-无 |  |
|  | 1 | 1-有 |  |

限速功能

限速功能

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 92 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 92 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“限速功能”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | 根据系统自动获取整车限速值 |  |
|  | 255 | 不限速时，标定模板维护为150 |  |

应急转向配置

限速功能

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 93 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 93 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“应急转向配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 不带应急转向 |  |
|  | 1 | 带应急转向 |  |
|  | 255 | 默认值 |  |

行驶记录仪

| - 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 94 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 94 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“行驶记录仪配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 不带行驶记录仪 |  |
|  | 1 | 带行驶记录仪 |  |

水位传感器配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 12 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 12 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“水位传感器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 不带水位传感器 |  |
|  | 1 | 带水位传感器 |  |
|  | 255 | 默认值 |  |

EPB配置

EPB配置，数据长度1byte，数值均为整数，范围0-255。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 95 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 02 62 01 95 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“EPB配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 无EPB | 默认值 |
|  | 1 | 科密 EPB |  |
|  | 2 | Knorr EPB |  |

驾驶室类型

- 驾驶室类型数据长度1byte，数值均为整数，范围0-255。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 22 01 96 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 62 01 96 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“驾驶室类型”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | D320改型驾驶室 | 默认值 |
|  | 1 | D560改型驾驶室 |  |
|  | 2 | D760经典改型驾驶室 |  |
|  | 3 | D320-KC工程车驾驶室 |  |
|  | 4 | D320驾驶室 |  |
|  | 5 | D560驾驶室 |  |
|  | 6 | D760经典驾驶室 |  |
|  | 7 | D760大改型驾驶室 |  |
|  | 8 | D310驾驶室 |  |
|  | 9 | D530驾驶室 |  |

电控干燥器配置

- 电控干燥器配置，数据长度1byte，数值均为整数，范围0-255。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 97 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 97 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“电控干燥器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 不带电控干燥器，气压传感器接仪表 | 默认值 |
|  | 1 | 带电控干燥器，气压传感器不接仪表 |  |

预留标定项

预留标定项4项，DID定义为0197、0198、0199、019A，数据长度1byte，数值均为整数，范围0-255。

仪表需支持刷写入和读取，标定参数暂时不需要与功能关联

下表以DID：01 97为例

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 97 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 97 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：读取数据

D600骡子车需求导致新增标定项

- （1）电控干燥器配置

电控干燥器配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 a1 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 a1 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“电控干燥器配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 不带电控干燥器，气压传感器接仪表 | 默认气压传感器接仪表 |
|  | 1 | 带电控干燥器，气压传感器不接仪表 |  |

- （2）EPB配置

EPB配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 a2 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 a2 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“EPB配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 不带电控干燥器 | 默认不带EPB |
|  | 1 | 瑞立EPB |  |
|  | 2 | Knorr EPB |  |

其他

如果仪表在5s内未受到设备的任何信息则会退出标定，进入正常模式运行；

- 附表1：负反馈的代码定义

| 值（16进制） | 定义 |
| --- | --- |
| 11 | 不接受这条命令 |
| 12 | 参数匹配不对 |
| 21 | 重复的响应 |
| 22 | 条件不符合 |
| 31 | 请求超出范围 |
| 33 | 权限不支持 |
| 35 | 无效key |