文档编号： 密级：普通商密 D560纯电动组合仪表CAN总线 标定协议

整车电控开发室

编制; 日期. 校对; 日期. 审核; 日期. 批准; 日期.

版本及更新纪录

| 日期 | 版本 | 内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.03.18 | V2.0 | 文档模板发布，更改第5/7部分 | 谢鑫 |
| 2020.05.13 | V3.0 | 纯电动的标定值改为38 第5.7章 | 谢鑫 |
| 20200628 | V3.1 | 1、增加氢燃料发动机B408Q标定参数：45 2、增加驱动桥的标志E1034，E1035标定参数：30 | 谢鑫 |
| 20200720 | V3.2 | 1、增加电池冷却标定项，DID=0163 2、增加DID，015F,0160,0161,0162,仪表要支持标定时不报错，标定数据不用 | 谢鑫 |
| 20200720 | V3.3 | 1.电池冷却标定项，DID更改为0164 | 谢鑫 |

所有权通告

此文档包含的内容之所有权归东风商用车技术中心所有。未经东风商用车技术中心明确的书面许可，此文档所含内容不允许以任何方式再加工、复制或使用。

Proprietary Notice

This document contains proprietary information and it’s the property of DongFeng

commercial vehicle technical center. The material contained herein may not be reproduced, copied, or utilized in any form or by any means without the specific written authorization of an officer at Advanced Engineering Department.

目录

1	范围	5

2	引用文件	5

3	术语	5

4	标定流程	5

4.1	CAN环境	5

4.2	基本流程	5

4.3	建立连接	6

4.4	身份验证	6

4.5	链路保持	6

5	标定数据	7

5.1	里程表传感器每转脉冲数	7

5.2	里程表表头系数	7

5.3	变速箱里程表速比分子	8

5.4	变速箱里程表速比分母	8

5.5	语言	8

5.6	后处理方案	9

5.7	发动机类型	10

5.8	发动机经济转速区	11

5.9	发动机报警转速区	11

5.10	变速箱类型	12

5.11	ABS或EBS及厂家	13

5.12	TPMS系统有无	13

5.13	ECAS类型“	14

5.14	缓速器类型	14

5.15	盘式制动器磨损报警	14

5.16	ESC及厂家	15

5.17	LDWS车道偏离预警系统	15

5.18	乘客侧安全带未系报警功能有无	16

5.19	气压传感器数量	16

5.20	车辆类别	16

5.21	AEBS自动紧急制动系统	17

5.22	排放及升级技术	17

5.23	空调调节类型	18

5.24	整车VECU匹配	18

5.25	整车保养里程	18

5.26	整车保养周期	19

5.27	变速箱型号及速比	19

5.28	驱动型式及位置	19

6	标定结束指令	20

6.1	写入FL	20

6.2	复位	20

7	数据读取	21

7.1	读取“里程表传感器每转脉冲数”，如表56	21

7.2	读取“里程表表头系数”，如表57	21

7.3	读取“变速箱里程表速比分子”，如表58	21

7.4	读取“变速箱里程表速比分母”，如表59	21

7.5	读取“语言”，如下表60	22

7.6	读取“后处理方案”配置定义，如表62	22

7.7	读取“发动机类型” ，如表64	22

7.8	读取“发动机经济转速区”，如表66	23

7.9	读取“发动机报警转速区”，如表67	24

7.10	读取“变速箱类型”，如表68	24

7.11	读取“ABS或EBS及厂家”，如表70	25

7.12	读取“TPMS系统有无”配置定义，如表72	25

7.13	读取“ECAS类型”，如表74	26

7.14	读取“缓速器类型”配置定义，如表76	26

7.15	读取“盘式制动器磨损报警” ，如表78	26

7.16	读取“ESC及厂家” ，如表80	27

7.17	读取“LDWS车道偏离预警系统” ，如表82	27

7.18	读取“乘客侧安全带未系报警功能有无” ，如表84	27

7.19	读取“气压传感器数量” ，如表86	28

7.20	读取“车辆类别” ，如表88	28

7.21	读取“AEBS自动紧急制动系统” ，如表90	28

7.22	读取“排放及升级技术” ，如表92	29

7.23	读取“空调调节类型” ，如表94	29

7.24	读取“整车VECU匹配” ，如表96	29

7.25	读取“整车保养里程” ，如表98	30

7.26	读取“整车保养周期” ，如表100	30

7.27	读取“变速箱型号及速比” ，如表102	30

7.28	读取“驱动形式及位置” ，如表102	31

8	其他	31

附表1：负反馈的代码定义	31

范围

本文档针对D560纯电动仪表的总装厂下线标定。

引用文件

《PD_IC_DP_20180727_V1.15》

术语

EOL：下线标定，本文特指整车下线标定。

标定流程

CAN环境

波特率：250Kbp

基本流程

身份验证

建立连接

是否通过验证？

标定数据

写入FL

复位

身份验证命令1

身份验证数据1（需要加密的明文）

身份验证数据2（已加密的密文）

身份验证命令2

标定设备

仪表

退出

否

是

标定流程

在整个标定过程中,标定设备与仪表之间，如果两帧通讯间时间过长（超过5s），需要有链路保持命令来保持通讯连接。

建立连接

标定设备发送“建立连接”命令1给仪表，仪表在50ms内反馈

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 02 10 03 -- -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 06 50 03 XX XX XX XX -- | 50ms | 单帧（SF） |

建立连接

LL：负反馈代码，具体解释见附1

XX XX XX XX代表

sessionParameterRecord[ ] = [

P2CAN_Server_max(high byte)

P2CAN_Server_max(low byte)

P2* CAN_Server_max(high byte)

P2* CAN_Server_max(low byte)   ]

身份验证

标定设备发送“身份验证”命令1给仪表，仪表在50ms内反馈。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 02 27 07 -- -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表（正反馈） | 18DAF117 | 06 67 07 YH YL MM DD -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表（负反馈） | 18DAF117 | 03 7F 27 LL -- -- -- -- |  |  |

身份验证-请求seed

LL：负反馈代码，具体解释见附1

	YH,YL,MM,DD这些数据为4个字节的“身份验证数据1”，即仪表发送给标定设备的需要加密的明文，执行加密程序前的全局变量数组buf[4]；

收到仪表正反馈后，标定设备对“身份验证数据1”加密生成“身份验证数据2”（即标定设备需要发送给仪表验证的加密后的密文），为16个字节的数组buf[16]。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 10 12 27 08 XX XX XX XX | 50ms | 首帧（FF） |
| 仪表 | 18DAF117 | 30 00 14 -- -- -- -- -- | 50ms | 流控制（FC） |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 21 XX XX XX XX XX XX XX | 50ms | 连续帧（CF） |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 22 XX XX XX XX XX -- -- | 50ms | 连续帧（CF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 02 67 08 -- -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |

身份验证-验证key

XX：16个字节的“身份验证数据2”；

仪表收到“身份验证数据2”后与仪表自己加密生成的“身份验证数据3”（即仪表自加密的密文,执行加密程序后的全局变量数组buf[16]）核对，如果数据完全一致则认为身份验证通过，标定设备可以继续发送“准备标定”命令，如果数据不一致则认为身份验证失败，标定过程退出。

链路保持

上位机发送链路保持命令，维持和仪表的连接。

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 02 3E 00 -- -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 02 7E 00 -- -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 3E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

心跳连接

LL：负反馈代码，具体解释见附1

标定设备接到正反馈表示连接正常，收到负反馈退出标定。

标定数据

设备在收到仪表的正反馈后，检查反馈的值是否正确，如果不对可以重新发送.

建立连接后标定设备发送“里程表传感器每转脉冲数”、“变速箱里程表速比”、 “里程表表头系数”、“后处理方案”、“发动机经济转速区”、 “发动机报警转速区”、“变速箱选配”、“ABS或EBS及厂家选配”、、“ESC及厂家”、“语言选择”、“TPMS系统有无”、 “缓速器选配”、“ECAS选配”和“盘式制动器磨损报警”等，具体格式如下：

注：下列标定参数ZZ的定义均为十进制。

里程表传感器每转脉冲数

标定里程表表头系数

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 07 2E 01 40 GH GL HH HL |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 40 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定车速传感器脉冲

LL：负反馈代码，具体解释见附1

GH代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分高8位，GL代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分低8位；HH代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分高8位，HL代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分低8位；

例如：里程表传感器每转脉冲数12.214，则GH=0，GL=0C，HH=0，HL=D6；

里程表传感器每转脉冲数350.782，则GH=1，GL=5E，HH=3，HL=0E。

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA301 | 6 | 车速传感器脉冲 | 计算K值 |
| PA302 | 8 |  |  |
| PA303 | 12.214 |  |  |
| PA304 | 8.89 |  |  |
| PA305 | 20 |  |  |
| PA306 | 16 |  |  |

DID 0140-车速传感器脉冲

表格中的标定值为“10进制”，下同。

里程表表头系数

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 05 2E 01 41 JH JL -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 41 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定表头系数

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

JH代表“里程表表头系数”的高位，JL代表“里程表表头系数”的低位

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 略 | 表头系数 | 计算K值，计算变速箱输出轴转速 |

DID 0141-表头系数

变速箱里程表速比分子

标定变速箱里程表速比分子

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 42 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 42 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定变速箱里程表速比分子

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“变速箱里程表速比”的分子；

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2B01 | 1 | 变速箱里程表速比 | 无 |
| … | … | … | … |

DID 0142-变速箱里程表速比分子

变速箱里程表速比分母

标定变速箱里程表速比分母

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 43 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 43 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定变速箱里程表速比分母

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“变速箱里程表速比”的分母；

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2B01 | 1 | 变速箱里程表速比 | 无 |
| … | … | … | … |

DID 0143-变速箱里程表速比分母

语言

标定语言

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 44 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 44 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定语言

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“语言”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0601 | 0 | 中文版 | 中文显示 |

DID 0144-语言

后处理方案

标定后处理方案配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 45 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 45 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：后处理方案

标定后处理配置

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| D2600 | 19 | 无后处理 |  |

DID 0145-后处理配置

康明斯发动机可通过后处理标定判断。

功能未标注的，表明该功能需求缺失，不实现。

发动机类型

标定发动机类型配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 46 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 46 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定发动机类型

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“发动机类型”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| B4079 | 35 38 | 纯电动、电机适用于卡机，电机厂商见PF4标志 | 纯电动 |
| B408Q | 45 | 氢燃、驱动电机+燃料电池+动力电池 | 氢燃料电池 |

DID 0146-发动机类型

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：发动机类型

发动机经济转速区

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 07 2E 01 47 GH GL HH HL |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 47 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定发动机经济转速区

LL：负反馈代码，具体解释见附1

GH：“发动机转速经济区下限”的高位

GL：“发动机转速经济区下限”的低位

HH：“发动机转速经济区上限”的高位

HL：“发动机转速经济区上限”的低位；

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0301 | 900~1600 | 发动机经济转速区 | 转速表绿区显示，标定直接写入经济转速区上、下限值 |
| … | … | … | … |

DID 0147-发动机经济转速区

发动机报警转速区

标定发动机报警转速区定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 05 2E 01 48 JH JL -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 48 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定发动机报警转速区

LL：负反馈代码，具体解释见附1

JH：“发动机转速报警区”的高位

JL：“发动机转速报警区”的低位

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0401 | >1900 | 发动机报警转速区 | 转速表红区显示，标定直接写入报警转速区下限值 |
| … | … | … | … |

DID 0148-发动机报警转速区

变速箱类型

标定变速箱类型选择定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 49 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 49 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定变速箱类型

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“变速箱类型”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| E102V | 27 | 苏州绿控、自动6挡、6 | 苏州绿控自动箱 |
| E1034 E1035 | 28 30 | 电驱桥 | 纯电动电驱桥，该标定值与27的值意义相同，即标定为27和30对仪表程序暂无影响 |

DID 0149-变速箱类型

ABS或EBS及厂家

标定ABS或EBS及厂家

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 4A ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4A -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定ABS或EBS及厂家

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“ABS或EBS及厂家”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G5108 | 8 | ABS-河南焦作 | ABS-焦作 |

DID 014A-ABS或EBS及厂家

TPMS系统有无

标定TPMS 系统配置参数

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 4B ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4B -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定TPMS

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“TPMS系统有无”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G4000 | 0 | 无 | 无TPMS |
| G4001 | 1 | 有-全车轮胎配，WABCO |  |
| G4002 | 2 | 有-全车轮胎配，武汉南斗六星 |  |
| G4003 | 3 | 有-全车轮胎配，东风汽车电子有限公司 | 森萨塔TPMS，全车轮胎配 |
| G4004 | 4 | 有-仅单胎配，武汉南斗六星 |  |
| G4005 | 5 | 有-0仅单胎配，东风汽车电子有限公司 | 森萨塔TPMS，仅单胎配 |

DID 014B-TPMS

ECAS类型”

标定ECAS类型

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 4C ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4C -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定ECAS

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“ECAS类型”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2500 | 0 | 无 | 无ECAS |

DID 014C-ECAS

缓速器类型

标定缓速器类型

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 4D ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4D -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定缓速器

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“缓速器类型”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G2500 | 0 | 无缓速器 | 无缓速器 |

DID 014D-缓速器

盘式制动器磨损报警

标定盘式制动器磨损报警配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 4E ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4E -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定制动蹄片磨损

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“盘式制动器磨损报警”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| E5A00 | 0 | 无 | 无蹄片磨损报警 |
| E5A01 | 1 | 通断式2路，第一轴 | 两路蹄片磨损报警 |
| E5A02 | 2 | 余量式2路，第一轴 | 无蹄片磨损报警 |
| E5A03 | 3 | 通断式4路，第一轴、第二轴 | 四路蹄片磨损报警 |
| E5A04 | 4 | 余量式4路，第一轴、第二轴 | 无蹄片磨损报警 |
| E5A05 | 5 | 通断式6路，第一轴、第二轴、第三轴 | 六路蹄片磨损报警 |
| E5A06 | 6 | 余量式6路，第一轴、第二轴、第三轴 | 无蹄片磨损报警 |
| E5A07 | 7 | 通断式8路，第一轴、第二轴、第三轴、第四轴 |  |
| E5A08 | 8 | 余量式8路，第一轴、第二轴、第三轴、第四轴 | 无蹄片磨损报警 |

DID 014E-制动蹄片磨损

ESC及厂家

标定ESC及厂家配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 4F ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 4F -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定ESC

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“ESC及厂家”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G5600 | 0 | 无 | 无ESC |

DID 014F-ESC

LDWS车道偏离预警系统

标定LDWS车道偏离预警系统

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 50 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 50 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定LDWS

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“LDWS车道偏离预警系统”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G2500 | 0 | 无 | 无 |
| G2501 | 1 | 有，WABCO |  |
| G2502 | 2 | 有，KNORR |  |
| G2503 | 3 | 有，东软（集成FCWS） | 东软-LDWS+FCWS |

DID 0150-LDWS

乘客侧安全带未系报警功能有无

标定乘客侧安全带未系报警功能有无

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 51 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 51 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定乘客侧安全带未系报警

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“乘客侧安全带未系报警功能有无配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1H00 | 0 | 无 | 无乘客侧安全带未系报警 |
| P1H01 | 1 | 有 | 有 |

DID 0151-乘客侧安全带未系报警

气压传感器数量

标定气压传感器数量

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 52 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 52 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定气压传感器数量

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“气压传感器数量”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1B01 | 0 | 2-两路气压显示（前、后回路） | 两路气压显示 |

DID 0152-气压显示数量

车辆类别

标定车辆类别

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 53 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 53 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定车辆类别

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“车辆类别”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| B0301 | 0 | 载货汽车及底盘（R） |  |
| B0303 | 1 | 自卸汽车及底盘（C） |  |
| B0304 | 2 | 半挂牵引汽车（T） |  |
| B0305 | 3 | 专用汽车及底盘（S）-特殊用途（民车） |  |
| B0302 | 4 | 越野汽车及底盘 |  |
| B0311 | 5 | 专用汽车及底盘（S）-军车 |  |

DID 0153-车辆类别

AEBS自动紧急制动系统

标定AEBS自动紧急制动系统

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 54 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 54 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定AEBS

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“AEBS自动紧急制动系统”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G5700 | 0 | 无 |  |

DID 0154-AEBS

排放及升级技术

标定排放及升级技术系统

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 55 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 55 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定排放及升级技术

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ:“排放及升级技术”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| B460U | 9 | 纯电动 | 纯电动 |

DID 0155-排放及升级技术

可通过B40+D26标志确定发动机+排放

空调调节类型

标定空调调节类型

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 56 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 56 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定空调调节类型

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“空调调节类型”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| N2100 | 0 | 无 |  |
| N2101 | 1 | 手动 |  |
| N2102 | 2 | 电子控制 |  |
| N2103 | 3 | 自动调节 | 自动空调，水温信号转发 |

DID 0156-空调调节类型

整车VECU匹配

标定整车VECU匹配

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 57 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 57 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定VECU

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“整车VECU匹配”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P9103 | 4 | 有-客车专用（如果客车有多种，建议细分） | 客车专用 |

DID 0157-VECU

整车保养里程

标定整车保养里程

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 05 2E 01 5A JH JL -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5A -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定整车保养里程

LL：负反馈代码，具体解释见附1

JH：“整车保养里程”的高位

JL：“整车保养里程”的低位

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| RA103 | 3000 | 3万 | 保养里程-3万 |
| RA101 | 5000 | 5万 | 保养里程-5万 |
| RA102 | 10000 | 10万 | 保养里程-10万 |
| RA104 | 4000 | 4万 | 保养里程-4万 |

DID 015A-整车保养里程

整车保养周期

标定整车保养周期

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 5B ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5B -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定整车保养周期

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ的值区分“整车保养周期”，具体真值如表52

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| RA201 | 6 | 6个月 | 保养周期-6个月 |
| RA202 | 12 | 12个月 | 保养周期-12个月 |

DID 015B-整车保养周期

变速箱型号及速比

标定变速箱型号及速比

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 05 2E 01 5C JH JL -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5C -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定变速箱型号及速比

JH：“变速箱型号及速比”的高位

JL：“变速箱型号及速比”的低位

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| E13EE | 0 | E13EE 东风14档DA1422 0D 13.513,10.827,8.922,7.149,5.739,4.598,3.750,3.005,2.379,1.906,1.530,1.226,1.000,0.801,12.091R1,9.688R2 | 挡位计算 |

DID 015C-变速箱挡位及速比

该功能预留

驱动型式及位置

标定驱动型式及位置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 5D ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5D -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定驱动型式及位置

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“驱动型式及位置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2001 | 0 | 4x2，转向轴数:1，驱动轴：第二轴，轴数：2 | TPMS显示2轴 |
| B2003 | 1 | 6x2，转向轴数:2，驱动轴：第三轴，轴数：3 | TPMS显示3轴 |
| B2004 B2011 | 2 | 6x4，转向轴数:1，驱动轴：第二、三轴，轴数：3 6x2，转向轴数:1，驱动轴：第二轴，附件浮动桥：三轴，轴数：3 | TPMS显示3轴 |
| B2006 | 3 | 8x2，转向轴数:2，驱动轴：第四轴，附加支撑桥：第三轴，轴数：4 | TPMS显示4轴 |
| B2012 | 4 | 8x2，转向轴数:2，驱动轴：第三轴，附件浮动桥：第四轴，轴数：4 | TPMS显示4轴 |
| B2007 | 5 | 8x4，转向轴数:2，驱动轴：第三、四轴，轴数：4 | TPMS显示4轴 |

超速报警值

超速报警值

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 5E ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5E -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

标定驱动型式及位置

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“超速报警值”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| T3000 | 255 | 无-海外车型暂无超速报警要求 |  |
| T3001 | 60 | 60-适用于水泥搅拌车 | 车速>=60蜂鸣器报警 |
| T3002 | 100 | 100-其它非水泥搅拌车 | 车速>=100蜂鸣器报警 |

气压报警值定义（支持标定，先不做功能）

气压报警值定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 07 2E 01 5F GH GL HH HL |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 5F -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

GH GL HH HL：“气压报警值定义”

GH：“气压低报警值”的高8位

GL：“气压低报警值”的低8位

HH：“气压高报警值”的高8位

HL：“气压高报警值”的低8位；

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 535~1250 | 低压报警气压~高压报警气压 |  |
| … | 590~1350 | … | … |

BSD配置（支持标定，先不做功能）

BSD配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 60 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 60 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“BSD配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P7500 | 0 | 0-无 |  |
|  |  | 非0视为有（如参数未写入，默认值为0） |  |

疲劳驾驶报警系统配置（支持标定，先不做功能）

疲劳驾驶报警系统配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 61 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 61 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“疲劳驾驶报警系统配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P7800 | 0 | 0-无 |  |
|  |  | 非0视为有（如参数未写入，默认值为0） |  |

PEPS配置（支持标定，先不做功能）

电子锁-一键启动系统配置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 62 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 62 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“PEPS配置”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1102 | 1 | 1-有 |  |
|  |  | 非1视为无（如参数未写入，默认值为0） |  |

解释：PEPS系统包括PEPS+ESCL控制器

动力电池冷却方式

动力电池冷却方式——水冷和自然冷却

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 2E 01 64 ZZ -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 03 6E 01 64 -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 2E LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ：“动力电池冷却方式”

| 标志 | 标定值 | 标志含义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PF600 | 0 | 无冷却 | 电池输出电流偏移量“-600” |
| PF602 | 1 | 水冷 | 电池输出电流偏移量“-1000” |

标定结束指令

写入FL

将标定值写入ROM中，如下表

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 04 31 01 10 08 -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 71 01 10 08 -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 31 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

写入FL

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

复位

表55：参数传输结束命令定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 02 11 01 -- -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 02 51 01 -- -- -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 11 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

写入复位命令

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

如果仪表没有写完数据会每隔50ms发送一个负反馈（LL为0x78），直到仪表发送正反馈表示标定成功；如果设备在5s内没有收到仪表的任何反馈认为标定失败

收到其他负反馈也认为标定失败

数据读取（上面标定什么就读取什么）

标定设备复位命令下达，收到应答后，需延时8s才能开始数据读取。建立连接后发送下列命令读取数据。

读取“里程表传感器每转脉冲数”，如表56

表56：里程表传感器每转脉冲数定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 40 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 07 62 01 40 GH GL HH HL | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

GH代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分高8位，GL代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分低8位；HH代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分高8位，HL代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分低8位；

例如：里程表传感器每转脉冲数12.214，则GH=0，GL=0C，HH=0，HL=D6；

里程表传感器每转脉冲数350.782，则GH=1，GL=5E，HH=3，HL=0E；

读取“里程表表头系数”，如表57

表57：里程表表头系数定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 41 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 41 JH JL -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

JH代表“里程表表头系数”的高位，JL代表“里程表表头系数”的低位

读取“变速箱里程表速比分子”，如表58

表58：变速箱里程表速比分子定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 42 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 42 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

VV代表“变速箱里程表速比”的分子；

读取“变速箱里程表速比分母”，如表59

表59：变速箱里程表速比分母定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 43 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 43 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ代表“变速箱里程表速比”的分母；

读取“语言”，如下表60

表60：标定语言定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 44 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 44 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

表61：语言参数定义，

ZZ的值	语言

0	要求显示中文版

读取“后处理方案”配置定义，如表62

表62：后处理系统配置选择

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 45 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 45 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“后处理方案”，具体真值表63：

表63：后处理系统参数定义

ZZ的值	后处理方案

0	格兰富(Grundfos)

1	Daytona

2	研发发动机-快速方案 添蓝DCU预留

3	研发发动机-量产方案 沃尔沃集成 预留

4	研发发动机-CES系统方案 燃油系统升级 预留

5	康明斯发动机-威孚力达后处理 箱式EGP 博世泵 预留

6	玉柴发动机-三立进口后处理预留

7	康明斯发动机-欧六后处理

8	玉柴发动机-三立国产后处理预留

9	康明斯发动机-FFM优化版后处理

10	研发发动机-DTES（迪耐斯）后处理

11	康明斯发动机-威孚力达后处理 筒式EGP 博世泵 预留

12	研发发动机-博士（BOSCH）国六后处理

13	康明斯发动机—国产化国六后处理

读取“发动机类型” ，如表64

表64：发动机类型配置定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 46 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 46 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“发动机类型”，具体真值如表65

表65：发动机类型参数定义

ZZ的值	发动机类型

0	柴油、东风DDi75-6缸系列7.52L、E44(国5)

1	柴油、康明斯ISD-6缸系列6.7L,CM2350控制系统、压燃式、六缸直列

2	柴油、东风DDi11-6缸系列11L、E93、压燃式、六缸直列(正在与康工确认）

3	柴油、康明斯ISD-4缸系列4.5L,CM2350控制系统、压燃式、四缸直列

4	柴油、康明斯ISD-6缸系列6.7L,CM2880控制系统、压燃式、六缸直列

5	柴油、东风雷诺DCI11-6缸系列11L,EDC17控制系统、E91(国5SCR)-竞争力提升、压燃式、六缸直列

6	柴油、东风EQ4H系列4.7L,Denso控制系统、E81-D560车型竞争力提升(空压机排量、换油里程等）、压燃式、四缸直列

7	柴油、东风EQ4H系列4.7L,Denso控制系统、E81B(国5SCR)、压燃式、四缸直列、卡车

8	柴油、东风雷诺DCI11-6缸系列11L,EDC17控制系统、E92(国5EGR)、压燃式、六缸直列

9	柴油、东风EQ4H系列4.7L,Denso控制系统、E81C(国5SCR+WHTC)-D530车型、压燃式、四缸直列

10	柴油、东风DDi75-6缸系列7.52L、E46(国6EGR)、压燃式、六缸直列

11	柴油、康明斯ISLe-6缸系列8.9L,CM2880控制系统、压燃式、六缸直列

12	柴油、康明斯ISL-6缸系列9.5L,CM2880控制系统、压燃式、六缸直列

13	柴油、康明斯ISC-6缸系列8.3L,CM2880控制系统、压燃式、六缸直列

14	柴油、康明斯ISL-6缸系列9.5L,CM2150E控制系统、压燃式、六缸直列

15	柴油、进口康明斯ISL8.9E6、压燃式、六缸直列

16	柴油、康明斯ISD-4缸系列4.5L,CM2150E控制系统、压燃式、四缸直列

17	柴油、康明斯ISB-6缸系列5.9L,CM2880控制系统

18	柴油、康明斯ISD-4缸系列4.5L,CM2880控制系统、压燃式、四缸直列

19	柴油、康明斯ISC-6缸系列8.3L,CM2150E控制系统、压燃式、六缸直列

20	柴油、东风DDi50-4缸系列5.0L、E47(国6 EGR)、压燃式、四缸直列

21	柴油、康明斯ISZ-6缸系列12.98L,CM2150E控制系统

22	柴油、东风雷诺DCI11-6缸系列11L,EDC17控制系统、E91A(国5SCR)、压燃式、六缸直列

23	柴油、康明斯ISLe-6缸系列8.9L,CM2150E控制系统、压燃式、六缸直列

24	柴油、康明斯ISD-6缸系列6.7L,CM2150E控制系统、压燃式、六缸直列

25	柴油、东风DDi50-4缸系列5.0L、E43(国5)

读取“发动机经济转速区”，如表66

表66：发动机经济转速区定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 47 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 07 62 01 47 GH GL HH HL | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

GH代表“发动机转速经济区下限”的高位，GL代表“发动机转速经济区下限”的低位；HH代表“发动机转速经济区上限”的高位，HL代表“发动机转速经济区上限”的低位；

读取“发动机报警转速区”，如表67

表67：发动机报警转速区定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 48 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 48 JH JL -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

JH代表“发动机转速报警区”的高位，JL代表“发动机转速报警区”的低位

读取“变速箱类型”，如表68

表68  变速箱类型定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 49 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 49 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ的值区分“变速箱类型”，具体真值表69：

表69：变速箱类型标定参数定义

ZZ的值	变速箱类型

0	0：ZF、手动9档、9

1	1：山西大同、手动9档、9

2	2：山西大同、手动7档、7

3	3：山西大同、手动12档、12

4	4：陕齿、手动8档、8

5	5：陕齿、手动9档、9

6	6：ZF、手动16档、16

7	7：陕齿、手动16档、16

8	8：东风、手动6档、6

9	9：山西大同、手动6档、6

10	10：东风、手动5档、5

11	11：东风、手动9档、9

12	12：山西大同、手动5档、5

13	13: 东风、手动8档、8

14	14：陕齿、手动12档、12

15	15：陕齿、手动10档、10

16	16：东风、手动14档、14

17	17：ZF、自动12档、12

18	18：ZF、手动6档、6

19	19：ZF、手动5档、5

20	20：东风、自动6档、6

21	21：陕齿、手动5档、5

22	22：东风、自动14档、14

23	23：沃尔沃、手动14档、14

24	24：山西大同、手动10档、10

25	25：陕齿、手动6档、6ZF 自动 12档

26  26: Allison艾里逊、自动6档、6

读取“ABS或EBS及厂家”，如表70

表70：ABS或EBS及厂家

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 4A -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4A ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“ABS或EBS及厂家”，具体真值表71：

表71：ABS或EBS及厂家

ZZ的值	ABS/EBS选配

0	无

1	ABS-WABCO(D版本)

2	ABS-东风62厂(D版本)

3	ABS-WABCO

4	ABS-东风62厂

5	EBS-WABCO

6	EBS-KNORR

7	ABS-瀚德

8	ABS-河南焦作

9	ABS-广州科密

10	EBS3-WABCO

11	ABS-KNORR

读取“TPMS系统有无”配置定义，如表72

表72： TPMS 系统配置参数

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 4B -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4B ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“TPMS系统有无”，参数定义如表73

表73：TPMS 系统配置参数定义

ZZ的值	TPMS系统有无

0	无TPMS

1	有TPMS

2	有-武汉东电投资管理有限公司

读取“ECAS类型”，如表74

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 4C -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4C ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

LL ：负反馈代码，具体解释见附1

ZZ的值区分“ECAS的选配”；具体真值如表75

表75：ECAS类型选择参数定义

ZZ的值	ECAS类型

0	无

1	机械式

2	电子式WABCO非CAN

3	电子式WABCO带CAN

4	电子式（ELC）-KNORR

读取“缓速器类型”配置定义，如表76

表76 ：缓速器类型选择定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 4D -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4D ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“缓速器类型”；具体真值如表77

表77：缓速器类型参数定义

ZZ的值	缓速器类型

0	无缓速器

1	Voith非CAN

2	电涡流缓速器

3	ZF带CAN

4	Voith带CAN

读取“盘式制动器磨损报警” ，如表78

表78：制定蹄片磨损配置定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 4E -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4E ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“盘式制动器磨损报警”，具体真值如表79

表79：制定蹄片磨损参数定义

ZZ的值	制动蹄片磨损报警

0	无

1	通断式2路，第一轴

2	余量式2路，第一轴

3	通断式4路，第一轴、第二轴

4	余量式4路，第一轴、第二轴

5	通断式6路，第一轴、第二轴、第三轴

6	余量式6路，第一轴、第二轴、第三轴

7	通断式8路，第一轴、第二轴、第三轴、第四轴

8	余量式8路，第一轴、第二轴、第三轴、第四轴

读取“ESC及厂家” ，如表80

表80：ESC及厂家配置定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 4F -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 4F ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“ESC及厂家”，具体真值如表81

表81：ESC及厂家参数定义

ZZ的值	ESC及厂家

0	无

1	有-WABCO

2	有-KNNOR

读取“LDWS车道偏离预警系统” ，如表82

表82：LDWS车道偏离预警系统定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 50 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 50 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“LDWS车道偏离预警系统”，具体真值如表83

表83：LDWS车道偏离预警系统参数定义

ZZ的值	LDWS车道偏离预警系统

0	无

1	有，WABCO

2	有，KNORR

3	有，东软（集成FCWS）

读取“乘客侧安全带未系报警功能有无” ，如表84

表84：乘客侧安全带未系报警功能有无定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 51 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 51 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“乘客侧安全带未系报警功能有无配置”，具体真值如表85

表85：乘客侧安全带未系报警功能有无配置参数定义

ZZ的值	乘客侧安全带未系报警功能有无

0	无

1	有

读取“气压传感器数量” ，如表86

表86：气压传感器数量定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 52 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 52 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“气压传感器数量”，具体真值如表87

表87：气压传感器数量参数定义

ZZ的值	气压传感器数量

0	2个

1	4个

2	3个

读取“车辆类别” ，如表88

表88：车辆类别定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 53 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 53 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“车辆类别，具体真值如表89

表89：车辆类别参数定义

ZZ的值	车辆类别

0	载货汽车及底盘（R）

1	自卸汽车及底盘（C）

2	半挂牵引汽车（T）

3	专用汽车及底盘（S）-特殊用途（民车）

4	越野汽车及底盘

5	专用汽车及底盘（S）-军车

读取“AEBS自动紧急制动系统” ，如表90

表90：AEBS自动紧急制动系统定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 54 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 54 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“AEBS自动紧急制动系统”，具体真值如表91

表91：AEBS自动紧急制动系统参数定义

ZZ的值	AEBS自动紧急制动系统

0	无

1	有-WABCO

2	有-KNORR

读取“排放及升级技术” ，如表92

表92：排放及升级技术定义

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 55 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 55 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“排放及升级技术”，具体真值如表93

表93：排放及升级技术参数定义

ZZ的值	排放及升级技术

0	国V、柴油-高压共轨+SCR

1	国Ⅵ、柴油-高压共轨+SCR+DPF

2	国V、柴油-高压共轨+EGR+DPF

3	国V、柴油-单体泵+SCR后处理

4	京V、柴油-高压共轨+SCR+WHTC

5	国V、柴油-高压共轨+SCR+WHTC

6   国V、柴油-高压共轨+SCR+PEMS

7   京Ⅵ（京5++）

注：标定模板中采用的是ZZ的值，非物理值

读取“空调调节类型” ，如表94

表94：空调调节类型

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 56 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 56 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“空调调节类型”，具体真值如表95

表95：空调调节类型

ZZ的值	空调调节类型

0	无

1	手动

2	电子控制

3	自动调节

注：标定模板中采用的是ZZ的值，非物理值

读取“整车VECU匹配” ，如表96

表96：整车VECU匹配

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 57 -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 57 ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“整车VECU匹配”，具体真值如表97

表97：整车VECU匹配

ZZ的值	整车VECU匹配

0	无

1	有-武当一号

2	有-武当二号

3	有-武当三号

注：标定模板中采用的是ZZ的值，非物理值

读取“整车保养里程” ，如表98

表98：整车保养里程

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 5A -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 5A ZZ ZZ -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“整车保养里程”，具体真值如表99

表99：整车保养里程

ZZ的值	整车保养里程

5000	5万

10000	10万

注：标定模板中采用的是ZZ的值，系数a=10,偏移b=0

读取“整车保养周期” ，如表100

表100：整车保养周期

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 5B -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 04 62 01 5B ZZ -- -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“整车保养周期”，具体真值如表101

表101：整车保养周期（月）

ZZ的值	整车保养周期（月）

6	6

12	12

读取“变速箱型号及速比” ，如表102

表102：变速箱型号及速比匹配

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 5C -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 5C ZZ ZZ -- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“变速箱型号及速比”，具体真值如表103

表103：变速箱型号及速比

ZZ的值	变速箱型号及速比

读取“驱动形式及位置” ，如表102

表102：驱动形式及位置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 5D -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 5D ZZ ---- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“驱动形式及位置”，具体真值如表103

表103：驱动形式及位置

| 0 | 4x2，转向轴数:1，驱动轴：第二轴，轴数：2 |
| --- | --- |
| 1 | 6x2，转向轴数:2，驱动轴：第三轴，轴数：3 |
| 2 | 6x4，转向轴数:1，驱动轴：第二、三轴，轴数：3 6x2，转向轴数:1，驱动轴：第二轴，附件浮动桥：三轴，轴数：3 |
| 3 | 8x2，转向轴数:2，驱动轴：第四轴，附加支撑桥：第三轴，轴数：4 |
| 4 | 8x2，转向轴数:2，驱动轴：第三轴，附件浮动桥：第四轴，轴数：4 |
| 5 | 8x4，转向轴数:2，驱动轴：第三、四轴，轴数：4 |

读取“超速报警值” ，如表104

表104：驱动形式及位置

| 发送节点 | ID | 命令数据（B1-B8） | 最大等待时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标定设备 | 18DA17F1 | 03 22 01 5E -- -- -- -- |  | 单帧（SF） |
| 仪表正反馈 | 18DAF117 | 05 62 01 5E ZZ ---- -- | 50ms | 单帧（SF） |
| 仪表负反馈 | 18DAF117 | 03 7f 22 LL -- -- -- -- | 50ms |  |

ZZ的值区分“驱动形式及位置”，具体真值如表105

表105：驱动形式及位置

| 60 | 60-适用于水泥搅拌车 |
| --- | --- |
| 100 | 100-其它非水泥搅拌车 |

其他

如果仪表在5s内未受到设备的任何信息则会退出标定，进入正常模式运行；

- 附表1：负反馈的代码定义

| 值（16进制） | 定义 |
| --- | --- |
| 11 | 不接受这条命令 |
| 12 | 参数匹配不对 |
| 21 | 重复的响应 |
| 22 | 条件不符合 |
| 31 | 请求超出范围 |
| 33 | 权限不支持 |
| 35 | 无效key |